Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 12.08.2020 №109-н

  - Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройств) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) из зон планируемого размещения объекта.

- Положение о размещении линейных объектов

  - Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки территории разработан для установления зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения «Обустройство куста скважин №5 Тортасинского месторождения».

В соответствии с проектной документацией предусматривается обустройство скважин на кустовой площадке №5 Тортасинского месторождения, а также сетей инженерно-технического обеспечения, а именно проектирования следующих объектов:

1.      Нефтегазосборный трубопровод «к.5 – т.вр.к.5»;

2.      Высоконапорный водовод «т.вр.к.5 – к.5»;

3.      ВЛ-10 кВ Линия 1;

4.      ВЛ-10 кВ Линия 2;

5.      Автомобильная дорога на куст скважин №5.

Куст скважин №5

Функциональное назначение – добыча и измерение продукции добывающих и нагнетательных скважин.

Продукцией добывающих скважин является нефтеводогазовая смесь.

Производственная программа куста скважин №5 состоит в добыче, сборе и измерении количества скважинной продукции Тортасинского месторождения и подаче её до точки подключения к существующей инфраструктуре.

Кустовая площадка скважин является объектом производственного назначения, предназначенным для выполнения технологических операций:

- сбор продукции скважин от устьев скважин до измерительной установки;

- измерение дебита добываемого сырья из скважин;

- подача реагентов в затрубное пространство скважин или в нефтегазосборные сети;

- измерение количества воды, поступающей в нагнетательные скважины для ППД.

В составе проектируемого куста скважин №5 предусмотрено:

- добывающие скважины – 6 шт.;

- нагнетательные скважины с первоначальной отработкой на нефть – 5 шт.;

- измерительная установка ИУ на 10 скважин – 1 шт.;

- блок напорной гребёнки БНГ на 5 скважин – 1 шт.;

- установка дозированной подачи химреагентов УДХ – 1 шт.;

- установка дозировочная электрическая (передвижная) УДЭ

- емкость дренажная ЕД-1 – 1 шт.;

- камера пуска поточных средств очистки и диагностики (СОД);

- внутриплощадочные трубопроводы.

На кусте скважин № 5 установлена комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1600/10/0,4 кВ.

Для электроснабжения проектируемых нагрузок куста скважин проектной документацией предусмотрена комплектная двухтрансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения 2КТП-1600/10/0,4, с двумя двухобмоточными герметичными трехфазными силовыми трансформаторами с масляным охлаждением мощностью 1600 кВА каждый, напряжением 10/0,4 кВ, предназначенных для питания потребителей 0,4/0,23 кВ.

Нефтегазосборный трубопровод «к.5 – т.вр.к.5»

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортирования продукции от куста скважин №5 до точки врезки в трубопровод, запроектированный по ш.10030, для дальнейшей транспортировки продукции на ЦПС Тортасинского месторождения.

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.3 проектируемый нефтегазосборный трубопровод отнесен к III классу.

Согласно таблице 1 ГОСТ Р 55990-2014 транспортируемая продукция добывающих скважин куста относится к 7 категории с точки зрения угрозы людям и другим биологическим объектам природной среды.

В зависимости от назначения, в соответствии с таблицей 3 ГОСТ Р 55990-2014, нефтегазосборный трубопровод отнесен к категории Н1 «нормальная».

Характеристики проектируемого трубопровода приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики проектируемого нефтегазосборного трубопровода

| Наименование трубопровода | Диаметр, толщина стенки, мм | Протяженность трассы трубопровода, м | Рабочее давление (изб.), МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод «к.5 – т.вр.к.5» | 159x6 | 2555,46 | 4,0 |

Высоконапорный водовод «т.вр.к.5 – к.5»

Проектируемый высоконапорный водовод предназначен для транспорта подготовленной пластовой воды на кустовую площадку №5 и закачки ее в нагнетательные скважины. Транспорт подготовленной пластовой воды осуществляется от ЦПС Тортасинского месторождения до куста скважин №5.

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.3 проектируемый высоконапорный водовод отнесен к III классу.

Согласно таблице 1 ГОСТ Р 55990-2014 транспортируемая вода относится к 9 категории.

В зависимости от назначения, в соответствии с таблицей 3 ГОСТ Р 55990-2014, высоконапорный водовод отнесен к категории С «средняя».

Характеристики проектируемого трубопровода приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристики проектируемого высоконапорного водовода

| Наименование трубопровода | Диаметр, толщина стенки, мм | Протяженность трассы трубопровода, м | Рабочее давление (изб.), МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высоконапорный водовод «т.вр.к.5 – к.5» | 168x14 | 2557,33 | 22,5 |

ВЛ-10 кВ

Категория надежности электроснабжения, согласно ПУЭ 7-е изд. – I.

Для обеспечения I категории по надежности электроснабжения электроприемники проектируемой площадки, проектом предусмотрено строительство двух одноцепных воздушных линий электропередач 10 кВ, подключенных к разным секциям ЗРУ 10 кВ «Сетевое» (ш.9375).

Класс напряжения – воздушные линии 10 кВ.

Согласно требованиям статьи 6 федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 20.13330.2016, воздушные линии 10 кВ являются сооружением нормального уровня ответственности.

Автомобильная дорога

Проектируемая автодорога по расположению относится к межплощадочным дорогам, по назначению – к вспомогательным, по срокам использования - к постоянным.

Техническая категория автодороги принята согласно заданию на проектирование ООО «Соровскнефть» и в соответствии с п. 7.2.2 СП 37.13330.2012 – IV-в. Начало автомобильной дороги ПК0+00 соответствует проектируемой автомобильной дороге на куст скважин № 4 (шифр 10030). Конец автомобильной дороги ПК21+31,05 соответствует площадке куста скважин № 5. Протяженность дороги составила 2235,03 м.

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Ханты-Мансийском районе, Тортасинском месторождении нефти, Тортасинском лицензионном участке.

Объект расположен на землях лесного фонда. Землепользователями являются ООО «Соровскнефть», Ханты-Мансийский лесхоз ХМАО-Югра (Самаровское лесничество, Кедровское участковое лесничество).

Территориально район работ расположен в 96 км северо-западнее деревни Скрипунова, в 109 км северо-западнее с. Селиярово, в 125 км юго-западнее пгт. Нижнесортымский, в 157 км северо-западнее г. Лянтор, в 132 км северо-восточнее г. Ханты-Мансийск.

  - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86 Зона 2.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения «Обустройство куста скважин №5 Тортасинского месторождения» составляет 46,2169 га.

Таблица 3. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта

| № точки | Х | У | № точки | Х |  | У |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1091624.48 | 2676350.13 | 10 |  | 1089261.39 | 2675437.54 |
| 2 | 1091494.49 | 2676515.08 | 11 |  | 1089219.92 | 2674991.10 |
| 3 | 1091329.53 | 2676385.08 | 12 |  | 1089558.51 | 2674959.65 |
| 4 | 1091339.97 | 2676371.84 | 13 |  | 1089581.28 | 2675204.84 |
| 5 | 1090820.45 | 2675960.92 | 14 |  | 1089804.21 | 2675184.14 |
| 6 | 1089874.00 | 2675371.71 | 15 |  | 1090885.33 | 2675868.20 |
| 7 | 1089665.18 | 2675397.92 | 16 |  | 1091410.55 | 2676282.26 |
| 8 | 1089599.98 | 2675406.10 | 17 |  | 1091459.54 | 2676220.12 |
| 9 | 1089416.22 | 2675423.17 | 1 |  | 1091624.48 | 2676350.13 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зон его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 46,2169 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.