Приложение 2

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 25.09.2020   №146-н

Положение о размещении линейного объекта

«Трубопроводы Приобского региона, целевой программы

строительства 2021 г.»

- Проект планировки

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории  «Трубопроводы Приобского региона, целевой программы строительства 2021 г.», (далее проектируемый объект) предусматривается расположение: участков нефтегазосборных трубопроводов диаметром 159-530мм, предназначенных для транспорта продукции скважин от существующих кустов до УДР мини ДНС и УПСВ к.201 на территории Приобского региона Приобского месторождения.

В состав проектируемых линейных объектов входят:

- узлы запорной арматуры на трубопроводах;

- подъезды к площадкам обслуживания линейных трубопроводов

Протяженность проектируемых нефтегазосборных сетей составляет 1289,7 м, в том числе:

-диаметром 159х6 мм – 140,3 м;

-диаметром 325х7 мм – 547,3 м;

-диаметром 530х8 мм – 602,1 м.

Часть продукции скважин по проектируемым нефтегазосборным трубопровода поступает с кустов 238, 241 на прием УДР мини ДНС Приобского месторождения, часть продукции скважин по проектируемым нефтегазосборным трубопроводам поступает с кустов 202, 203, 204, 208 на УПСВ куста 201 где происходит сепарация нефти, предварительный сброс воды и дальнейший транспорт до ЦППН.

Для отключения участков трубопровода во время ремонта, переключения потоков, для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду в случае аварии на нефтегазосборных трубопроводах, на ответвлениях установлена запорная арматура. Подключение нефтегазосборных трубопроводов к существующим трубопровода выполнено по двум вариантам:

- без остановки технологического процесса: с применением безостановочной технологии (подключение или врезка узла задвижек в трубопровод под давлением без остановки перекачки с применением разрезных тройников и при необходимости с отсечением участка трубопровода и монтажом байпаса для перевода жидкости минуя точку врезки узла задвижек) или к существующим свободным задвижкам, оставленным на перспективу,

- с остановкой перекачиваемого продукта с врезкой тройника или отвода с устройством узла запорной арматуры.

Проектные решения, предусмотренные при выполнении проектной документации,  представлены комплексом мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности.

В проекте приняты следующие принципиальные технические решения:

- для уменьшения площади полосы отвода прокладка трубопроводов осуществляется параллельно существующей системе трубопроводов, линий ВЛ, автодорог;

- контроль давления на узлах запорной арматуры;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- размещение узлов запорной арматуры по трассе трубопроводов на насыпном основании с подъездом к ним;

- установка по трассе опознавательных знаков.

- ограждение узлов запорной арматуры

Таблица 1

Характеристики проектируемых линейных объектов

Функциональное назначение объекта капитального строительства -транспорт нефтегазожидкостной смеси от существующих кустов до  УДР мини ДНС и УПСВ к.201 на территории Приобского региона Приобского месторождения

1.2.	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.

В хозяйственном отношении объект расположен на:

-землях запаса Ханты-Мансийского района

- землях промышленности Ханты-Мансийского района.

Расстояние до г. Нефтеюганск, где расположена база изысканий, составляет 216,7 км на восток от района работ (расстояние измерено по федеральным дорогам, внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования до границы застройки).

Ближайший крупный населенный пункт с. Селиярово, расположен в 9,0 км на юг от района работ (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам до границы застройки).

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ

зоны планируемого размещения

| Точка | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 998516.32 | 2732936.45 |
| 2 | 998586.85 | 2732920.05 |
| 3 | 998601.68 | 2732871.24 |
| 4 | 998554.43 | 2732782.66 |
| 5 | 998533.25 | 2732762.30 |
| 6 | 998500.28 | 2732744.06 |
| 7 | 998497.46 | 2732734.29 |
| 8 | 998435.94 | 2732675.06 |
| 9 | 998407.11 | 2732675.78 |
| 10 | 998375.98 | 2732676.23 |
| 11 | 998376.68 | 2732674.95 |
| 12 | 998370.74 | 2732668.46 |
| 13 | 998371.64 | 2732662.70 |
| 14 | 998370.20 | 2732661.08 |
| 15 | 998376.67 | 2732650.30 |
| 16 | 998419.14 | 2732651.16 |
| 17 | 998413.16 | 2732624.69 |
| 18 | 998415.15 | 2732622.47 |
| 19 | 998385.01 | 2732590.53 |
| 20 | 998380.07 | 2732594.74 |
| 21 | 998386.55 | 2732609.51 |
| 22 | 998379.32 | 2732620.36 |
| 23 | 998341.29 | 2732619.41 |
| 24 | 998340.66 | 2732586.50 |
| 25 | 998363.62 | 2732510.96 |
| 26 | 998355.26 | 2732502.04 |
| 27 | 998343.14 | 2732449.89 |
| 28 | 998357.88 | 2732401.01 |
| 29 | 998355.71 | 2732391.98 |
| 30 | 998378.90 | 2732387.78 |
| 31 | 998383.49 | 2732383.82 |
| 32 | 998364.12 | 2732360.89 |
| 33 | 998365.40 | 2732359.74 |
| 34 | 998361.52 | 2732355.63 |
| 35 | 998363.12 | 2732325.63 |
| 36 | 998356.57 | 2732325.27 |
| 37 | 998356.39 | 2732316.32 |
| 38 | 998344.68 | 2732316.55 |
| 39 | 998321.81 | 2732340.34 |
| 40 | 998322.09 | 2732354.92 |
| 41 | 998318.79 | 2732359.05 |
| 42 | 998281.97 | 2732362.34 |
| 43 | 998274.77 | 2732358.47 |
| 44 | 998267.55 | 2732358.34 |
| 45 | 998266.28 | 2732400.17 |
| 46 | 998273.64 | 2732399.32 |
| 47 | 998281.22 | 2732396.09 |
| 48 | 998312.66 | 2732392.82 |
| 49 | 998314.09 | 2732396.50 |
| 50 | 998325.66 | 2732395.40 |
| 51 | 998326.80 | 2732400.11 |
| 52 | 998312.09 | 2732448.88 |
| 53 | 998327.93 | 2732516.72 |
| 54 | 998329.88 | 2732518.79 |
| 55 | 998329.79 | 2732519.07 |
| 56 | 998310.56 | 2732582.34 |
| 57 | 998312.95 | 2732707.46 |
| 58 | 998324.82 | 2732707.20 |
| 59 | 998325.26 | 2732718.71 |
| 60 | 998336.72 | 2732717.89 |
| 61 | 998337.43 | 2732754.71 |
| 62 | 998370.62 | 2732755.04 |
| 63 | 998395.73 | 2732767.70 |
| 64 | 998417.70 | 2732792.64 |
| 65 | 998437.89 | 2732792.51 |
| 66 | 998437.50 | 2732726.35 |
| 67 | 998470.85 | 2732750.36 |
| 68 | 998474.87 | 2732764.33 |
| 69 | 998515.28 | 2732786.67 |
| 70 | 998530.19 | 2732800.99 |
| 71 | 998569.36 | 2732874.40 |
| 72 | 998563.18 | 2732894.78 |
| 73 | 998539.38 | 2732900.34 |
| 74 | 998535.28 | 2732881.42 |
| 75 | 998505.14 | 2732888.41 |
| 1 | 998516.32 | 2732936.45 |

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 3,8514 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приобского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  ХМАО-Югры  № 20-3071  от 17.07.2020 г. на территории испрашиваемого  земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-15158 от 19.06.2020 г. проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:

-не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;

-рекультивация нарушенных земель;

-уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;

- благоустройство территории;

-использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;

-не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;

-запрещается захламление территории строительными отходами;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;

- соблюдение требований к временному складированию и транспортировке отходов;

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов.

-снятие и перемещение почвенно-растительного слоя почвы в места временного складирования и хранения. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должно проводиться так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его количественных потерь;

-устройство водопропусков;

-озеленение откосов насыпей автодорог;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;

- запрещается не регламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;

-избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов

заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты  природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

-источники выбросов вредных веществ в атмосферу и источники шума отсутствуют; по защите от шума:

- проектируемые объекты не являются источниками шумового воздействия; по охране и рациональному использованию земель:

-рекультивация нарушенных земель, в т.ч.

технический этап рекультивации;

-биологический этап рекультивации;

- контроль загрязнения почвы;

- применение труб стальных бесшовных, коррозионностойкие из стали с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;

- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, исключающих заболачивание прилегающей территории;

- применение конструкции укрепления откосов усиленного типа;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами;

по охране поверхностных и подземных вод:

- применение труб стальных бесшовных, коррозионностойкие из стали с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа;

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;

-надземные участки трубопроводов и арматура на узлах задвижек теплоизолируются;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;

- гидравлические испытания трубопроводов;

- автоматизация технологических процессов;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;

- использование болот не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот и к истощению вод;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров;

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод;

по охране животного мира:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, и восстановления кормовой базы животных;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения и воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированным и предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты;

- ограждение площадочных объектов;

- возмещение ущерба животному миру.

Согласно инженерно - экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие и проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО- Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 №333- п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 №333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;

- охрану животных от истребления, гибели;

- полный запрет охоты на редкие виды.

по предупреждению аварийных ситуаций:

-автоматизация технологических процессов;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования.

В период строительства автомобильных дорог и отсыпке площадок предусмотрены и мероприятия, снижающие загрязнение пылью:

- использование для отсыпки площадок узлов задвижек песка из резерва  гидромеханизированного карьера влажностью 7-10%;

- увлажнение грунта при отсыпке земляного полотна в летнее время;

- полив подъездных грунтовых дорог.

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха при работе дорожных и строительных машин и механизмов окисью углерода, окислами азота, углеводородами, сажей рекомендуются следующие мероприятия:

- установка каталитических нейтрализаторов марки ШПК-2 (с алюмоплатиновыми каталитическими элементами) серийно выпускаемые промышленностью;

- установка на дизельных двигателях нейтрализаторов каталитического окисления продуктов неполного сгорания дает возможность снизить токсичность отработанных газов в следующих пределах:  окиси углерода на 75 %, альдегидов на 80%, углеводородов на 70%.

Для предотвращения загрязнения смазочными материалами и топливом почвы, снега, и воды, должна быть организована и механизирована заправка дорожных машин.

1.9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте включают в себя мероприятия по предотвращению разгерметизации оборудования и трубопроводов, мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности.

Мероприятия по предотвращению разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждению аварийных разливов нефти, воды и выбросов  попутного газа

С целью повышения надежности работы и увеличения срока службы трубопровода, для предотвращения разгерметизации и предупреждения аварийных разливов нефти предусмотрено:

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами и свойствами среды, климатическими условиями района строительства;

- защита оборудования и технических устройств, трубопроводов от статического электричества;

- проверка на герметичность производится после испытания на прочность и снижения давления до максимального рабочего Рраб=4,0 МПа в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 часов;

- размещение узлов запорной арматуры на насыпном основании с круглогодичными подъездами к ним;

- организация контроля качества при производстве и приемке работ;

- соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль

технического состояния оборудования, труб и арматуры.

- применение труб стальных электросварных прямошовных;

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб повышенной коррозионной стойкости (низколегированные или не коррозионностойкие) с наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена и внутренним покрытием на основе эпоксидных материалов:

- фасонные части трубопроводов приняты из стали 09Г2С с заводским наружным покрытием усиленного типа на основе полиуретана (конструкция №1 согласно ГОСТ Р 51164- 98) и внутренним изоляционным покрытием. Возможна замена предусмотренных в проектной документации деталей на детали из стали 20А.

- применение для наружной защиты сварных швов применяется комплект термоусаживающихся материалов, предназначенных для наружной антикоррозионной защиты сварных стыков;

- подземная прокладка трубопроводов;

- трубы испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением и имеют указание в сертификате о величине пробного давления;

- контроль сварных соединений нефтегазосборных трубопроводов физическими методами принять в объеме 100 % радиографическим методом;

- при производстве работ на пересечениях трубопроводов с линиями электропередачи работы ведутся вручную с соблюдением требований правил электробезопасности;

- расстояние по вертикали в свету между проектируемым и существующим трубопроводами не менее 0,35 м, а пересечение выполнено под углом не менее 60°, проектируемый нефтепровод заключается в футляр, концы футляра выводятся на 5,0 м от оси пересекаемого трубопровода;

- предусмотрено устройство временных переездов через существующие подземные коммуникации на период строительства;

- земляные работы в местах пересечения подземных коммуникаций производятся вручную без применения ударных механизмов на расстоянии не менее 2м в обе стороны от наружной образующей стенки трубы;

- расстояние от проектируемого трубопровода до заземлителя и подземной части (фундамента) опор при пересечении и сближении ВЛ 6 кВ, ВЛ 35 кВ – не менее 5 м;

- пересечения с существующими промысловыми трубопроводами выполнены в защитном футляре, проектируемый трубопровод проложен под существующими коммуникациями;

- пересечения с существующими ВЛ выполнены в защитном футляре в пределах охранной зоны ВЛ;

- в местах пересечения с промысловыми автодорогами без усовершенствованных покрытий (щебёночным типом покрытия),автозимниками, лежневыми автодорогами концы футляра выводятся на 10м от бровки земляного полотна, но не менее 2 метров от подошвы насыпи, для автомобильных дорог III, IV, V категории. Тип покрытия определен согласно ГОСТР 55990-2014;

- прокладка трубопроводов под лежневыми дорогами, автозимниками, автодорогами с щебеночным и грунтовым покрытием производится открытым способом, с устройством временного объезда.

- на всех этапах строительных работ выполнение входного, операционного и приемочного контроля;

Мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов опасных веществ

Для отключения участков трубопровода во время ремонта, а также для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду в случае аварии на трубопроводе, проект- ной документацией предусмотрена установка узлов задвижек.

- установка запорной арматуры предусмотрена:

 в начале каждого ответвления от трубопровода;

 на выходе с кустов скважин из АГЗУ за границей территории;

 в точках врезки проектируемых нефтегазосборных сетей в существующий трубопровод.

- узлы задвижек установлены на насыпном основании, в ограждении, к ним предусмотрены постоянные подъезды ;

- на трубопроводе до и после задвижек установлены манометры для контроля давления в трубопроводе;

- от оси крайнего трубопровода в пределах 3 м периодическое расчищение от поросли и содержание в надлежащем противопожарном состоянии;

- применение защитного футляра на пересечениях с автомобильными дорогами с усовершенствованным покрытием- концы футляра выводятся на 25 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги, но не менее 2 м от подошвы насыпи;

-с ВЛ –трубопроводы прокладываются в защитных футлярах в переделах охранной зоны согласно технических условий;

- постоянное наблюдение и контроль за состоянием трубопроводов: обзорные наблюдения, регулярный осмотр трасс, авиационное патрулирование с использованием вертолетов.

Мероприятия по ликвидации возможных аварий

ПМЛА разрабатывается с целью:

- планирования действий персонала ОПО и специализированных служб на различных уровнях развития ситуаций;

- определения готовности организации к локализации и ликвидации аварий на ОПО;

- выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий на объекте;

- разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

При выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) по ликвидации ЧС и их последствий в ООО «РН-Юганскнефтегаз» создан и функционирует Цех по восстановлению экологии и на договорной основе привлекаются силы и средства аварийно-спасательных формирований сторонних организаций: ПАСФ ООО «Ламор-Югра», ООО «РН-Пожарная безопасность филиал Сибирь», аварийные подразделений Общества: специализированные цеха по ремонту трубопроводов и ремонтные бригады, бригады по ремонту и обслуживанию электросетей и электрооборудования, укомплектованные необходимой техникой на 100%.

Организующим и координирующим органом по предупреждению и ликвидации происшествий, аварий, при происшествиях 1-2 уровней является оперативный штаб (ОШ), при ЧС является КЧС и ПБ ООО «РН-Юганскнефтегаз». Она осуществляет координацию мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в целом на ОПО.

Постоянно-действующим органом управления в ООО «РН-Юганскнефтегаз» является - Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, органом повседневного управления является - ДДС.

При локализации и ликвидации последствий возможных аварий осуществляется взаимодействие сил и средств, привлекаемых для проведения работ с ПЧ, с ПАСФ, с территориальным КЧС, с территориальным подразделением МВД РФ, с территориальным подразделением здравоохранения. Территориальное подразделение Ростехнадзора организует контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды в районе аварии и прилегающей территории во время проведения работ по ликвидации аварии и является контролирующим органом в ходе проведения работ по реабилитации загрязненных территорий.

Примерный порядок действий ответственных лиц и исполнителей (персонал) и специализированных формирований по выполнению мероприятий, включающие спасение людей и ликвидацию аварии:

- лицо, первым заметившее факт возникновения аварийной ситуации (угрозы возникновения аварии) предупреждает об опасности людей, находящихся в районе аварии и сообщает на пункт управления (ПУ);

- оператор ПУ сообщает по телефону место возникновения аварии, свою Фамилию Имя Отчество диспетчеру ПЧ, начальнику, зам. начальника ЦТОРТ, начальнику смены РИТУ региона, диспетчеру ЦДС УЭТ;

- Начальник смены РИТУ региона оповещает (либо поручает ответственному телефонисту оповестить) об аварии начальника смены ЦИТУ, оперативного дежурного ДДС;

- Начальник ЦТОРТ до прибытия ответственного руководителя работ организовывает работу по спасению людей и локализации аварийной ситуации в соответствии с создавшейся обстановкой; выполняет распоряжения ответственного руководителя работ;

- ЧОП выставляет оцепление и перекрывает подъездные пути; обеспечивает беспрепятственный доступ специализированных формирований и лиц, участвующих в локализации аварии;

- зам. начальника ЦТОРТ принимают меры по выводу людей из опасной зоны локализации и ликвидации аварийной ситуации; оказывают помощь пострадавшим; прекращают все виды работ на территории ОПО, принимают меры по выводу людей из опасной зоны в безопасное место, используя изолирующие СИЗОД;

Мероприятия против подтопления территории строительства

Инженерной подготовкой площадки узла задвижек предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по отводу атмосферных осадков с территории площадок, а также защиту от подтопления поверхностными стоками.

Основные технические решения включают в себя:

- отсыпку площадки привозным минеральным грунтом (песком);

- организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки площадки;

- укрепление откосов насыпи площадки узла задвижек почвенно-растительным грунтом в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками.

При инженерной подготовке площадки узла задвижек в условиях плоского рельефа, наличия обводненной территории в качестве основного технического решения принят принцип повышения отметок существующего рельефа за счет отсыпки основания дренирующим песчаным грунтом. Данное техническое решение позволяет создать устойчивое основание, исключающее подтопление площадки. Более подробное описание мероприятий по планировочной организации площадки строительства приведены в разделе 4.1, 1980618/1728Д-П-011.000.000-ИЛО-01-ПЗ-001 «Схема планировочной организации земельного участка».

Для обеспечения стабильности оснований площадок и обеспечения несущей способности насыпи проектом предусматривается их отсыпка привозным песком высотой от 0 до 2,15 м.

Организация рельефа вертикальной планировкой подразумевает плавное сопряжение проектируемых поверхностей с существующим рельефом, без резких изменений уклонов и отметок.

Отвод поверхностных вод с проектируемых площадок осуществляется открытым способом по спланированной поверхности за пределы площадок.