Приложение 1

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 20.07.2020 № 88-н

## Раздел 2. Проект планировки территории. Пояснительная записка

2.1 Положение о размещении линейных объектов

- 2.1.1 Общие положения

Проект планировки территории объекта «Куст скважин № 39.1. Дополнительные скважины куста 26. Высоконапорный водовод куста № 671. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», размещение которого планируется на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения подготовлен на основании:

- Приказа №35-н Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «Куст скважин № 39.1. Дополнительные скважины куста 26. Высоконапорный водовод куста № 671. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» от 15.04.2020 г.;

- задания на проектирование объектов обустройства кустовых площадок со всей сопутствующей инфраструктурой, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 09 октября 2018 г.,

- дополнения №1 к заданию на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г.Каном 12 марта 2019 г.;

- дополнения №2 к заданию на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г.Каном;

- дополнение №3 к заданию на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г.Каном 19 февраля 2020 г.;

- материалов инженерных изысканий, выполненных 
ООО «Югранефтегазпроект» в феврале-декабре 2019 г.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Задачи проекта:

- реализация проектных решений по объекту «Куст скважин № 39.1. Дополнительные скважины куста 26. Высоконапорный водовод куста № 671. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области.

Цель Проекта – установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области.

- 2.1.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом «Куст скважин № 39.1. Дополнительные скважины куста 26. Высоконапорный водовод куста № 671. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» предусматривается строительство следующих объектов:

Куст скважин № 26:

- Обустройство куста скважин № 26 позиция 2, обустройство скважины № 16;

- ВЛ6 кВ от ПС-35 кВ «Куст 22» Ф.22-18 до опоры №85 ф.22-14;

- ВЛ6№1 т.вр. ВЛ 6 на КТП №1 куст 26 – КТП №1Куст 26. Реконструкция;

- ВЛ 6 кВ№1ПС35Куст22 – т.вр. ВЛ6 на КТП №1 Куст26. Реконструкция;

- ВЛ 6 кВ №1 т.вр. Куст 110 – Куст110. Реконструкция;

- Обустройство скважины № 17 куста № 26;

- Обустройство скважины № 18 куста № 26;

- Обустройство скважины № 19 куста № 26;

- Обустройство скважины № 20 куста № 26;

- Обустройство скважины № 21 куста № 26;

- Обустройство скважины № 22 куста № 26;

- Обустройство скважины № 23 куста № 26;

- Обустройство скважины № 24 куста № 26.

Куст скважин № 39.1:

- Обустройство куста скважин № 39.1 позиция 1, обустройство скважины № 1;

- ВЛ 6кВ №1 т.вр.  КТПН №1 Куст №39.1-КТПН №2 Куст №39.1;

- ВЛ 6кВ №2 т.вр.  КТПН №1 Куст №39.1-КТПН №2 Куст №39.1;

- Обустройство скважины № 2 куста № 39.1;

- Обустройство скважины № 3 куста № 39.1;

- Обустройство скважины № 4 куста № 39.1.

Высоконапорный водовод т.вр. куста 671 - куст 671:

- Высоконапорный водовод т.вр. куста 671 - куст 671.

### 2.1.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемые объекты расположены на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения.

Проектируемые объекты располагаются на землях промышленности, землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и на землях лесного фонда территориального отдела Самаровского лесничества (Ханты-Мансийского и Правдинского участковых лесничеств).

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разрабатываются.

### 2.1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта:

| Обозначение характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 956918.10 | 2723879.84 |
| 2 | 956862.16 | 2723951.46 |
| 3 | 956824.34 | 2723997.99 |
| 4 | 956797.04 | 2723975.34 |
| 5 | 956816.37 | 2723950.93 |
| 6 | 956800.75 | 2723936.42 |
| 7 | 956437.06 | 2723568.32 |
| 8 | 956388.16 | 2723518.59 |
| 9 | 956249.05 | 2723378.02 |
| 10 | 955961.22 | 2723086.69 |
| 11 | 955888.91 | 2723013.54 |
| 12 | 955126.66 | 2722242.33 |
| 13 | 955056.74 | 2722170.81 |
| 14 | 954853.63 | 2721968.69 |
| 15 | 954710.74 | 2721826.48 |
| 16 | 954512.51 | 2721632.06 |
| 17 | 954470.72 | 2721604.56 |
| 18 | 954454.89 | 2721588.86 |
| 19 | 954203.43 | 2721339.20 |
| 20 | 954149.49 | 2721394.23 |
| 21 | 954016.25 | 2721274.15 |
| 22 | 954091.82 | 2721203.58 |
| 23 | 954114.45 | 2721228.98 |
| 24 | 954066.01 | 2721274.27 |
| 25 | 954147.51 | 2721347.66 |
| 26 | 954203.10 | 2721290.93 |
| 27 | 954492.27 | 2721578.03 |
| 28 | 954534.07 | 2721605.51 |
| 29 | 955172.96 | 2722241.30 |
| 30 | 955927.44 | 2723004.96 |
| 31 | 955964.29 | 2722949.22 |
| 32 | 955970.08 | 2722955.00 |
| 33 | 955933.20 | 2723010.80 |
| 34 | 956826.57 | 2723915.03 |
| 35 | 956836.70 | 2723925.39 |
| 36 | 956841.55 | 2723930.35 |
| 37 | 956896.06 | 2723862.33 |
| 38 | 955751.09 | 2725252.64 |
| 39 | 955634.51 | 2725281.00 |
| 40 | 955634.79 | 2725282.54 |
| 41 | 955564.36 | 2725298.05 |
| 42 | 955562.93 | 2725291.88 |
| 43 | 955552.83 | 2725241.93 |
| 44 | 955548.26 | 2725222.61 |
| 45 | 955415.89 | 2725250.89 |
| 46 | 955420.18 | 2725270.27 |
| 47 | 955381.60 | 2725278.74 |
| 48 | 955245.18 | 2725301.10 |
| 49 | 955225.71 | 2725213.21 |
| 50 | 955433.97 | 2725167.11 |
| 51 | 955436.11 | 2725153.93 |
| 52 | 955458.07 | 2725149.12 |
| 53 | 955450.48 | 2725116.67 |
| 54 | 955437.58 | 2725061.41 |
| 55 | 955662.46 | 2725011.37 |
| 56 | 955708.90 | 2725220.96 |
| 57 | 955743.50 | 2725213.96 |
| 58 | 931366.34 | 2703177.30 |
| 59 | 931365.61 | 2703180.80 |
| 60 | 931361.73 | 2703213.58 |
| 61 | 931358.87 | 2703228.54 |
| 62 | 931312.92 | 2703219.76 |
| 63 | 931316.24 | 2703205.37 |
| 64 | 931289.80 | 2703200.35 |
| 65 | 931102.85 | 2703165.63 |
| 66 | 931029.54 | 2702985.23 |
| 67 | 930965.39 | 2702993.22 |
| 68 | 930516.13 | 2703049.28 |
| 69 | 930506.50 | 2703050.48 |
| 70 | 930491.69 | 2703085.44 |
| 71 | 930490.24 | 2703087.60 |
| 72 | 930431.16 | 2703062.65 |
| 73 | 930412.58 | 2703064.96 |
| 74 | 930286.53 | 2703080.71 |
| 75 | 929588.33 | 2703167.83 |
| 76 | 929570.91 | 2703166.91 |
| 77 | 929570.31 | 2703166.58 |
| 78 | 929261.66 | 2702563.57 |
| 79 | 929210.80 | 2702449.57 |
| 80 | 928290.40 | 2702099.44 |
| 81 | 928061.23 | 2701818.16 |
| 82 | 928137.71 | 2701617.23 |
| 83 | 928122.76 | 2701583.93 |
| 84 | 928148.38 | 2701562.76 |
| 85 | 928226.52 | 2701499.20 |
| 86 | 928250.90 | 2701528.96 |
| 87 | 928241.53 | 2701536.63 |
| 88 | 928226.13 | 2701549.24 |
| 89 | 928221.97 | 2701544.16 |
| 90 | 928161.93 | 2701593.00 |
| 91 | 928172.34 | 2701616.23 |
| 92 | 928097.73 | 2701812.26 |
| 93 | 928309.79 | 2702072.56 |
| 94 | 929233.84 | 2702424.08 |
| 95 | 929290.53 | 2702549.71 |
| 96 | 929590.44 | 2703135.31 |
| 97 | 930435.71 | 2703029.82 |
| 98 | 930473.69 | 2703045.86 |
| 99 | 930484.17 | 2703021.01 |
| 100 | 931054.14 | 2702949.90 |
| 101 | 931052.00 | 2702933.35 |
| 102 | 931054.42 | 2702933.05 |
| 103 | 931059.54 | 2702973.98 |
| 104 | 931125.54 | 2703136.45 |
| 105 | 931265.97 | 2703163.21 |
| 106 | 931294.94 | 2703168.74 |
| 107 | 931352.42 | 2703176.24 |
| 108 | 931352.69 | 2703174.80 |
| 109 | 923016.69 | 2697443.44 |
| 110 | 923002.72 | 2697451.62 |
| 111 | 922921.25 | 2697499.23 |
| 112 | 922932.10 | 2697517.80 |
| 113 | 922823.37 | 2697582.93 |
| 114 | 922805.86 | 2697552.79 |
| 115 | 922750.15 | 2697584.96 |
| 116 | 922746.91 | 2697579.41 |
| 117 | 922741.83 | 2697582.33 |
| 118 | 922737.32 | 2697574.58 |
| 119 | 922743.84 | 2697570.75 |
| 120 | 922759.53 | 2697561.75 |
| 121 | 922798.17 | 2697539.58 |
| 122 | 922760.86 | 2697475.34 |
| 123 | 922680.92 | 2697521.93 |
| 124 | 922653.11 | 2697474.59 |
| 125 | 922780.08 | 2697400.15 |
| 126 | 922777.14 | 2697395.13 |
| 127 | 922773.54 | 2697388.97 |
| 128 | 922808.34 | 2697368.69 |
| 129 | 922789.46 | 2697336.31 |
| 130 | 922756.30 | 2697280.36 |
| 131 | 922867.89 | 2697214.61 |
| 132 | 922869.09 | 2697216.64 |
| 133 | 922922.15 | 2697185.52 |
| 134 | 923006.37 | 2697329.22 |
| 135 | 922974.57 | 2697347.81 |
| 136 | 922991.59 | 2697377.00 |
| 137 | 922981.34 | 2697382.98 |
| 138 | 922511.57 | 2702980.92 |
| 139 | 922511.51 | 2702993.95 |
| 140 | 922510.54 | 2703217.92 |
| 141 | 922510.08 | 2703293.14 |
| 142 | 922477.56 | 2703285.82 |
| 143 | 922473.66 | 2703220.91 |
| 144 | 922472.20 | 2703192.22 |
| 145 | 922474.32 | 2703171.88 |
| 146 | 922474.39 | 2703163.51 |
| 147 | 922474.74 | 2702981.52 |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 44,2568 га.

Таблица 2.1 Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испра-шиваемых земельных участков, га | Земельные участки, арендованные ранее |  | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | № и дата договора аренды |  |
| « Куст скважин № 39.1. Дополнительные скважины куста 26. Высоконапорный водовод куста № 671. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» | 9,2663 | 3,7645 | № 0062/19-10-ДА от 22.03.2019 | 44,2568 |
|  |  | 1,8995 | № 0050/19-10-ДА от 12.03.2019 |  |
|  |  | 3,8951 | № 0081/13-10-ДА от 05.06.2013 |  |
|  |  | 4,6454 | № 0083/13-10-ДА от 05.06.2013 |  |
|  |  | 1,2023 | № 0143/17-10-ДА от 17.10.2017 |  |
|  |  | 0,2911 | № 0165/12-10-ДА от 03.10.2012 |  |
|  |  | 0,0047 | № 0215/17-10-ДА от 22.11.2017 |  |
|  |  | 0,0213 | № 0226/17-10-ДА от 29.11.2017 |  |
|  |  | 0,5068 | № 103 от 29.10.2014 |  |
|  |  | 0,0879 | № 104 от 29.10.2014 |  |
|  |  | 0,0381 | № 065/11-10 от 21.06.2011 |  |
|  |  | 0,2118 | № 112 от 14.09.2016 |  |
|  |  | 0,1029 | № 151/09-13 от 13.11.2009 |  |
|  |  | 0,0053 | № 174 от 14.12.2016 |  |
|  |  | 0,0440 |  |  |
|  |  | 0,0335 | № 366 от 10.12.2007 |  |
|  |  | 0,9548 |  |  |
|  |  | 0,0384 | № 308 от 13.11.2008 |  |
|  |  | 0,1844 | № 158 от 21.05.2009 |  |
|  |  | 0,3021 | № 290 от 22.09.2009 |  |
|  |  | 0,3329 |  |  |
|  |  | 0,0004 | № 7 от 27.01.2010 |  |
|  |  | 1,5759 | № 63 от 18.05.2016 |  |
|  |  | 1,2915 |  |  |
|  |  | 0,0321 |  |  |
|  |  | 0,1812 |  |  |
|  |  | 0,0455 |  |  |
|  |  | 0,0109 | № 6 от 27.01.2010 |  |
|  |  | 0,2237 | № 0187/14-10-ДА от 22.09.2014 |  |
|  |  | 1,7857 | № 0069/16-10-ДА от 19.05.2016 |  |
|  |  | 2,7156 | № 0546/19-10-ДА от 26.12.2019 |  |
|  |  | 8,5612 | № 86-86/001-86/001/023/2016-527/2 от 19.10.2016 |  |
| Итого | 9,2663 | 34,9905 | - | 44,2568 |

- 2.1.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения линейного объекта.

- 2.1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

- 2.1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

- 2.1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период строительства

Нормы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта с отработавшими газами дизелей должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011 «Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями».

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

- организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в атмосферу;

- четкая организация работы автозаправщика - заправка строительных машин топливом и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым способом;

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов.

Период эксплуатации

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвратить аварийные ситуации:

- технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации;

- система сбора и транспорта нефти полностью герметизирована

- проектируемые объекты и сооружения размещаются на безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, взрыве или пожаре не могут для них представлять серьезной опасности

- сооружения размещены с соблюдением противопожарных расстояний между ними;

- своевременная ревизия и ремонт сооружений, оборудования и арматуры;

- работа ведется только на исправном оборудовании, исправными контрольно-измерительными приборами;

- для защиты стальных подземных трубопроводов от почвенной коррозии наружная поверхность их покрывается антикоррозионной изоляций.

Мероприятия по оборотному водоснабжению

Мероприятия по оборотному водоснабжению не требуются.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

В целях охраны земель от воздействия при проведении строительно-монтажных работ проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не допускать использование земель за их пределами.

К мероприятиям, смягчающим негативные воздействия на почвенный покров, относятся:

- сокращение площади участков строительства, ограничение их минимальными технологически необходимыми размерами;

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению повреждения древесно-кустарниковой растительности;

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком к существующему до начала строительства виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

- оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ.

Выполнение работ приведет к нарушению почвенного покрова и образованию техногенного нарушения рельефа. Для устранения негативных последствий строительства необходимо проведение рекультивационных мероприятий. В зависимости от степени нарушения естественных условий, а также от вида экосистем, темпы восстановления нарушенного варьируеются.

На момент проведения восстановительных работ, направление рекультивации может быть изменено в соответствии с действующим законодательством.

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический:

1) технический этап – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для дальнейшего использованию по целевому назначению.

2) биологический этап – этап рекультивации земель, включающий в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель.

Рассматриваемая территория отличается крайне низким плодородием почв, что обусловлено природно-климатическими условиями: низкими среднегодовыми температурами, коротким вегетационным периодом, характером почвообразующих пород (пески, супеси, реже суглинки), наличием многолетней мерзлоты.

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 пригодные для биологической рекультивации почвы могут быть использованы под пашню, сенокосы, пастбища, лесонасаждения различного назначения. Однако район работ и прилегающие территории расположены преимущественно в болотных комплексах различных смешанных типов.

Учитывая олиготрофность и высокую обводненность болот, внесение удобрений и мелиорантов, а также посев семян/высадка саженцев на болотах не целесообразны. Высаженные культуры в условиях избыточного увлажнения и подтопления погибнут, а удобрение и мелиорация торфяных болот для стимуляции роста аборигенной растительности не эффективны и, более того, могут спровоцировать эвтрофикацию болотных фитоценозов.

Таким образом, снятие плодородного слоя почвы не рекомендуется, в силу безуспешности планируемого мероприятия.

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств и сооружений;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ; оформление откосов насыпей и выемок засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы путем обратного распределения ранее снятого растительного грунта или торфом.

Нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, ликвидируются при планировке полосы отвода после окончания работ. В результате этого рельеф участка строительства будет приведен в естественное состояние.

До начала работ по снятию почвенно-растительного слоя необходимо определить местоположение в плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность и безопасность производства работ. Для этого до начала работ следует определить на местности расположение оси действующих коммуникаций и обозначить их предупредительными знаками. В период производства работ вблизи действующих трубопроводов и кабелей или при пересечении с ними вызвать представителя эксплуатирующей организации.

Снятие почвенно-растительного слоя необходимо выполнить до начала производства вскрышных работ. Снятие выполняется бульдозером и вручную в зависимости от условий работ, определяемых требованиями безопасности. Площадь восстановления почвенно-растительного слоя равна площади снятия почвы.

Хранение почвенно-растительного слоя и минерального грунта предусмотрено во временных отвалах вдоль траншеи в полосе отвода.

При снятии и хранении почвенно-растительного слоя необходимо принять меры по исключению ухудшения качества грунта, а именно: смешивание его с подстилающими породами, загрязнение отходами и мусором.  В связи с коротким сроком хранения снятого почвенно-растительного слоя и при выполнении работ без отступления от рабочего проекта изменение качественного состава почвы не произойдет.

Нанесение почвенно-растительного слоя производится после засыпки траншеи минеральным грунтом. Перед обратной засыпкой выполнить рыхление 
почвенно-растительного слоя.

Учитывая олиготрофность и высокую обводненность болот, внесение удобрений и мелиорантов, а также посев семян/высадка саженцев на болотах не целесообразны. Высаженные культуры в условиях избыточного увлажнения и подтопления погибнут, а удобрение и мелиорация торфяных болот для стимуляции роста аборигенной растительности не эффективны и, более того, могут спровоцировать эвтрофикацию болотных фитоценозов.

Таким образом, снятие плодородного слоя почвы не рекомендуется, в силу безуспешности планируемого мероприятия.

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

Мероприятия по биологической рекультивации разработаны в соответствии с природными особенностями осваиваемой территории.

Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе травосмесей, посеве и уходе за посевами.

Естественное восстановление растительного покрова зависит прежде всего, во-первых, от степени нарушения почвенно-растительного слоя, во-вторых, от водного режима нарушенной поверхности.

Приемы биологической рекультивации на участках с механическими нарушениями осуществляется в сроки, обеспечивающие хорошую приживаемость и всхожесть семян, т.е. ранней осенью или ранним летом.

Проектом предусмотрено:

- после планировки нарушенных земель на участках проводятся, по мере необходимости, боронование, дискование, культивация и прикатывание.

- вспашка дискование в два следа, культивация с одновременным боронованием в 2 следа (до и после посева) трактором на гусеничном ходу;

- прикатывание восстановленного плодородного слоя почвы трактором на гусеничном ходу;

- перед предпосевной обработкой необходимо внести удобрения. На основании норм внесения удобрений в почвы с существующими агрохимическими показателями, в проекте приняты следующие дозы внесения удобрений:

- органические удобрения, т/га - 30;

- минеральные удобрения (N, P, K), кг/га – 60.

Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесением в почву измельчить и просеять через сито. Минеральные удобрения вносить автомобильным разбрасывателем КСА-3.

- перед посевом также проводится обработка почвы, а именно - вызывание массового прорастания сорняков для уничтожения их при последующих обработках.

- посев трав на пастбищных, сенокосных и лесных участках площади отвода земель и выполняется после окончания строительных работ в весенне-летний или осенний периоды.

Для посева использовать семена трав местного происхождения, как наиболее приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям. Для рекультивации нарушенного земельного участка используется одна из рекомендуемых травосмесей: тимофеевка луговая, клевер красный; костер безостый, клевер красный; клевер красный, люцерна, тимофеевка. Способ посева - посев зернотравяными сеялками рядовым способом. Посев трав предусматривается на всей площади краткосрочной аренды.

Уход за рекультивируемой площадью состоит в ежегодной подкормке трав азотными удобрениями. Удобрения вносить весной или осенью. При необходимости следует провести выборочный посев трав на размытых участках. Уход за посевом следует осуществлять в течение 3 - 5 лет до полного задернения поверхности.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Площадка накопления отходов оборудуется в пределах производственно-хозяйственной площадки.

На площадке должны быть отведены специально обустроенные места для накопления отходов до момента отправки их на обезвреживание или утилизацию на другое предприятие или на объект размещения отходов.

Площадки для накопления отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов должна производиться их сортировка по классам токсичности, консистенции, направлениям использования. Место и способ накопления отходов должны гарантировать сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза отходов.

Условия накопления отходов определяется классом их опасности:

- твердые отходы 4 и 5 классов опасности могут накапливаться открыто на территории, в металлических контейнерах с крышкой.

Площадка для накопления отходов размещается на территории бытового городка.

Шлак сварочный, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), остатки и огарки стальных сварочных электродов, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами, обтирочный материал, накапливаются в металлических контейнерах с крышкой.

Предусмотренные меры по обеспечению условий временного хранения отходов на этапе строительства и эксплуатации должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Для накопления твердых бытовых отходов предусмотреть закрытые контейнеры.

Вопросы удаления всех образующихся в ходе строительства отходов будут решаться подрядчиком. В ходе выполнения работ отходы будут направляться на обезвреживание, обработку, утилизацию или размещение согласно договорам, заключаемым подрядчиком со специализированными предприятиями.

Мероприятия по охране недр

Охрана недр обеспечивается предотвращением загрязнения территории при проведении строительства проектируемого объекта:

- оснащение строительной бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ;

- на территории строительной площадки предусмотрены специально обустроенные места для накопления отходов;

- периодический вывоз отходов в места захоронения и утилизации в процессе производства строительных работ;

Территория расположения проектируемого объекта не входит в зону континентального шельфа Российской Федерации.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, среды их обитания

Величина воздействия на почву, растительный и животный мир при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства. В целях охраны геологической среды, почвы, растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной во временное и постоянное пользование под строительство проектируемых сооружений, на всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ;

- опережающее строительство подъездных автодорог и максимальное использование существующих дорог;

- запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и других объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, разработанным генподрядчиком и согласованным с государственными органами контроля и надзора в сфере природопользования.;

- оснащение строительного отряда емкостями для сбора отработанных ГСМ;

- использование при строительно-монтажных работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов;

- своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического обслуживания (ЕО в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», плановый ремонт автотранспорта и строительной техники предусматривается в условиях ремонтных баз;

- оснащение строительных отрядов передвижными контейнерами для сбора бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально отведенные для этих целей места, согласованные с территориальными органами Росприроднадзора и Роспотребнадзора;

- строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности при посещении леса во внерабочее время;

- введение ограничения на коллективные посещения лесных и луговых угодий, расположенных за полосой строительства, с целью отдыха и развлечений, в т.ч. с разведением костров, вырубкой деревьев и кустарников;

- запрещение отлова и уничтожения водящихся в районе строительства мелких животных (ежей, кротов, землероек и т.д.) и земноводных (ящериц, змей и т.д.).

Приведение территории строительства после окончания строительно-монтажных работ в пригодное для дальнейшего использования землевладельцами состояние путем выполнения:

- благоустройства проектируемых площадок;

- технической рекультивации нарушенных земель, отведенных во временное пользование и на которых предусматривается траншейная прокладка коммуникаций, перед сдачей их землепользователю;

- биологической рекультивации всей площади отведенных во временное пользование земель землепользователем.

С целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова непреднамеренными проливами нефтепродуктов надлежит применять специальные поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг места производства работ (заправки).

В целях сохранения деревьев, на границе выделяемой полосы для производства работ, не допускается: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев; складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация деструкторами нефти - биопрепаратами типа «Дестройл», «Биодеструктор», «БИОСОРБ» или их аналогами. Процесс разрушения нефти идет до конечных продуктов, когда в окружающей среде остаются только продукты разложения нефти: Н20, С02 и 10-12% асфальтенов (экологически инертных компонентов), которые впоследствии также подвергаются деструкции. Расход биопрепаратов составляет до 100 г биопрепаратов на 1 кг пролитых нефтепродуктов.

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ, в дополнение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём:

- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;

- запрещение использование строительной техники с неисправными системами охлаждения, питания или смазки;

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных организаций;

- строительно-монтажные работы, вырубку леса, чистку лесосек следует проводить с учетом запрещения работ в два временных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 1 апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по 1 ноября);

- расчистка территории под строительство должна проводиться в одном направлении (чтобы зона отвода земель освобождалась от растительного покрова постепенно и животные имели возможность успешно откочевывать);

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности строительного персонала в области охраны животных.

В целях снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их пределами хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в специально предусмотренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным (ежедневным в теплое время года) вывозом;

- ежедневный визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых объектов разливов вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации.

На всех опорах ВЛ устанавливаются птицезащитные устройства ПЗУ.

Мероприятия по минимизации вероятности возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона

Транспорт нефти и газа относятся к производству с повышенной опасностью. Опасности обусловлены наличием взрывопожароопасных веществ, которые создают реальную угрозу возникновения аварии с негативными последствиями для людей и окружающей среды.

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов системы сбора, транспорта нефти и газа.

К этим мероприятиям относятся:

- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа;

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами;

- применение блочного оборудования и оборудования заводского изготовления;

- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах;

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием;

- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям нормативных документов. Все технические средства, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, трубы и детали трубопроводов применяемые в проектной документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение;

- сооружение металлических площадок с ограждающими перилами для обеспечения безопасного обслуживания оборудования;

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры;

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий, обучение обслуживающего персонала правилам работы с этими устройствами;

- периодическое проведение учений по ликвидации возможных аварий и загораний;

- создание необходимых производственно-бытовых условий труда для обслуживающего персонала;

- на каждом рабочем месте должна находиться аптечка с необходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов, по установленному перечню. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Таким образом, основным направлением работ по охране труда должно быть планомерное осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и поддержание порядка на производстве. При организации и производстве работ на объектах системы сбора и транспорта нефти, газа и воды должна учитываться специфика производства, определяемая опасными свойствами транспортируемых компонентов: токсичностью, испаряемостью, способностью электризоваться, взрывоопасностью, пожароопасностью, коррозионной активностью и т.д. Все работники, обслуживающие объекты системы сбора и транспорта нефти, газа и вода обязаны твердо знать и строго выполнять правила и инструкции по безопасности, охране труда, пожарной безопасности и требования норм производственной санитарии.

Оборудование, трубы и детали трубопроводов с внутренним и наружным заводским покрытием, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период проведения работ предусмотрены следующие мероприятия:

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ;

- запрещение проезда строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;

- для предотвращения загрязнений поверхности земли отходами предусмотреть оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- необходимо своевременно вывозить отходы и мусор с площадки проведения работ на санкционированную свалку;

- недопустимость мойки строительной техники на берегах водотоков и водоемов.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, а также для сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на основании Водного кодекса установлены водоохранная и прибрежные полосы.

Кусты скважин располагаются за пределами границ ВОЗ и ПЗП.

Граница участка работ куста скважин № 39.1 со всеми проектируемыми линейными и площадными объектами расположены в пойменной зоне рр. Иртыш и Конда, по левому берегу протоки Бол. Келя. По данным полевого обследования существующая граница участка куста скважин № 39.1 поднята до незатопляемых отметок при наивысших уровнях р. Иртыш.

Площадка проектируемого куста скважин № 39.1, проектируемые КТП и КТПН №1, трасса проектируемой ВЛ-6 кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст 39.1 – БУ, трасса проектируемого подъезда к кусту скважин № 39.1, трасса проектируемой ВЛ-6 кВ №1 т.вр. Ф.44-14 - КТПН №1 Куст 39.1, трасса проектируемой ВЛ-6 кВ №2 т.вр. Ф.44-05 - КТПН №1 Куст 39.1 расположены в пределах заливаемой поймы рр. Конда и Иртыш.

Мероприятия по охране водных объектов при проведении работ в зонах затопления

При строительстве

-строго соблюдать правила и инструкции по охране окружающей среды;

-обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

-запрет проезда строительной техники вне существующих и специально созданных технологических проездов;

-оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

-складирование материалов только на специально подготовленной площадке;

-организованный сбор и вывоз строительных отходов;

-использование спецтехники в надлежащем техническом состоянии;

- техобслуживание, заправка, ремонт техники должны выполняться вне водоохранных зон водотоков на специально оборудованных площадках, при этом не допустимо загрязнение водотока и почвы остатками масел, топлива и обтирочных материалов.

-запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

-недопущение сброса хозяйственно-бытовых стоков на рельеф.

- утилизация хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгреб, с последующей откачкой ассенизаторской машиной и вывозом на очистные сооружения ОБП Приобского месторождения.

Утилизация воды после проведения гидроиспытаний и промывки трубопроводов осуществляется по системе трубопроводов (письмо ООО «Газпромнефть-Хантос» № 50/313):

- для нефтегазопроводов, вся техническая вода по системе трубопроводов направляется на дожимную насосную станцию (ДНС). где проходит подготовку (эмульсия разделяется на нефть и подтоварную воду). Подтоварная вода направляется на кустовую насосную станцию (КНС) и закачивается в пласт.

- для водоводов, техническая вода по системе водоводов направляется на куст, для дальнейшего закачивания в пласт.

При эксплуатации

Проектом запроектирована канализация дренажная (К3) для сбора и отведения поверхностного стока с площадки куста скважин № 39.1, с последующим накоплением в емкость дренажно-канализационную, V=25 м3 
(1 шт.) (поз. 10 по ГП) и вывозом на утилизацию.

По мере накопления стоки вывозятся на очистные сооружения пластовой воды на территорию ДНС Приобского месторождения.

- 2.1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

- 2.1.9.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Согласно Задания на разработку спецраздела «ПМ ГОЧС» вблизи проектируемого объекта потенциально опасные объекты отсутствуют. Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах (нефтегазосборных трубопроводах и высоконапорных водоводах).

Рядом расположенными ОПО являются проектируемые нефтегазосборные трубопроводы.

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте

На рассматриваемой территории опасные гидрометеорологические процессы и явления, такие как наводнение (затопление), цунами, ураганные ветры, смерчи, снежные лавины и заносы, гололед, селевые потоки и др., не наблюдаются.

В климатическом отношении район работ расположен в умеренном климатическом поясе. Согласно СП 131.13330.2018 по схематической карте климатического районирования для строительства, участок работ расположен в климатическом подрайоне 1Д.

Температурный режим. Климат данного района резко континентальный, зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Абсолютный максимум температуры воздуха за год достигает плюс 34 ⁰С (Научно-прикладной справочник по климату СССР, выпуск 17 Тюменская и Омская область), абсолютный минимум – минус 49 ⁰С, величина годовой средней минимальной температуры воздуха составляет – минус 6,2 ⁰С, средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет – минус 26,1 ⁰С таблица 3.2. Абсолютная максимальная температура воздуха согласно СП 131-13330-2012 составляет 34 ⁰С.

Средняя продолжительность безморозного периода 107 дней, устойчивых морозов 128 дней. Дата первого заморозка 30.08 (ранняя), последнего – 13.06 (поздняя) (таблица 3.5).

Средняя температура отопительного сезона минус 8,90С, продолжительность отопительного периода составляет 250 дней, расчетная зимняя вентиляционная температура минус 240 ⁰С.

Осадки. Количество и распространение осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества влаги, приносимой с запада. Большая часть осадков выпадает с мая по октябрь, зимний сезон отмечается относительной сухостью. Основное количество осадков выпадает в виде дождя в летние месяцы. Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 428 мм, в холодное время с ноября по март 139 мм. Годовая сумма осадков 567 мм.

Снежный покров. Максимальная средняя высота снежного покрова достигает 76 см. Снежный покров сохраняется 191 день. Снежный покров появляется в среднем в октябре и сохраняется до мая. В некоторые годы происходит особенно раннее выпадение снега.

Ветровой режим на территории определяется характером атмосферной циркуляции. Годовой ход скорости ветра выражен незначительно.

Средняя годовая скорость ветра 3,2 м/сек, средняя за январь – 3,2 м/сек и средняя в июле – 2,9 м/сек. Наибольшая скорость ветра у земли (на высоте 10 м) 5% обеспеченности - 24 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% по наблюдениям мст. Ханты-Мансийск составляет 7 м/с.

При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений.

Основными характеристиками атмосферных нагрузок являются их нормативные значения: снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, гололедной нагрузки, согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*), они равны:

- ветровая нагрузка – (I район) = 0,23 кПа;

- гололедные нагрузки – (II район) толщина стенки гололеда составляет 5 мм;

- снеговая нагрузка (V район) = 3,2 кПа.

На участке проведения обследования из неблагоприятных инженерно-геологических процессов выявлены следующие неблагоприятные факторы, осложняющие строительство:

- подтопление. Согласно СНиП 22-01-95 по степени опасности подтопления, территория относится к категории «весьма опасные». Подтопление территории проектируемых объектов отрицательно влияет на надежность конструкций зданий и сооружений, увеличивает коррозию частей металлических конструкций, ухудшает санитарно-гигиеническое состояние территории;

- пучение. Согласно СНиП 22-01-95 по степени опасности пучения, территория относится к категории «весьма опасные». Влияние морозного пучения грунта на проектируемые объекты связана с опасностью разрушения и повреждения металлических и бетонных конструкций.

-	сейсмичность. Согласно СНиП 22-01-95 по степени опасности сейсмичности, территория относится к категории «умеренно опасные». Сейсмические явления способны оказывать влияние на безопасность эксплуатации проектируемых объектов и могут приводить к их частичному или полному разрушению, а также к потерям среди обслуживающего персонала;

Согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б) данная территория по категории опасности природных процессов относится к весьма опасной и умеренно опасной категории.

Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами

Согласно Задания на разработку спецраздела «ПМ ГОЧС» (приложение А) вблизи проектируемого объекта потенциально опасные объекты отсутствуют. Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах являются нефтегазосборные трубопроводы.

Согласно СП 115.13330.2016 приложению Б категория опасности природных процессов территория изысканий относится к умеренно опасной.

Анализ риска аварий выполнен с учетом Руководства по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи» утвержденного приказом Ростехнадзора от 17.08.2015 г. № 317.

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемые объекты не требуют постоянного присутствия персонала. Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется существующим персоналом кустов скважин Приобского месторождения. Создание дополнительных рабочих мест не предусмотрено.

Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание объектов, входит в состав существующих служб. Дополнительного увеличения штатов не требуется. Постоянных рабочих мест на проектируемых объектах проектом не предусматривается. Их обслуживание выполняется выездными бригадами. Управление выездными бригадами, состав и бытовое обеспечение их определяется цехом добычи нефти и газа Приобского месторождения. Ремонт предусматривается выполнять силами специализированной бригады по ремонту технологического оборудования.

Персонал, обслуживающий проектируемый объект во время эксплуатации и в период строительства, может попасть в зоны действия поражающих факторов при аварии на проектируемом объекте.

Населенные пункты и места постоянного пребывания местных жителей в зоны поражения, где возможна гибель людей, при аварии на проектируемых объектах не попадают.

На соседних коммуникациях отсутствуют постоянные рабочие места.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

Проектом предусмотрены, мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте:

материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям нормативных документов;

оборудование, размещаемое на площадках, на трубопроводе, принято с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта;

контроль, автоматизация и управление технологическими процессами;

защита подземных участков стальных трубопроводов, зон стыков, деталей трубопроводов, защитных кожухов от почвенной коррозии;

увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной;

контроль сварных стыков трубопровода;

испытание трубопровода на прочность и герметичность;

защита трубопроводов, арматуры от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;

производство земляных работ в соответствии с требованиями 
СП 86.13330.2012, СП 45.13330.2012, ВСН 005-88, ГОСТ Р 55990-2014;

разработка и засыпка траншеи на пересечениях с подземными коммуникациями вручную на расстоянии, соответствующем требованиям нормативной документации и техническим условиям владельцев коммуникаций;

подземная прокладка трубопровода на отметке ниже глубины промерзания грунтов;

повороты трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскости упругим изгибом, гнутыми и крутоизогнутыми отводами;

наземная прокладка трубопровода на опорах, в защитном кожухе из стальной трубы на переходе через водные преграды;

соединение секций труб между собой и с деталями трубопровода на сварке с применением защитных втулок. Втулки поставляются совместно с секциями труб (СВНП) и деталями трубопроводов (ДВП). Тип труб, тип втулок и тип соединения уточняется при разработке рабочей документации;

на надземном участке подключения сборного нефтепровода к проектируемой АГЗУ предусмотрена установка узла ввода образцов для контроля скорости коррозии;

защита от атмосферной коррозии надземных участков трубопроводов и деталей трубопроводов выполняется полиуретановой поверхностной краской;

антикоррозионная защита зон сварных стыков подземного трубопровода СВНП, деталей трубопроводов, защитных кожухов на участках траншейной прокладки конструкцией изоляционного покрытия усиленного типа;

контроль качества сварных стыков трубопроводов;

испытание трубопроводов на прочность и герметичность.

Для обеспечения надежности проектируемых трубопроводов выполнены проверочные расчеты на прочность и устойчивость.

В проекте предусмотрена круглосуточная вооруженная охрана проектируемых объектов специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на право осуществления охранной деятельности.

Режим выполнения работ – постоянное круглосуточное патрулирование мобильных групп (объезд и обход охраняемых объектов). С целью обеспечения режима охранной деятельности предусмотрены существующие и проектируемые проезды, подъезды к проектируемым объектам.

Для выполнения диагностического обследования трубопровода следует использовать методики и аппаратуру, регламентируемые для этих целей действующей нормативно-технической документацией.

Контроль втулок внутренней защиты сварных швов и материалов, используемых для сборки сварного соединения труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, заключается в следующем:

проверить правильность оформления сопроводительной документации;

проверить комплектность поставки втулки;

проверить визуально целостность и качество антикоррозионного покрытия;

проверить сертификат качества мастики.

По результатам диагностирования составляют заключение, содержащее ресурс безопасной эксплуатации трубопровода, мероприятия по ремонту.

Перед пуском трубопровода в эксплуатацию необходимо провести предпусковую внутритрубную диагностику на потенциально опасных участках (переходы через автодороги, коммуникации).

Обвязка и обустройство кустов скважин выполнены, согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Обустройство эксплуатационных скважин предусматривает обвязку устьев скважин и необходимый набор прискважинных сооружений, позволяющих производить все необходимые работы по освоению скважин, эксплуатации, ремонту и проведению регламентных исследовательских работ по определению добывных параметров.

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций: обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами: мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно- технического обеспечения, строительные конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений

Характер деятельности проектируемого объекта не предполагает хранения, обращения и использования аварийных химически-опасных и радиоактивных веществ и материалов. В связи со всем вышеуказанным, наличие на объекте стационарных систем контроля радиационной и химической обстановки не предусматривается.

На всех технологических площадках, где возможно образование взрывоопасных смесей, предусмотрен контроль загазованности со световой и звуковой аварийной сигнализацией.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и катастрофического затопления проектом не предусматривались.

Проектируемые трубопроводы предусмотрены в подземном исполнении.

Постоянно обслуживающий персонал на проектируемых объектах отсутствует.

Во время проведения ремонтных работ на проектируемых коммуникациях возможно попадание бригады 5-6 человек, обслуживающей проектируемые объекты, в зоны опасности от соседних ПОО.

Персонал, обслуживающий проектируемые объекты, осведомлен о наличии соседних ПОО и возможных аварийных ситуациях на них, что обеспечивает своевременное обнаружение опасности и принятие адекватных мер по спасению.

Принятые проектные решения для защиты персонала на период работ по обустройству, можно определить как достаточные.

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Инженерной подготовкой территории предусматриваются подготовительные работы и работы по отсыпке куста и инженерной защите от последствий опасных геологических процессов и явлений, ее защиту от подтопления поверхностями стоками с прилегающих к площадке земель.

Основными мероприятиями инженерной защиты по предупреждению от подтопления для обеспечения функционирования объекта являются:

- искусственное повышение поверхности территории, проектируемые кустовые площадки, площадки узлов подключения находятся на отсыпанных площадках;

- площадки скважин находятся в обваловании.

Для защиты от коррозии металлические конструкции покрываются двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-017 по ТУ 6-27-7-89.

Тип системы заземления 0,4 кВ – TN-C-S

Согласно ПУЭ (гл. 1.7) в целях электробезопасности в проекте предусмотрено защитное заземление открытых проводящих частей при помощи специальных проводников, присоединенных отдельным зажимом к PE проводникам, а также основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.

Заземление приборов и средств связи, электропитающего оборудования, экранов и металлических оболочек кабелей выполняется согласно требованиям ПУЭ (глава 1.7). Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме «ветвящегося дерева» без образования контуров с использованием медного кабеля сечением не менее 16 мм².

Предусмотрена подземная прокладка трубопровода на глубину не менее 1 метра от поверхности земли.

Высота насыпи площадок узлов запорной арматуры принята с учетом снегозаносимости.

Для обеспечения устойчивости откосов насыпи от ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление растительным грунтом с последующим засевом многолетними травами.

Предусмотрен подъезд к проектируемым площадкам узлов запорной арматуры по вдольтрассовым проездам, проложенным от существующих автодорог.

Защита от атмосферной коррозии надземных участков трубопроводов и деталей трубопровода выполняется полиуретановой поверхностной краской.

Для исключения застывания жидкости в трубопроводах в случае кратковременной остановки транспорта водогазонефтяной смеси предусмотрена тепловая изоляция надземных участков выкидной линии и сборного нефтепровода матами минераловатными теплоизоляционными прошивными марки МП-50 по ГОСТ 21880-2011 толщиной 80 мм. В качестве защитного покрытия предусмотрено покрытие из листа оцинкованной стали толщиной 0,8 мм.

Защита от статического электричества выполняется в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальные средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций функционального и объектовых звеньев, содержанию органов управления, уполномоченных решать задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств ООО «Газпромнефть-Хантос».

В Обществе создан достаточный резерв финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов)

Система оповещения о ЧС в ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующей проектируемый объект, решена теми же средствами связи, что и система оповещения ГО. Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос» и сервисных организаций об угрозе или возникновении ЧС осуществляет старший сменный диспетчер путем передачи информации по существующей системе оповещения, включая автоматизированную систему оповещения, а также телефонную и радиосвязь.

О происшедших авариях дежурный оператор должен:

- немедленно сообщить об этом руководству и сменному диспетчеру;

- отключить поврежденный участок и принять меры по ликвидации аварии в соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА);

- проинформировать диспетчера ЦИТС о принятых мерах по ликвидации аварии;

- сделать краткую, но ясную запись о случившемся в сменном (вахтовом) журнале, фиксируя место, сущность, причину аварии, принятые меры.

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации

Кусты обслуживаются работниками ООО «Газпромнефть-Хантос». Присутствие работников на объектах не постоянное. С целью предупреждения возможной опасности, аварийных и нештатных ситуаций выездные бригады обеспечены портативными радиостанциями и мобильной связью. Постоянные рабочие места расположены в диспетчерской на ОБП Приобского месторождения. Место базирования работников в зоны действия поражающих факторов не попадает. Резервный пункт управления не требуется.

Резервный пункт управления не требуется.

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с территории объекта осуществляется автотранспортом по существующим дорогам и вдоль трассовым проездам.

На площадках для обеспечения подъездов к сооружениям, проезда пожарной и ремонтной техники, предусматриваются тупиковые проезды шириной 4,5 м с радиусом поворота 8,00 м.

Внутриплощадочные проезды запроектированы с учетом следующих условий:

- обеспечение проезда автомашин по кратчайшему расстоянию;

- возможность проезда аварийных и пожарных машин к сооружениям.

Предусмотрены площадки для размещения пожарной техники размером 20,0х20,0 м, месторасположение площадок определено проектом.

Медицинские учреждения, оказывающие экстренную медицинскую помощь:

- Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница и «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой помощи»;

- ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 20» с.Уват.

- 2.1.9.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов лежат требования Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СП 231.1311500.2015, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 (ст.5) и СП 231.1311500.2015 (п. 5.4) пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается системой, включающей в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия.

Системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне и выполняют одну из следующих задач:

- исключают возникновение пожара;

- обеспечивают пожарную безопасность людей;

- обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей;

- обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Противопожарная защита зданий, сооружений, наружных установок, входящих в состав проектируемых объектов, обеспечивается:

- планировочными решениями генерального плана проектируемой площадки, разработанной с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- установкой необходимого количества пожарных щитов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- установкой оборудования на негорючих фундаментах и опорах;

- применением негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

- применением взрывозащищенного оборудования, учитывающего категорию и группу взрывоопасных смесей;

- проездами и подъездами со твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники;

- применением кабельной продукции, не поддерживающей горение;

- применением краски, не поддерживающей горение;

- установкой автоматических систем пожарной сигнализации;

- установкой сигнализаторов взрывоопасных концентраций газов;

- применением существующей системы пожаротушения;

- наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей;

- наличием необходимого количества эвакуационных путей;

- наличием средств радиосвязи у обслуживающего персонала для своевременного оповещения о пожаре соответствующих служб.

Передача и получение сигнала и информации о пожаре на проектируемом объекте осуществляется с помощью автоматической системы пожарной сигнализации и средств радиосвязи обслуживающим персоналом при обнаружении пожара.

Согласно Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 (гл. 1, ст.5), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Пожарную безопасность проектируемых объектов обеспечивает комплекс мероприятий, включающий в себя следующее:

- системы пожаротушения;

- комплекс технологических противопожарных мероприятий;

- комплекс электротехнических противопожарных мероприятий;

- решения по генплану;

- конструктивные и объемно-планировочные решения;

- система автоматической пожарной сигнализации;

- организационные технические мероприятия.

Система обеспечения пожарной безопасности предусматривает наличие требуемого количества въездов и проездов с нормативными покрытиями и шириной для пожарной техники СП 4.13130.2013.

В процессе строительства обеспечивается:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и утвержденных в установленном порядке;

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390;

- пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей с территории площадки строительства проектируемого объекта;

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов (степень огнестойкости строительных конструкций и показатели пожарной опасности соответствуют нормативным требованиям; кабели систем электроснабжения и технических средств противопожарной защиты негорючие с низким газо- и дымовыделением);

- максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.2-2002, ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.19-2002 и Федерального закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ (ст. 18, 19);

- применение в конструкции электроустановок быстродействующих средств защитного отключения источников зажигания;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой составляющей 80 % наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- применение неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами (разрешается производить работы внутри емкостей, резервуаров, предназначенных для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, слесарно-монтажным инструментом, изготовленным из неискрящих сплавов, использовать инструмент из стали запрещается).

Общие технологические требования пожарной безопасности на производственных объектах

- Для обеспечения пожарной безопасности на объекте, необходимо:

- ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;

- установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией;

- вокруг объекта, периодически должна скашиваться трава в зоне радиусом не менее 5 м. Запрещается складирование (хранение) горючих материалов в указанной зоне;

- поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

- запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;

- устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;

- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;

- промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

- проливы ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;

- следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению;

- отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается;

- выполнить молниезащиту и заземление объектов;

- запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

- в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоянный автоматический контроль воздушной среды;

- материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;

- ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

- обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

- в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

- все работники площадочного объекта должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Проектная документация по организации рельефа площадок предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное расположение зданий и сооружений, локализацию разлива нефтесодержащих жидкостей в аварийных ситуациях, отвод атмосферных осадков с территории, защиту территории от подтопления грунтовыми водами и от затопления поверхностными стоками прилегающих земель.

Вертикальная планировка проектируемых площадок решалась с учетом:

- требований технологических норм проектирования данного производства;

- не допущения наличия на территории естественных оврагов, выемок, низин и устройство открытых траншей, котлованов, приямков и т.п., в которых возможно скопление взрывопожароопасных паров и газов;

- обеспечения полного поверхностного отвода атмосферных осадков;

- исключения попадания из вне талых и ливневых вод;

- предотвращения попадания продуктов при аварийном розливе с участков одних объектов на участки других, обеспечения организованного отвода и канализации разлившихся продуктов.

По периметру площадки куста устраивается обвалование из песчаного грунта высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м и крутизной откосов 1:2.

Для предотвращения растекания жидкости от скважины к скважине в группах в случае возможных утечек с фонтанной арматуры, у каждой скважины предусмотрены индивидуальные металлические приустьевые поддоны для сбора утечек, а также организован рельеф кустовой площадки, предотвращающий перетекание жидкости от группы скважин к группе.

В трансформаторном отсеке КТПН устроен маслоприемник предназначенный для слива масла в случае повреждения трансформатора, рассчитанный на полный объем масла. Пол трансформаторного отсека имеет уклоны не менее 3 градуса в сторону маслоприемника.

Под маслонаполненным трансформатором устанавливается маслоприемник, выполненный в соответствии с требованиями ПУЭ В аварийных режимах работы электроустановки схемой предусматривается:

- при отсутствии питания на одном из фидеров источника питания электроснабжение энергопринимающих устройств возобновляется посредством действия АВР.

- в качестве третьего независимого источника электроснабжения электропотребителей I особой категории используется ИБП, поставляемая комплектно с замерной установкой АГЗУ.

- предусмотрены устройства маслоприема и маслосбора.

- 2.1.9.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

Категорирование промышленных объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804-дсп «Об утверждении «Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне производится федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, государственными компаниями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне.

Показатели устанавливает Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 2 последствий стихийных бедствий по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и государственными компаниями.

Категория по гражданской обороне устанавливается для организации по наивысшему показателю ее обособленных подразделений вне зависимости от ее месторасположения.

Проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне в соответствии с заданием на разработку специального раздела, выданного Департаментом гражданской защиты населения ХМАО - Югры.

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне

Согласно исходным данным, выданным Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объекты, расположенные рядом с проектируемым объектом, имеющие категорию по ГО, отсутствуют.

Вблизи проектируемого объекта категорированные по ГО объекты отсутствуют.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий

Проектируемый объект в зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону сильных разрушений не попадает.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 165.1325800.2014 (приложение А) для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемый объект (кусты скважин) является взрывопожароопасными и входит в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Приобском месторождении и является составной частью Фонда скважин и Системы промысловых трубопроводов Приобского месторождения. Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие объекты нефтедобычи Приобского месторождения.

Проектируемый объект (кусты скважин) в зоны радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов не попадает

Проектируемый объект расположен на расстоянии более 600 км от государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (п.3.15), находятся вне зоны светомаскировки РФ.

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции

По данным ООО «Газпромнефть-Хантос» объекты эксплуатации Южной части Приобского месторождения не относятся к числу функционирующих в военное время.

Проектируемый объект является стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время

Проектируемый объект не функционирует в военное время и не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

Проектируемый объект не требуют постоянного присутствия персонала. Обслуживание проектируемых трубопроводов осуществляется персоналом ОАО «Газпромнефть-Хантос».

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне

Зданий (сооружений) отнесенных к категории по гражданской 
обороне – нет.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действии

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 11).

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемый объект.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи:

- телефонная сеть;

- сеть сотовой связи.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на дежурного начальника смены ЦИТС.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

Проектируемый объект расположен на расстоянии более 600 км от государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (п.3.15), находятся вне зоны светомаскировки РФ.

На объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения, а также световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Организационные мероприятия включают:

- подготовку дежурного персонала диспетчерских пунктов к работе по управлению электроосвещением;

- организацию дежурства в военное время в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения промышленных предприятий и разработку планов и организационных мероприятий по безаварийной остановке промышленных объектов с целью сведения до минимума технологического светового излучения промышленных агрегатов и установок.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ

Проектом не предусматривается строительство объектов питьевого водоснабжения, а также объектов, являющихся потребителями воды питьевого качества.

В настоящем проекте не предусматриваются дополнительные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, т.к расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектом не предусматривается. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды персонала осуществляется привозной водой.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Введение режимов радиационной защиты в случае необходимости будет определяться Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения

При получении сигналов ГО от Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры моментальная безаварийная остановка процесса добычи нефти не производится, а проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов нефтедобычи в военное время.

В случае угрозы возникновения ЧС природного или техногенного характера (при получении сигналов ГО), безаварийная остановка выполнятся в соответствии с технологическим регламентом. Остановка предусмотрена без нарушения правил техники безопасности и без создания условий, способствующих появлению факторов поражения.

Остановка технологического процесса производится в соответствии с технологическим регламентом по письменному разрешению главного инженера ООО «Газпромнефть - Хантос». Ответственное лицо назначается руководством.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных объектов не предусмотрены. Прокладка проектируемых трубопроводов предусматривается в подземном исполнении, с современной изоляцией, толщины стенки приняты выше по сравнению с расчетными.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники проектом не предусматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

Проектируемые объекты не являются химически опасными и радиационно-опасными объектами. Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга на территории расположения проектируемых объектов.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны

Согласно заданию на разработку раздела «ПМ ГОЧС», на территории проектируемого объекта защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют. Рядом с проектируемыми объектами предприятий, на территории которых имеется ЗС ГО, нет. На объектах отсутствует постоянно обслуживающий персонал.

Объекты не отнесены к категории по гражданской обороне и организация ООО «Газпромнефть - Хантос» не относится к числу продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, следовательно, согласно СП 165.13258002.2014 укрытие рабочего персонала в защитных сооружениях не предусматривается.

В случае возникновения аварийных ситуаций на проектируемых объектах обслуживающий персонал эвакуируется и размещается на опорной базе промысла (ОБП) Приобского месторождения.

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты

В ООО «Газпромнефть-Хантос» создан резерв финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. Объем и номенклатура резерва для ликвидации ЧС соответствует действующему законодательству РФ.

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств имеются на существующих складах организации, обслуживающих проектируемые объекты.

Проектом не предусматривается изменение численности существующего обслуживающего персонала и не предусматриваются решения по созданию, содержанию дополнительных запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, средств индивидуальной защиты в дополнение к имеющимся.

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы

Эвакуация персонала, обслуживающего проектируемые объекты, и материальных ценностей в безопасные районы в случае необходимости будет осуществляться в соответствии с имеющимися утвержденными планами ГО эксплуатирующей организации.

Внесение изменений либо дополнений в существующие планы ГО организаций, эксплуатирующих проектируемые объекты, проектом не предусматривается.

При возникновении аварии на проектируемом объекте обслуживающий персонал эвакуируется автотранспортом организации по вдольтрассовым проездам на ОБП Приобского месторождения.

Сеть имеющихся дорог позволяет проводить эвакуацию людей в любое время года.