Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 16.03.2021   №71-н

Проект планировки территории для размещения объекта 
«Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения»

## Проект планировки территории. Пояснительная записка

Положение о размещении линейных объектов

### Общие положения

Проект планировки территории объекта «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», размещение которого планируется на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения подготовлен на основании:

- Приказа №18-н Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» от 20.02.2020 г.;

- задания на проектирование объекта «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 23 сентября 2019 г.,

- материалов инженерных изысканий, выполненных

ООО «Югранефтегазпроект» в ноябре – декабре 2019 г., январе – марте 2020 г.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Задачи проекта:

- реализация проектных решений по объекту «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения линейных объектов, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области.

Цель Проекта – установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области.

### Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» предусматривается строительство следующих объектов:

1) площадные:

- куст скважин №85;

- куст скважин №88;

2) линейные:

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №85 - КТПН №1 Куст №85;

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №85 - КТПН №1 Куст №85;

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №85 - КТПН №2 Куст №85;

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №85 - КТПН №2 Куст №85;

- временная ВЛ 6кВ т.вр. КТПН №2 Куст №85 – Площадка БУ Куст №85;

- подъезд к кусту скважин №85;

- нефтегазосборные сети К 85 – т.вр. К 85;

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №88 - КТПН №1 Куст № 88;

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №88 - КТПН №1 Куст № 88;

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №88 - КТПН №2 Куст № 88;

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №88 - КТПН №2 Куст № 88;

- временная ВЛ 6кВ т.вр. КТПН №1 Куст №88 – Площадка БУ Куст №88;

- подъезд к кусту скважин №88;

- нефтегазосборные сети К 88 – т.вр. К 88.

### Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемые объекты расположены на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения.

Проектируемые объекты располагаются на землях лесного фонда территориального отдела Самаровского лесничества (Ханты-Мансийского).

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разрабатываются.

### Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта:

| Обозначение характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 952462.56 | 2711814.71 |
| 2 | 952296.52 | 2711945.40 |
| 3 | 952301.43 | 2711951.77 |
| 4 | 951987.50 | 2712496.05 |
| 5 | 951757.88 | 2712894.97 |
| 6 | 951732.67 | 2712967.16 |
| 7 | 951587.95 | 2713789.83 |
| 8 | 951583.86 | 2713789.37 |
| 9 | 951572.33 | 2713854.85 |
| 10 | 951530.41 | 2713850.94 |
| 11 | 951529.00 | 2713858.92 |
| 12 | 951514.98 | 2713940.55 |
| 13 | 951500.91 | 2713991.44 |
| 14 | 951474.76 | 2714032.93 |
| 15 | 950728.00 | 2715021.47 |
| 16 | 950731.24 | 2715025.67 |
| 17 | 950739.88 | 2715036.60 |
| 18 | 950732.67 | 2715043.62 |
| 19 | 950724.95 | 2715034.01 |
| 20 | 950721.69 | 2715029.83 |
| 21 | 950688.43 | 2715073.88 |
| 22 | 950692.62 | 2715077.04 |
| 23 | 950685.05 | 2715087.05 |
| 24 | 950680.86 | 2715083.91 |
| 25 | 950639.10 | 2715139.20 |
| 26 | 950642.26 | 2715143.30 |
| 27 | 950650.97 | 2715154.31 |
| 28 | 950643.74 | 2715161.32 |
| 29 | 950632.78 | 2715147.56 |
| 30 | 950628.62 | 2715153.05 |
| 31 | 950632.73 | 2715156.12 |
| 32 | 950625.20 | 2715166.16 |
| 33 | 950621.09 | 2715163.04 |
| 34 | 950611.78 | 2715175.34 |
| 35 | 950615.05 | 2715179.60 |
| 36 | 950623.66 | 2715190.49 |
| 37 | 950616.44 | 2715197.47 |
| 38 | 950608.76 | 2715187.92 |
| 39 | 950605.47 | 2715183.70 |
| 40 | 950303.70 | 2715583.29 |
| 41 | 950307.71 | 2715586.33 |
| 42 | 950331.14 | 2715604.15 |
| 43 | 950352.22 | 2715576.21 |
| 44 | 950376.19 | 2715594.26 |
| 45 | 950334.04 | 2715650.20 |
| 46 | 950310.06 | 2715632.12 |
| 47 | 950328.42 | 2715607.74 |
| 48 | 950304.94 | 2715590.00 |
| 49 | 950300.98 | 2715586.83 |
| 50 | 950264.01 | 2715635.70 |
| 51 | 950267.92 | 2715638.98 |
| 52 | 950264.26 | 2715643.83 |
| 53 | 950369.61 | 2715735.72 |
| 54 | 950370.15 | 2715732.29 |
| 55 | 950371.92 | 2715726.04 |
| 56 | 950480.83 | 2715817.20 |
| 57 | 950490.17 | 2715805.92 |
| 58 | 950613.02 | 2715912.41 |
| 59 | 950566.03 | 2715970.76 |
| 60 | 950507.92 | 2715924.91 |
| 61 | 950527.77 | 2715898.62 |
| 62 | 950244.55 | 2715661.21 |
| 63 | 950202.01 | 2715717.81 |
| 64 | 950207.10 | 2715749.56 |
| 65 | 950202.41 | 2715756.55 |
| 66 | 950143.38 | 2715709.64 |
| 67 | 950149.97 | 2715703.81 |
| 68 | 950178.12 | 2715700.25 |
| 69 | 950221.01 | 2715643.40 |
| 70 | 950200.05 | 2715627.58 |
| 71 | 951453.24 | 2713968.44 |
| 72 | 951475.35 | 2713842.84 |
| 73 | 950370.38 | 2713740.53 |
| 74 | 950369.19 | 2713751.60 |
| 75 | 949979.41 | 2713715.98 |
| 76 | 949980.44 | 2713704.02 |
| 77 | 949426.87 | 2713653.10 |
| 78 | 949435.29 | 2713659.78 |
| 79 | 949427.81 | 2713669.18 |
| 80 | 949414.58 | 2713658.67 |
| 81 | 949407.74 | 2713667.29 |
| 82 | 949402.12 | 2713662.83 |
| 83 | 949380.32 | 2713662.87 |
| 84 | 949380.40 | 2713648.86 |
| 85 | 949349.74 | 2713646.05 |
| 86 | 949349.47 | 2713658.72 |
| 87 | 949337.46 | 2713658.49 |
| 88 | 949337.74 | 2713644.93 |
| 89 | 949332.63 | 2713644.44 |
| 90 | 949116.30 | 2713909.84 |
| 91 | 949006.43 | 2714086.16 |
| 92 | 948988.69 | 2714075.42 |
| 93 | 948971.09 | 2714064.66 |
| 94 | 949083.92 | 2713884.50 |
| 95 | 949314.95 | 2713599.62 |
| 96 | 949338.61 | 2713601.80 |
| 97 | 949338.86 | 2713589.46 |
| 98 | 949350.87 | 2713589.80 |
| 99 | 949350.60 | 2713602.91 |
| 100 | 949380.22 | 2713605.66 |
| 101 | 949380.20 | 2713593.62 |
| 102 | 949397.21 | 2713594.07 |
| 103 | 949416.41 | 2713594.58 |
| 104 | 949416.05 | 2713608.98 |
| 105 | 949949.01 | 2713658.33 |
| 106 | 949949.38 | 2713647.44 |
| 107 | 950405.50 | 2713689.60 |
| 108 | 950404.46 | 2713700.50 |
| 109 | 951482.81 | 2713800.40 |
| 110 | 951643.79 | 2712882.23 |
| 111 | 951712.39 | 2712763.41 |
| 112 | 951724.47 | 2712747.64 |
| 113 | 952102.98 | 2712092.02 |
| 114 | 952162.43 | 2711989.09 |
| 115 | 952153.94 | 2711924.50 |
| 116 | 951920.26 | 2711619.80 |
| 117 | 951952.40 | 2711595.15 |
| 118 | 951916.82 | 2711549.08 |
| 119 | 952037.82 | 2711456.07 |
| 120 | 952008.60 | 2711416.61 |
| 121 | 952075.36 | 2711368.32 |
| 122 | 952155.30 | 2711476.73 |
| 123 | 952178.52 | 2711459.62 |
| 124 | 952304.99 | 2711630.86 |
| 125 | 952312.58 | 2711625.26 |
| 126 | 952331.64 | 2711651.23 |
| 127 | 952331.93 | 2711657.19 |
| 128 | 952348.10 | 2711667.72 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 946300.28 | 2707053.28 |
| 2 | 946224.33 | 2707135.78 |
| 3 | 946269.47 | 2707130.58 |
| 4 | 946269.68 | 2707132.47 |
| 5 | 946222.34 | 2707137.94 |
| 6 | 945365.01 | 2708068.99 |
| 7 | 945257.85 | 2708185.35 |
| 8 | 944545.19 | 2708959.29 |
| 9 | 944536.10 | 2708951.17 |
| 10 | 944463.18 | 2708883.55 |
| 11 | 944441.12 | 2708907.75 |
| 12 | 944409.08 | 2708948.44 |
| 13 | 944344.96 | 2708896.29 |
| 14 | 944369.15 | 2708865.92 |
| 15 | 944362.96 | 2708860.21 |
| 16 | 943542.53 | 2708897.00 |
| 17 | 943549.60 | 2709052.13 |
| 18 | 943553.02 | 2709114.73 |
| 19 | 942905.02 | 2709143.70 |
| 20 | 942893.53 | 2708885.65 |
| 21 | 943133.44 | 2708874.98 |
| 22 | 943131.61 | 2708818.70 |
| 23 | 943306.94 | 2708811.08 |
| 24 | 944428.46 | 2708761.12 |
| 25 | 944541.47 | 2708865.67 |
| 26 | 946172.76 | 2707096.00 |
| 27 | 946160.06 | 2707084.20 |
| 28 | 946160.46 | 2707083.79 |
| 29 | 946173.20 | 2707095.53 |
| 30 | 946246.10 | 2707016.44 |
| 31 | 946269.94 | 2707038.52 |
| 32 | 946276.47 | 2707031.44 |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 110,9159 га.

Таблица 2.1 Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наимено-вание объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Земельные участки, арендованные ранее |  |  | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | № договора аренды | дата договора аренды |  |
| «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» | 4,5122 | 0,0463 | 0170/13-10-ДА | от 27.08.2013 | 110,9159 |
|  |  | 0,0139 | 0144/12-10-ДА | от 08.08.2012 |  |
|  |  | 2,9866 | 0081/13-10-ДА | от 05.06.2013 |  |
|  |  | 0,4683 | 0083/13-10-ДА | от 05.06.2013 |  |
|  |  | 4,9848 | 0216/17-10-ДА | от 22.11.2017 |  |
|  |  | 12,4015 | 0226/20-10-ДА | от 24.06.2020 |  |
|  |  | 29,3207 | 0187/14-10-ДА | от 22.09.2014 |  |
|  |  | 0,0062 | 0221/17-10-ДА | от 27.11.2017 |  |
|  |  | 0,0359 | 0211/17-10-ДА | от 22.11.2017 |  |
|  |  | 1,6773 | 0115/17-10-ДА | от 27.09.2017 |  |
|  |  | 0,1184 | 0204/17-10-ДА | от 15.11.2017 |  |
|  |  | 0,008 | 0208/12-10-ДА | от 28.11.2012 |  |
|  |  | 0,8537 | 0224/17-10-ДА | от 29.11.2017 |  |
|  |  | 0,1998 | 0227/17-10-ДА | от 29.11.2017 |  |
|  |  | 0,0824 | 0215/17-10-ДА | от 22.11.2017 |  |
|  |  | 0,1785 | 038/10-13 | от 29.11.2010 |  |
|  |  | 0,0981 | 0048/15-10-ДА | от 26.05.2015 |  |
|  |  | 0,1811 | 065/11-10 | от 21.06.2011 |  |
|  |  | 0,048 | 0266/17-10-ДА | от 29.11.2017 |  |
|  |  | 12,9453 | 0370/19-10-ДА | от 26.09.2019 |  |
|  |  | 12,0584 | 0521/19-10-ДА | от 29.11.2019 |  |
|  |  | 27,6905 | 0202/20-10-ДА | от 09.06.2020 |  |
| Итого | 4,5122 | 106,4037 | - | - | 110,9159 |

### Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения линейного объекта.

### Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

### Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры №20-3313 от 29 июня 2020 года на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

### Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в период строительства токсичными соединениями предусмотрены следующие мероприятия:

-обязательная диагностика на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу

-запуск и прогрев двигателей транспортных средств, строительных машин по утвержденному графику;

-запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время.

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.

В период эксплуатации с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух. Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.

В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обладающей повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные эксплуатационные характеристики.

Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется с помощью узлов запорной арматуры. Узлы запорной арматуры, размещенные на промысловых трубопроводах, имеют сетчатые ограждения. Надземные участки, соединительные детали арматура теплоизолируются. В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства. Вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015.

Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения в период эксплуатации объекта необходимо соблюдать следующее:

- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа;

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами;

- применение оборудования заводского изготовления;

- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах;

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием;

- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям нормативных документов;

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры;

- защита трубопроводов от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;

- гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность.

Для строительства трубопроводов на площадках кустов скважин №№85, 88 предусматривается применение:

- для прокладки подземных участков нефтегазосборного трубопровода предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных с наружным трехслойным заводским покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных композиций;

- для прокладки надземных участков выкидных, дренажных трубопроводов, трубопроводов сброса с СППК, линии откачки из дренажной емкости предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных;

- для прокладки надземных участков нефтегазосборного трубопровода предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных с внутренним двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных композиций;

- окраска надземных конструкций лакокрасочными материалами по СП 28.13330.2012 и ISO 12944-2. Система покрытия надземных металлоконструкций из двух слоев подготовка – эпоксид (140 мкм) и основной слой на полиуретановым связующем (60 мкм). Общая толщиной покрытий - 200 мкм, соответствует категории коррозионной активности С2 (низкая по ISO 12944-2) Качество покрытия по ГОСТ 9.032-74 – IV класса;

- антикоррозионное покрытие наносится в заводских условиях грунтовкой в один слой по 80 мкм и эмалью в 2 слоя 60 мкм;

- емкость подземная дренажная поставляется с заводским внутренними и наружным антикоррозионными покрытиями, наружное покрытие усиленного типа, с общей толщиной покрытия не менее 4,6 мм.

- для защиты от почвенной коррозии сварных стыков подземных частей трубопроводов с наружной заводской изоляцией предусматривается гидроизоляция сварных стыков при помощи термоусаживающихся полимерных манжет «ТИАЛ-М80» в комплекте с замковой пластиной. Для трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты сварных соединений наряду с манжетами предусмотрены втулки внутренней защиты сварных соединений.

Для надземных участков трубопроводов выполняется покрытие лакокрасочными материалами.

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор (при надземной прокладке) и укладки в траншею (при подземной прокладке) трубопровод испытывается на прочность и плотность.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Все проектируемые объекты располагаются вдали от инфраструктуры; необходимость в переселении людей отсутствует.

Проектной документацией приняты следующие технические решения:

- герметизация технологического процесса транспорта;

- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных документов;

- трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение;

- соблюдение безопасных минимально-допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с действующими нормативами;

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры;

- рекультивация нарушенных при строительстве земель;

- электроснабжение, заземление, молниезащита объектов.

Для защиты футляров от почвенной коррозии принята антикоррозионная изоляция усиленного типа:

- грунтовка «Праймер НК-50»;

- лента полимерная «Полилен 40-ЛИ-63» толщина 0,63 мм (в 1слой);

- обертка «Полилен ОБ 40-63» толщина 0,63 мм (в 2 слоя).

Гидроизоляция сварных стыков футляров:

- «Праймер-ПРИЗ»;

- изоляционная лента «ПРИМА» – 1 слой,

- лента ТОЗ– 1 слой.

Емкость подземная дренажная поставляется с заводским внутренними и наружным антикоррозионными покрытиями. Наружное покрытие усиленного типа, с общей толщиной покрытия не менее 4,6 мм.

Для защиты от почвенной коррозии сварных стыков подземных частей трубопроводов с наружной заводской изоляцией предусматривается гидроизоляция сварных стыков при помощи термоусаживающихся полимерных манжет «ТИАЛ-М80» в комплекте с замковой пластиной. Для трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты сварных соединений наряду с манжетами предусмотрены втулки внутренней защиты сварных соединений.

Проектной документацией установлены точные границы отвода земель, обязывающие не допускать использование земель за их пределами.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

В геоморфологическом отношении участок скважины №88 расположен на левом склоне долины р. Шапшинская. Участок скважины №85 расположен в заболоченной зоне, на правом склоне долины р. Добринка, а также на склонах, пойме и русле р. Еловая.

Ближайший водный объект к проектируемому объекту – р.Еловая пересекает трассы проектиуремых ВЛ 6 кВ №1, №2 т.вр. Куст №85 - КТПН №1 Куст №85 ПК3+97,1, ПК3+74,8 соотвественно.

Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов района производства работ приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Ширина водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) водных объектов района изысканий (м) и участки трасс, попадающие в границы ПЗП и ВОЗ

| Водоток | Расстояние от проектируемых объектов, м | Ширина, м |  | Участки площадки, попадающие в ПЗП и ВОЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |  |
| Куст скважин №85 |  |  |  |  |
| р. Еловая | Трасса проектируемой ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №85 - КТПН №1 Куст №85 ПК3+97,1 | 100 | 50 | ПК2+46,7 – ПК6+40,2 393,5 м |
|  | Трасса проектируемой ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №85 - КТПН №1 Куст №85ПК3+74,8 | 100 | 50 | ПК2+31,8 – ПК6+61,1 |
| ручей б/н (правый приток р. Добринка) | 230 | 50 | 50 | не попадает |
| Куст скважин №88 |  |  |  |  |
| р. Левая Шапшинская | 2230 | 100 | 50 | не попадает |
| ручей б/н | 1350 | 50 | 50 | не попадает |
| р. Еловая | 2000 | 100 | 50 | не попадает |

Участок работ попадает в пределы водоохраной зоны и прибрежно-защитной полосы ближайших водных объектов.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Водоотвод поверхностных сточных вод с площадки строительства (в том числе в пределах водоохранных зон - сброс стоков в водные объекты не допускается) обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем открытого водоотлива по водоотводным канавам во временную емкость. Территорию стройплощадки до начала основных земляных работ должна быть ограждена от стока поверхностных вод путем устройства водоотводных канав трапецеидального сечения глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну не менее 0,6 м, крутизной откосов не менее 1:1,5 и продольным уклоном, не менее 0,005. Бровка временных водоотводных канав должна возвышаться над уровнем воды не менее чем на 0,2 м. Воду из котлованов следует откачивать из вырытых в пониженных местах зумпфов размерами по дну 1,5х1,5 и глубиной 1 м, которые надлежит располагать вне пределов площади фундамента. Из зумпфов воду удалить насосами по водоотводным канавам во временную емкость. После чего, сточные воды вывезти ассенизационными машинами за территорию предполагаемого строительства. Мероприятия по отводу воды должны опережать земляные работы.

При появлении воды в траншее засыпка производится с предварительным водоотливом.

В прибрежной полосе, в дополнение к ограничениям, относящимся к водоохранным зонам рек, запрещаются:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется естественным способом по спланированному рельефу в пониженные места, а также через дренирующий слой из песка и путем естественного испарения.

По периметру площадок куста скважин предусматривается устройство обвалования из песчаного грунта высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м и крутизной откосов 1:2.

Для обеспечения устойчивости откосов насыпей площадок от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление посевом трав по торфо-песчаному слою.

Согласно ст.65 Водного Кодекса РФ в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов на территории водоохранных зон дополнительно запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Гидравлическое испытание на прочность и проверку на герметичность участка трубопровода производит Подрядчик:

- подготовительные мероприятия;

- организацию водозабора;

- поддержание давления, требуемого для проведения испытаний на прочность и герметичность;

-выставление групп наблюдения по трассе, их обеспечение транспортом и средствами связи;

- выполнение предусмотренных процедур испытаний и величин испытательных и рабочих давлений;

- утилизацию загрязненной воды.

Первоочередными мероприятиями по охране подземных вод является наличие специализированной сети наблюдательных скважин.

В этой сети организованы режимные наблюдения, основной задачей которой являются:

- своевременное обнаружение загрязнения поверхностных и подземных вод:

- изучение размеров и динамики загрязнения вод во времени и на площадке, т.е определение скорости и направления распространения загрязненных потоков, а также, определение источников загрязнения и своевременное их устранение;

- получение необходимой исходной информации для проведения прогнозных расчетов изменений уровней и распространения загрязнения в подземных водах.

В мероприятиях по уменьшению воздействия на подземные воды в период эксплуатации объекта предусмотрено:

- проведение мониторинга за состоянием подземных вод, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей;

-оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;

-проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;

-предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы водоносные горизонты;

- в случае аварийной ситуации своевременной принять меры по ее ликвидации.

Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды.

Мероприятия, направленные на снижение неблагоприятных воздействий на почвенный покров, подземные воды, недра:

- ограничение перемещения строительных и транспортных машин только участком строительства и подъездом к нему;

- сбор и вывоз всех строительных отходов в специально предназначенные для этого места;

-устройство поверхностных фундаментов, пешеходных дорожек, проездов для машин и механизмов – для нанесения минимального ущерба почвенному покрову и растительному слою при строительстве временных зданий и сооружений;

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

-оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- движение транспорта и строительной техники только по существующим автозимникам и внутрикарьерной технологической дороге;

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудованные  для этих целей места;

- соблюдение требований местных органов охраны природы;

-техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и строительной техники выполняется на территории ремонтного предприятия;

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест.

- перевод транспортных средств на менее токсичные виды топлива.

В период строительства и при эксплуатации проектируемых объектов сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы и подземные источники отсутствует.

Мероприятия по накоплению отходов

На строительной площадке отведены специально обустроенные места для накопления отходов до момента их отправки на обезвреживание на другое предприятие или на объект размещения отходов. Площадки для накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, консистенции, направлениям использования. Место и способ накопления отходов гарантирует сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение захламления территории, удобство вывоза отходов.

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе строительства соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в период строительства будут решаться подрядчиком. В ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться на накопление согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензию по обращению с опасными отходами.

Условия накопления отходов:

-твердые отходы 3 класса опасности хранятся в металлических контейнерах с крышками (бочки с крышками, канистры);

- твердые отходы 4 класса опасности могут храниться открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышками; а также в помещении в деревянных или металлических контейнерах с крышками;

-твердые отходы 5 класса опасности могут храниться открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышками; а также в помещении в деревянных или металлических контейнерах с крышками;

Огарки сварочных электродов должны собираться после каждой рабочей смены и храниться в контейнерах до вывоза на вторичное обезвреживание.

ТКО хранится в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с трех сторон.

Отходы ветоши должны накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания; должен быть предусмотрен еженедельный вывоз ветоши на обезвреживание.

Отходы, образующиеся в ходе строительства и эксплуатации, будут направляться на утилизацию согласно договорам, заключенным со специализированными предприятиями, имеющими лицензию по обращению с опасными отходами.

Промышленные отходы формируются в ходе технологического процесса. В период эксплуатации на площадках скважин места сбора и временного накопления отходов не предусмотрены.

Обращение с отходами в период эксплуатации заключается в следующем:

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, установленным соответствующими разрешениями;

-организация и контроль за процессами сбора, сортировки, накопления отходов;

-ведение документации процесса обращения с отходами производства и потребления;

-обязательный надзор за перемещениями отходов, местами их удаления и процессами безопасной ликвидации отходов на этапах технологического цикла;

-предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности предприятия;

-проверка соблюдений требований, условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, разрешительными документами в области охраны окружающей среды;

-своевременное и оперативное устранение причин возможных аварийных ситуаций или их последствий, связанных с нарушением требований в области обращения с отходами;

-обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения требований в области обращения с отходами.

- для накопления отходов бурения предусмотрены площадки накопления отходов бурения, расположенные с левой стороны по направлению движения станка;

-площадки накопления отходов бурения разделены на секции, исходя из требований накопления отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их утилизации (с учетом времени необходимого для утилизации);

- предусматривать оптимальные с экономической и технической точек зрения мероприятия для исключения загрязнения сопредельных с площадкой накопления отходов бурения территории с буровыми отходами;

- предусматривать проведение работ по утилизации отходов бурения на кустовых площадках месторождения ОАО «Газпромнефть-Хантос» непосредственно в теле площадки для накопления отходов бурения (без вывоза) в соответствии с технологиями, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы. Полученный в результате утилизации вторичный продукт будет применен для засыпки площадок накопления отходов бурения, а при необходимости для отсыпки технологических площадок (в т.ч. стоянок под технологический транспорт) на месторождениях Общества.

-предусматривать технологические проезды по периметру площадки накопления отходов бурения;

- технология утилизации и подрядная организация, выполняющая работы по утилизации отходов бурения, будут определены по итогам конкурентной закупки.

Мероприятия по охране недр

Охрана недр обеспечивается:

- предотвращением загрязнения территории при проведении работ;

- сбором и утилизацией отходов после проведения работ.

Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по охране недр и защите подземных вод:

- герметизация технологического процесса;

- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных документов. Трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение.

- для строительства подземных участков выкидных, дренажных трубопроводов, предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных с наружным трехслойным заводским покрытием на основе экструдированного полиэтилена из стали класса прочности К52, по ТТТ-01.02.04-01 (версия 2.0), повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости  с механическими свойствами основного материала: Ϭв=510 МПа, Ϭ0,2=372 МПа, KCV при минус 50 °C=98 Дж/см² (10 кгс*cм/cм²);

- для прокладки подземных участков нефтегазосборного трубопровода предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных с наружным трехслойным заводским покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных композиций из стали класса прочности К52, по ТТТ-01.02.04-01 (версия 2.0), повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости  с механическими свойствами основного материала: Ϭв=510 МПа, Ϭ0,2=372 МПа, KCV при минус 50 °C=98 Дж/см² (10 кгс*cм/cм²);

- для прокладки надземных участков выкидных, дренажных трубопроводов, трубопроводов сброса с СППК, линии откачки из дренажной емкости предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных из стали класса прочности К52, по ТТТ-01.02.04-01 (версия 2.0), повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с механическими свойствами основного материала: Ϭв=510 МПа, Ϭ0,2=372 МПа, KCV при минус 50 °C=98 Дж/см² (10 кгс*cм/cм²);

- для прокладки надземных участков нефтегазосборного трубопровода предусмотрено применение труб стальных бесшовных горячедеформированных с внутренним двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных композиций из стали класса прочности К52, по ТТТ-01.02.04-01 (версия 2.0), повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости  с механическими свойствами основного материала: Ϭв=510 МПа, Ϭ0,2=372 МПа, KCV при минус 50 °C=98 Дж/см² (10 кгс*cм/cм²);

- с целью повышения надежности работы и увеличения срока службы трубопроводов приняты с увеличенной толщиной стенки по сравнению с расчетной.

- сварка и контроль сварных трубопроводов производится согласно ВСН 006-89, ГОСТ Р 55990-2014 и техническим требованиям на трубы.

- контроль сварных соединений нефтегазосборных сетей предусмотреть 100% радиографическим методом на участках трубопроводов всех категорий и назначений.

- регулярный осмотр операторами состояния устьевой арматуры скважин и кустовой площадки на предмет утечек и разливов за обваловку скважин, контроль целостности обваловки скважин, устранение утечек и сбор загрязняющих веществ согласно штатному расписанию и с регулярностью 1 раз в день.

- регулирование отведения территории для нового строительства промышленных объектов, а также согласование изменений технологий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения (на стадии отвода земель под строительство скважин на месторождении требуется согласование органов санэпиднадзора экологического и геологического контроля);

-сброс сточных вод от промысловых объектов не предусмотрено;

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории объектов;

-регламентирование порядка представления в пользование недр для добычи полезных ископаемых;

- регламентирование различных видов хозяйственной или иной деятельности, оказывающих влияние на состояние подземных вод (включая источники нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения), в том числе и на перспективу.

Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира

Для минимизации воздействия на растительный покров предусмотрены и будут осуществляться следующие мероприятия:

-минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных

-проведение строительно-монтажных работ строго в границах отведенных участков;

-применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- использование только исправной техники;

- исключение движения транспорта вне отведенных и обустроенных площадок и автодорог;

- заправка автотранспорта в строго отведенных местах, которые обеспечены емкостями для сбора отработанных ГСМ;

-организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их своевременный вывоз;

- рекультивация земель, изъятых во временное пользование.

Охрана фауны, как неотъемлемой и составной части природной среды, будет производиться при реализации всего комплекса природоохранных мероприятий: воздушной и водной сред, ландшафтов, земель и растительности, т.е среды обитания животных. Проектными решениями предложены следующие мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразований населения животных:

- исключение применение технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;

- ограничение производства строительно-монтажных работ землеотводом;

-осуществление строительных работ и производственных процессов только в пределах промплощадок, имеющих специальное ограждение;

- размещение всех работающих в тепло-, шумо-изоляционных блок-боксах заводского изготовления;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода, особенно с наступлением темного времени суток;

- строгое соблюдение технологии производства работ;

- снабжение сооружений системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных;

- засыпка ям полностью, в том числе вокруг столбов и свай, чтобы между ними и почвой не оставалось зазоров, так как ямы являются многолетними ловушками для мелких млекопитающих, земноводных, насекомых-кормовой базы птиц.

- уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении строительства;

-установка отпугивающих устройств и освещение площадок;

-запрещение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты на рельеф местности;

- исключение загрязнения территории ГСМ.

Мероприятия по охране минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействий на экосистему региона

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов системы сбора, транспорта нефти и газа.

К этим мероприятиям относятся:

- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа;

-контроль, автоматизация и управление технологическими процессами;

-применение оборудования заводского изготовления;

-прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах;

-применение труб с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием;

- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям нормативных документов. Все технические средства, материалы и химические вещества, средства индивидуальное и коллективной защиты работников, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение;

- соблюдение безопасных минимально-допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с действующими нормативами;

- электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям, предъявляемым ПЭУ-00, вид взрывозащиты – категории и группе взрывоопасной смеси. Электропроводки, токопроводы и кабельные линии, заземление электрооборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-02;

- обеспечение освещенности и отопления в соответствии с действующими нормами. Все шкафы, пульты, электропроводка, нормально не находящиеся под напряжением, а при аварийных режимах могущие оказаться под напряжением, подлежат заземлению;

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры;

-проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий, обучение обслуживающего персонала правилам работы с этими устройствами;

- периодическое проведение учений по ликвидации возможных аварий и загораний.

### Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

### Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах, являются существующие объекты добычи и транспорта на Приобском месторождении.

Проектируемые объекты находится на большом удалении от железнодорожных и автомагистральных транспортных коммуникаций, в связи с этим, необходимость рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть на транспортных коммуникациях, отсутствует.

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте

В административном отношении район изысканий находится на территории Тюменской области, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения.

Территория участка работ «Куст скважин №85», расположена в 20,8 км на юго-восток от н.п. Ярки, и в 43,9 на юго-восток от ближайшего крупного города Ханты-Мансийск.

Территория участка работ «Куст скважин №88», расположена в 23,3 км на юго-восток от н.п. Ярки, и в 46,8 на юго-восток от ближайшего крупного города Ханты-Мансийск.

Ближайшим населенным пунктом, имеющим авиасообщение, является г. Ханты-Мансийск. Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит по автодорогам.

По территории района изысканий проходит автомобильная дорога Р404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск) на участке г. Ханты-Мансийск – пос. Горноправдинск.

Ближайшая железнодорожная станция – Демьянка.

Ближайший аэропорт – Ханты-Мансийск.

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области, территория района изысканий относится к Западно-Сибирской равнинной стране Обско-Иртышской Северо- и Среднетаежной области, Приобской террасовой провинции, Салымско-Иртышской подпровинции, Обской пойменной провинции, Иртышской пойменной подпровинции.

По ландшафтному районированию Тюменской области рассматриваемая территория относится к Приобской террасовой провинции, Салымско-Иртышской подпровинции, Обско-Иртышской северо- и среднетаежной (долинной) области, Западно-Сибирской равнинной страны.

Территория участка изысканий расположена в пределах Западно-Сибирской плиты, входящей в состав Центрально-Евроазиатской молодой платформы. В разрезе плиты выделяются три структурных этажа: складчатый фундамент, промежуточный и осадочный чехлы. В рельефе выражено Западно-Сибирской низменностью.

В геоморфологическом отношении территория расположена в Ханты-Мансийском районе (впадине) развития аккумулятивных речных террас Средне-Обской области Западно-Сибирской провинции аккумулятивных террасированных четвертичных отложений верхнечетвертичного возраста (laQIII). Согласно типов рельефа территория расположена на I, II и III надпойменных террасах. По морфологии рельеф плоский и плоско-заболоченный. Абсолютные отметки рельефа в районе изысканий изменяются от 20 до 60 м. Рельеф равнинный, с углами наклона поверхности рельефа 2°.

В геоморфологическом отношении участок скважины №88 расположен на левом склоне долины р. Шапшинская.

Участок скважины №85 расположен в заболоченной зоне, на правом склоне долины р. Добринка, а также на склонах, пойме и русле р. Еловая.

В климатическом отношении район работ расположен в умеренном климатическом поясе.

На исследуемой территории опасные природные и техноприродные процессы отсутствуют.

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется меридиальная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.

Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной зимой с сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно весна.

Абсолютный максимум температуры воздуха в теплый период времени наблюдается в июле и составляет плюс 29,8°С. Абсолютный минимум температуры воздуха в холодный период времени наблюдался в январе и составляет минус 38,8°С.

Согласно СП 116.13330.2012 (приложение В) на территории Тюменской области зарегистрированы опасные геологические процессы, такие как: затопление в паводок, подтопление, сезонное промерзание-протаивание.

К опасным гидрометеорологическим процессам в районе изысканий относится: подтопление, ураганные ветры (смерчи), снежные заносы, гололёд.

Ураганные ветры (смерчи) – динамическое воздействие на сооружения достигающее разрушительной силы.

Гололёд – утяжеление конструкций сооружения вследствие их покрытия льдом, изморозью.

Снежные заносы – большие отложения снежного покрова, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, транспорта.

Территория характеризуется слабой сейсмической деятельностью. В пределах Западно-Сибирской равнины сейсмическая активность отмечается, согласно карте В.И. Уломова (ОСР-2015С), в пределах 5 баллов по шкале МSК-64 (СП 14.13330.2018).

По категории опасности природных процессов территория изысканий относится к весьма опасной по подтоплению территории, к весьма опасной по пучению и к умеренно опасной по сейсмичности, согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б).

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемые объекты не требуют постоянного присутствия персонала. Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется персоналом бригад добычи нефти и газа опорной базы промысла (ОБП) Приобского месторождения.

Определение численности, профессионально-квалификационного состава работающих выполняется с учетом количества рабочих мест, сфер обслуживания, сменности производства, а также условий труда и планируемой подмены на невыходы работающих.

Сведения о численном и профессионально - квалификационном составе обслуживающего персонала куста скважин с учетом сменности производства и с учетом коэффициента перехода от явочной численности к списочной, с указанием группы производственного процесса представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Численный и профессионально квалификационный состав обслуживающего персонала куста скважин

| Профессия (должность) работающего | Группа производственного процесса | Количество работающих на кусте |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в сутки | В том числе в максималь-ную смену |  |
| Мастер по добыче нефти и газа | 2г, 1б | 2 | 1 | 11 часов |
| Оператор по добыче нефти и газа | 2г, 1б | 2 | 1 | 11 часов |
| Оператор ППД (поддержания пластового давления) | 2г, 1б | 2 | 1 | 11 часов |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2г, 1б | 2 | 1 | По заявке |
| Слесарь КИП и А | 2г, 1б | 2 | 1 | По заявке |

Профилактическое обслуживание и ремонт технологического оборудования, электрооборудования, приборов КИП, средств связи осуществляется как персоналом обслуживающих объекты цехов добычи нефти и газа, так и предприятиями сервисного обслуживания.

Обслуживание проектируемых нефтегазосборных сетей будет производиться работниками оперативно-выездных бригад (ОВБ). Оперативно выездные бригады базируются на опорной базе промысла (ОБП) Приобского месторождения.

Режим работы персонала – посменный, количество смен – 2, смена – 12 ч/сут. В течение рабочей смены работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, который не может быть более двух часов и менее 30 минут. Конкретная продолжительность такого перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Дежурному персоналу после 12-часовой работы полагается 12-часовой отдых.

Чередование периодов работы и отдыха на протяжении цикла трудовой деятельности формирует режим труда и отдыха. Он отражается в регламентированном графике выходов на работу в течение недели, месяца, года.

Предусматривается применение вахтового метода организации работ (15 дневная вахта, с 11-часовым рабочим днем). Для обеспечения нормальной продолжительности рабочего времени предусмотрены вахтовые выходные дни через каждые 6 дней вахты и дополнительные 2 межвахтовых выходных дня согласно Трудовому кодексу РФ.Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, переносными телефонами (либо радиостанциями) и фонарями.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Система сбора и транспорта продукции скважин полностью герметизирована.

Основным способом прокладки трубопроводов проектом предусмотрен - подземный.

В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обладающие повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные эксплуатационные характеристики.

Для проезда строительной техники через действующие трубопроводы устраиваются переезды.

Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется c помощью узлов запорной арматуры.

Узлы запорной арматуры, размещенные на промысловых трубопроводах, имеют сетчатые ограждения.

Надземные участки, соединительные детали и арматура теплоизолируются.

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства.

Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора выбрана из условий обеспечения норм герметичности класса «А» ГОСТ 9544-2015.

Выбор и размещение оборудования на кустовых площадках выполнен с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном производственном объекте.

Сбросы вредных веществ в водные объекты отсутствуют. Место забора и сброса воды для проведения гидроиспытания трубопроводов будет предоставляться во время производства работ.

Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию месторождения, возможного вмешательства их в ход технологических процессов и противодействия террористическим проявлениям предусмотрен ряд технических решений:

- освещение всего периметра площадки;

- ограждение площадок узлов запорной арматуры;

- защита от несанкционированного доступа в блоки.

Въезд, проход посторонним на территорию месторождения запрещен. Допуск персонала на месторождение производится строго по пропускам.

В случае возникновения аварии, в т.ч. вызванной террористическими актами, ЧС будет носить локальный характер (Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304).

Согласно требованиям СП 132.13330.2011 проектируемые объекты относятся к классу 3 (низкая значимость) и являются объектами низкой категории опасности согласно Федеральному закону от 21.07.2011 № 256-ФЗ (согласно приложению Д).

В соответствии с СП 132.13330.2011 (п.8.1, таблица 2) объекты оснащены системой контроля и управления доступом и средствами визуального досмотра.

При обнаружении признаков постороннего вмешательства в деятельность рассматриваемых объектов и в целях противодействия совершению актов диверсии охранники объекта обязаны принять меры к недопущению таких действий и незамедлительно сообщить по прямой связи оперативному дежурному ОВД. При угрозе возникновения террористического акта производится наращивание сил охраны, поиск подозрительных предметов, их извлечение и обезвреживание.

В ООО «Газпромнефть-Хантос» организовано взаимодействие с органами МВД и ФСБ по предупреждению террористических актов на объектах. Организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам.

Основные мероприятия по защите проектируемого объекта от террористических актов:

- усиление мер режимного характера и охраны проектируемого объекта (устройство дополнительного ограждения, охранные сигнализации, разработка плана по переводу охраны на усиленный режим работы и проведению комплекса антитеррористических мероприятий при повышении террористической активности);

- разработка и доведение до персонала объекта «Памятки диспетчеру при получении угрозы по телефону», «Памятки персоналу объекта по предотвращению террористических актов», «Памятки персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»;

- разработка инструкции по действиям ответственных лиц на проектируемом объекте при возникновении угрозы и совершении террористического акта;

- обеспечение очистки территории от строительного мусора и складирования различных материалов;

- более тщательный подбор и проверка кадров;

организация и проведение, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций: обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами: мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно- технического обеспечения, строительные конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений

Проектом предусматривается комплексная автоматизация объекта, обеспечивающая централизацию управления с использованием современных средств контроля и автоматического регулирования на базе микропроцессорной техники, высоконадежных электронных устройств и аппаратуры, позволяющих осуществлять управление, защитные блокировки и сигнализацию в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В помещениях с категорией взрыво- и пожароопасности В-1а по ПУЭ (АГЗУ) заводами изготовителями предусмотрена стационарная система:

- автоматическое включение аварийной вентиляции при достижении загазованности 10 % НКПВ в технологическом блоке;

- автоматическое отключение технологического оборудования (кроме вентилятора) при достижении загазованности 20 % НКПВ в технологическом блоке;

- включение местной световой и звуковой сигнализации при достижении пороговых значений загазованности (10 % НКПР, 20 % НКПР);

Согласно ТУ-ГАЗ-86 при выделении газов с плотностью по воздуху менее 0,8 кг/м³ датчики ДВК в помещениях устанавливаются над источником. Для контроля загазованности в технологических установках применены оптические газоанализаторы.

Измерение концентрации газов на территории кустовой площадки осуществляется с помощью переносных приборов. При достижении концентрации взрывоопасных веществ 10 % НКПРП (порог срабатывания «1») и 20 % НКПРП (порог срабатывания «2») подаются звуковой и световой сигнал.

Для контроля температуры ИУ укомплектованы датчиками температуры.

Расход нефти на ИУ измеряется при помощи расходомера жидкостной линии.

Расход газа на ИУ измеряется при помощи расходомера газовой линии.

Расход воды на высоконапорном водоводе к нагнетальным скважинам измеряется при помощи расходомера, исполнение по взрывозащите 1ЕхdIIСТ5.

Для сигнализации уровня применены сигнализаторы магнитные поплавковые взрывозащищенного исполнения.

В качестве источника бесперебойного питания приборов в БМА предусмотрен ИБП.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и катастрофического затопления проектом не предусматривались.

Проектируемые трубопроводы предусмотрены в подземном исполнении.

Постоянно обслуживающий персонал на проектируемых объектах отсутствует.

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Территория строительства проектируемого объекта располагается на местности, где природные процессы относятся к категории неопасных.

Согласно заданию на разработку специального раздела ПМ ГОЧС в составе проекта «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», Ханты-Мансийский автономный округ не входит в зону опасных природных явлений (землетрясения, оползни, сели, лавины, наводнения, смерчи, и др.)

Опасными природными процессами, характерными для Ханты-Мансийского автономного округа, являются:

грозы;

сильные морозы;

обильные снегопады;

град с диаметром частиц более 20 мм;

сильные ветры (ураганы).

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций. |

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 2.4, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала, обслуживающего проектируемый объект. Однако они могут нанести ущерб самому объекту или технологическим решениям, направленным на обеспечение безопасной эксплуатации объекта проектирования, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Выпадение снега

Снегопады и метели относятся к опасным явлениям в зимний период. Кроме ухудшения видимости при метелях наблюдается большой снегоперенос, что сильно затрудняет доступ к месту аварии и увеличивает время прибытия аварийно-спасательных служб.

Гололед

Образование гололеда связано с потеплением погоды в холодное время года. Гололед наблюдается с сентября по май, с максимумом в ноябре и декабре. Средняя продолжительность обледенения от 4 до 18 ч. Температура при гололеде от 0°С до минус 7-9°С. Расчетная толщина стенки гололеда больше 20 мм, продолжительность нарастания 15-20 ч и обледенения до 30-50 ч.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на персонал проектируемого объекта необходимо предусмотреть мероприятия по рассыпке песка в местах возможного появления гололеда.

Оповещение персонала об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного территориального управления по делам ГО и ЧС по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом.

Решения по молниезащите и заземлению

Для защиты кабельных вставок 6 кВ от грозовых перенапряжений предусматривается установка ограничителей перенапряжений опорно-подвесного типа ОПН-П-6-УХЛ1, которые устанавливаются на концевых опорах ВЛ 6 кВ.

Для защиты проектируемых ВЛ 6кВ от грозовых перенапряжений устанавливаются длинно-искровые разрядники типа РДИП-10-IV-УХЛ1. Проектом предусматривается установка по одному разряднику на опору с чередованием фаз.

На последних трех опорах перед 2КТПНУ-6/0,4 кВ, а также на всех концевых опорах проектируемых ВЛ 6 кВ предусматривается установка разрядников модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на все фазы.

В соответствии с ПУЭ (п.2.5.129) сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ 6кВ не должно превышать 30 Ом, опор с электрооборудованием – не более 10 Ом.  Заземление опор ВЛ 6кВ с разъединителями выполняется замкнутым горизонтальным контуром вокруг стоек с разъединителями по типовой серии 3.407-150. В качестве горизонтальных заземлителей принята сталь круглая диаметром 12 мм, проложенная на глубине 0,7 м. Для остальных опор ВЛ 6 кВ металлические сваи из отработанных бурильных труб и выпуски арматуры железобетонных свай в ненаселенной местности полностью обеспечивает необходимое минимальное сопротивление заземления и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

Выпуски арматуры верхней части железобетонных свай необходимо присоединить сваркой к телу опор. Присоединение заземляющих проводников к металлоконструкциям и оборудованию, подлежащему заземлению, соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и выполняться качественной сваркой в соответствии с требованиями ПУЭ. Контактные соединения в цепи заземления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434–82. В электроустановках и сетях 6 кВ в отношении мер электробезопасности предусматривается работа с изолированной нейтралью.

Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальные средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций функционального и объектовых звеньев, содержанию органов управления, уполномоченных решать задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств 
ООО «Газпромнефть-Хантос». В Обществе создан достаточный резерв финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов)

Система оповещения о ЧС в ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующей проектируемый объект, решена теми же средствами связи, что и система оповещения ГО.

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос» и сервисных организаций об угрозе или возникновении ЧС осуществляет старший сменный диспетчер путем передачи информации по существующей системе оповещения, включая автоматизированную систему оповещения, а также телефонную и радиосвязь.

О происшедших авариях дежурный оператор должен:

- немедленно сообщить об этом руководству и сменному диспетчеру;

- отключить поврежденный участок и принять меры по ликвидации аварии в соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА);

- проинформировать диспетчера ЦИТС о принятых мерах по ликвидации аварии;

- сделать краткую, но ясную запись о случившемся в сменном (вахтовом) журнале, фиксируя место, сущность, причину аварии, принятые меры.

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации

Проектируемые объекты обслуживаются работниками ООО «Газпромнефть-Хантос». Присутствие работников на объектах не постоянное. С целью предупреждения возможной опасности, аварийных и нештатных ситуаций выездные бригады обеспечены портативными радиостанциями и мобильной связью.

При возникновении рассмотренных аварийных ситуаций на проектируемых объектах в зону повышенного избыточного давления пункт управления не попадает. Пункт управления находится в диспетчерской, который расположен на значительном расстоянии от проектируемых объектов.

Местоположением точек присоединения на территории объекта: «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» является аппаратурный блок АГЗУ-1.

Точкой присоединения существующей БС-6 ООО «Газпромнефть-Хантос» является межсетевой экран Cisco ASA 5508, интерфейс присоединения Ethernet.

На территории куста скважин № 85 на прожекторной мачте устанавливается абонентский модуль БШПД на высоте 25 метров от уровня земли. Закрепление оборудования производится к трубостойке штатными креплениями.

На территории куста скважин № 88 на прожекторной мачте устанавливается абонентский модуль БШПД на высоте 25 метров от уровня земли. Закрепление оборудования производится к трубостойке штатными креплениями.

На антенном фидере при вводе в аппаратурный блок АГЗУ-1 устанавливается грозоразрядник для защиты оборудования от опасных напряжений.

Ретранслятор сотой связи, предназначен для организации уверенного приема сотовой связи на территории объекта: «Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения».

В качестве оборудования ретрансляции сотовой связи используется система производства ООО «ДалСвязь».

Система ретрансляции сотовой связи использует несколько базовых станций (БС). Абонент системы, может свободно вести непрерывный телефонный разговор, перемещаясь по территории объекта.

На территории куста скважин № 85 на телескопической мачте устанавливаются антенны сотовой связи на высоте 15 метров от уровня земли. Закрепление оборудования производится к трубостойке штатными креплениями.

На территории куста скважин № 88 на телескопической мачте устанавливаются антенны сотовой связи на высоте 15 метров от уровня земли. Закрепление оборудования производится к трубостойке штатными креплениями.

Кабель коаксиальный прокладывается от антенн сотовой связи по телескопической мачте по металлоконструкциям, внутри помещений в проектируемых кабельных коробах до ретранслятора сотовой связи, расположенный в проектируемом шкафу связи.

На антенном фидере при вводе в аппаратурные блоки АГЗУ-1, АГЗУ-2 устанавливается грозоразрядник для защиты оборудования от опасных напряжений.

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с территории объекта, а также ввод сил и средств ликвидации ЧС, осуществляется автотранспортом по существующим и проектируемым дорогам. Решение на эвакуацию персонала принимает руководство в зависимости от степени опасности, состояния дорог и наличия транспорта.

Решение на ввод сил на объекты для ликвидации ЧС принимает Председатель КЧС и ОПБ (начальник ГО). При этом ввод сил достигается за счет переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту, включением в группировку сил ликвидации ЧС подразделений, оснащенных инженерной и дорожной техникой (бульдозер, экскаватор), пожарной техникой и автомобилями с повышенной проходимостью, а также привлечением в группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований территориальной подсистемы РСЧС, оснащенных тяжелой инженерной техникой.

Предусмотрены следующие мероприятия для беспрепятственного ввода и передвижения техники к проектируемым объектам:

- территория в пределах противопожарных расстояний между сооружениями будет очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- дороги, проезды и подъезды к сооружениям, а также к источникам противопожарного водоснабжения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. На период закрытия дорог в соответствующих местах, установка указателей направления объезда, устройство переездов через ремонтируемые участки.

    - Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов лежат требования Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СП 231.1311500.2015, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ (ст.5) и СП 231.1311500.2015 (п. 5.4) пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается системой, включающей в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия. Системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне и выполняют одну из следующих задач:

−	исключают возникновение пожара;

−	обеспечивают пожарную безопасность людей;

−	обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей;

−	обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Противопожарная защита зданий, сооружений, наружных установок, входящих в состав проектируемых объектов, обеспечивается:

−	планировочными решениями генеральных планов проектируемых площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

−	установкой необходимого количества пожарных щитов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 на проектируемых сооружениях;

−	устройством обваловок, ограничивающих распространение пожара за заданные пределы;

−	установкой оборудования на негорючих фундаментах и опорах;

−	применением негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

−	применением взрывозащищенного оборудования, учитывающего категорию и группу взрывоопасных смесей;

−	проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники;

−	применением кабельной продукции, не поддерживающей горение;

−	применением краски, не поддерживающей горение;

−	основными строительными конструкциями с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности;

−	установкой автоматических систем пожарной сигнализации;

−	установкой сигнализаторов взрывоопасных концентраций газов;

−	наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей;

−	наличием необходимого количества эвакуационных путей;

−	наличием средств радиосвязи у обслуживающего персонала для своевременного оповещения о пожаре соответствующие службы.

Передача и получение сигнала и информации о пожаре на проектируемом объекте осуществляется с помощью автоматической системы пожарной сигнализации и средств радиосвязи обслуживающим персоналом при обнаружении пожара.

Согласно Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 (гл. 1, ст.5), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Пожарную безопасность проектируемых объектов обеспечивает комплекс мероприятий, включающий в себя следующее:

−	системы пожаротушения;

−	комплекс технологических противопожарных мероприятий;

−	комплекс электротехнических противопожарных мероприятий;

−	решения по генплану;

−	конструктивные и объемно-планировочные решения;

−	систему автоматической пожарной сигнализации;

−	организационные технические мероприятия.

Общие технологические требования пожарной безопасности на производственных объектах

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:

ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;

установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией;

- вокруг взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории нефтедобывающего предприятия, периодически должна скашиваться трава в зоне радиусом не менее 5 м. Запрещается складирование (хранение) горючих материалов в указанной зоне;

- поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

- запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;

- устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;

- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;

- промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные металлические контейнеры, исключающие ценообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

- проливы ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собрать в герметичный контейнер;

- следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению;

- запорная арматура должна быть стальной, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015;

- отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается;

- выполнить молниезащиту и заземление объектов;

- выполнить электрохимзащиту объектов;

- запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

- в производственных помещениях и на наружных установках с целью оповещения персонала объекта о возникновении аварийных ситуаций и обеспечения включения устройств, применяемых для их локализации и ликвидации, организован постоянный автоматический контроль воздушной среды – наличие взрывоопасных паров и газов (СП 231.1311500.2015, п. 6.6.1);

- в соответствии с СП 231.1311500.2015 (п. 6.3.13) материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, предусматриваются негорючими;

- все проектируемое оборудование выбрано с учетом климатических и сейсмических условий района строительства (СП 231.1311500.2015, п. 6.3.16);

- размещение технологического оборудования и запорной арматуры обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ (СП 231.1311500.2015, п. 6.3.1);

- ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

- обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

- в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (п. 3) все работники организаций допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности на кустовой площадке

Для обеспечения пожарной безопасности на кустовой площадке проектом предусмотрено следующее:

- устройство обвалования;

- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа, системы поддержания пластового давления;

- механизированный способ эксплуатации добывающих скважин;

- применение блочного, блочно-комплектного заводского оборудования, сертифицированного и разрешенного к применению;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность;

- автоматизация технологических процессов, автоматическое отключение процесса добычи при нарушении технологического режима;

- исполнение оборудования, труб соответствует требованиям нормативных документов;

- соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры.

В соответствии с требованиями СП 231.1311500.2015 (п. 6.1.18) размещение скважин выполнено группой (4 скважины) в 1 ряд, расстояние между скважинами в группе 9 м, между группами – 18 м.

Для предотвращения возможного растекания нефти предусмотрена отбортовка скважин высотой 150 мм (СП 231.1311500.2015, п. 7.1.10). Вместимость отбортованного участка позволяет собрать жидкость, образовавшуюся при аварийной разгерметизации наземного оборудования скважин.

Согласно пп. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8, 6.3.9 СП 231.1311500.2015, сепаратор, входящий в состав технологических блоков АГЗУ-1,2 оснащен предохранительным клапаном, дренажная емкость оборудована дыхательной линией с огнепреградителем, обеспечивающим надежную локализацию пламени.

Для обеспечения пожарной безопасности на площадке электрооборудования проектом предусмотрено:

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны;

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, исключающих появление источников зажигания;

- устройство молниезащиты сооружений и оборудования;

- соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования.

    - Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 и приказом МЧС России от 28.11.2016 г. № 632дсп.

Проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне в соответствии с Исходными данными на разработку специального раздела, выданными Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В соответствии с исходными данными, выданными ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемый объект не категорируется по гражданской обороне. Организация ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующая проектируемые объекты, отнесена к категории по ГО.

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне

В соответствии с Исходными данными на разработку специального раздела, выданными Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу рядом расположенных категорированных объектов нет.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий

В соответствии с исходными данными, выданными ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемый объект не категорируется по гражданской обороне. Организация ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующая проектируемые объекты, отнесена к категории по ГО. Согласно приложению А СП 165.1325800.2014 проектируемые объекты находятся в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий и вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления, возможного образования завалов.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 (п.3.15), территория, на которой расположены проектируемые объекты, не входит в зону светомаскировки.

Проектируемые объекты являются взрывоопасными, входят в единый технологический цикл подготовки и транспорта газа на Приобского месторождении и являются составной частью фонда скважин и системы промысловых трубопроводов Приобского месторождения.

Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие объекты обустройства Приобского месторождения.

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции

В соответствии с письмом ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемые объекты, входящие в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Приобском месторождении, прекращают свою деятельность в военное время.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время

В соответствии с письмом ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемые объекты не функционируют в военное время. Объекты не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

Проектируемые кусты скважин не требуют постоянного присутствия персонала. Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется персоналом ООО «Газпромнефть-Хантос». Общая численность обслуживающего персонала проектируемых объектов составляет 4 человека, в том числе в максимальную смену – 2 человека.

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне

В соответствии с исходными данными, выданными ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемый объект не категорируется по гражданской обороне. Организация ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующая проектируемые объекты, отнесена к категории по ГО.

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым предъявляются требования по степени огнестойкости.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действии

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.

Речевая информация длительностью не более 5 мин передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи:

- телефонная сеть;

- сеть сотовой связи.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на дежурного начальника смены ЦИТС

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 600 км от государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (п.3.15), находятся вне зоны светомаскировки РФ.

На объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения, а также световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Организационные мероприятия включают:

- подготовку дежурного персонала диспетчерских пунктов к работе по управлению электроосвещением;

- организацию дежурства в военное время в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения промышленных предприятий;

разработку планов и организационных мероприятий по безаварийной остановке промышленных объектов с целью сведения до минимума технологического светового излучения промышленных агрегатов и установок.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ

В настоящем проекте не предусматриваются дополнительные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, т.к расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектом не предусматривается. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды персонала осуществляется привозной водой.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Под режимами радиационной защиты понимается порядок действия людей, а также применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения с целью максимального уменьшения доз облучения людей.

Цель введения режима радиационной защиты - исключение радиационного поражения и переоблучения людей при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.

Введение режимов радиационной защиты в случае необходимости будет определяться ГУ МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения

Решения по безаварийной остановке технологического процесса предусматривается в случаях обеспечения прекращения производственной деятельности объекта в минимально возможные сроки после сигнала ГО, без нарушения целостности технологического оборудования, а также исключения или уменьшения масштабов появления вторичных поражающих факторов.

При внезапном нападении противника остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями.

В целях реализации требований по безаварийной остановке технологического процесса, предусмотрена система диспетчерского контроля и управления, обеспечивающая прекращение процесса в минимально короткие сроки, а также исключение или уменьшение масштабов появления вторичных поражающих факторов. Остановка технологического процесса производится по письменному разрешению главного инженера ООО «Газпромнефть-Хантос». Ответственное лицо назначается руководством.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

В соответствии с исходными данными, выданными ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемый объект не категорируется по гражданской обороне. Организация ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующая проектируемые объекты, отнесена к категории по ГО.

Повышение устойчивости технологического оборудования достигается путем усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования. В целях повышения устойчивости функционирования проектируемых объектов от разрушения при воздействии по нему современных средств поражения предусмотрены следующие мероприятия:

- прочное закрепление на фундаментах оборудования (такие как мачты прожекторные с молниеприемником, эстакады инженерно-технологического обеспечения), имеющего большую высоту и малую площадь опоры;

- внедрение автоматизированных систем контроля и управления опасными технологическими процессами, принятый в проектной документации уровень автоматизации обеспечивает надежную, безаварийную и безопасную работу автоматизируемых объектов. Разнообразие типов и моделей приборов по возможности сокращено, для облегчения снабжения их запасными частями и сокращения сроков технического обслуживания. В комплект поставки шкафов телемеханики входят все технические и программные средства с необходимым комплектом ЗИП;

- размещение оборудования, узлов запорной арматуры принято с учетом обеспечения свободного подъезда и доступа для их обслуживания и ремонта. Движение пожарной техники к месту возможного пожара осуществляется по внутрипромысловой автодороге. Проезды запроектированы исходя из условия обеспечения перевозок грузов по кратчайшему расстоянию, возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей к объектам, обеспечения безопасности движения, удобства водоотвода;

- для контроля ПДК на технологической площадке предусмотрены газоанализаторы взрывозащищенного исполнения;

- площадки и эстакады технологических трубопроводов выполнены на свайных фундаментах и подняты над поверхностью;

- надземные участки трубопровода выполнены из труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;

- размещение объектов произведено из условий, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов с соблюдением требований следующих нормативных документов: СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2019, СП 231.1311500.2015, ПУЭ, исключающее возможность развития аварий по сценариям "эффекта домино" при воздействии на оборудование, содержащее взрывопожароопасные вещества современных средств поражения.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники проектом не предусматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

Проектируемые объекты не являются химически опасными и радиационно-опасными объектами. Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга на территории расположения проектируемых объектов.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны

Согласно заданию на разработку раздела «ПМ ГОЧС», на территории проектируемых объектов защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют. Рядом с проектируемыми объектами предприятий, на территории которых имеется ЗС ГО, нет.

В соответствии с исходными данными, выданными ООО «Газпромнефть-Хантос» проектируемый объект не категорируется по гражданской обороне. Организация ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующая проектируемые объекты, отнесена к категории по ГО.

Организация ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующая проектируемые объекты, отнесена к категории по ГО.

Проектируемые объекты находятся, согласно исходным данным и зонированию по СП 165.1325800.2014, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления, химического заражения, сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Постоянный обслуживающий персонал отсутствует, таким образом, защита работников реконструируемого объекта (наибольшей работающей смены) в укрытии не требуется.

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств имеются на существующих складах организации, обслуживающей проектируемые объекты.

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых создающими их федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.

Проектом не предусматривается изменение численности существующего обслуживающего персонала и не предусматриваются решения по созданию, содержанию дополнительных запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, средств индивидуальной защиты в дополнение к имеющимся.

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы

Согласно п. 3.2 СП 165.1325800.2014 объект находится в безопасном районе, эвакуационные мероприятия не предусматриваются. Персонал размещается по месту проживания.

Для эвакуации людей из помещений объекта предусмотрены соответствующие мероприятия, принятые согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 56.13330.2011, ВНТП 01/87/04-84 и СП 1.13130.2020 (раздел 4.2):

- ширина дверей эваковыходов в свету – не менее 0,8 м;

- высота дверей эваковыходов в свету – не менее 1,9 м.

Двери эвакуационного выхода открываются по направлению выхода из помещения технологических установок согласно СП 1.13130.2009 (п.4.2.6).

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри помещения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 25.04.2012 №390 (п.35), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. В полу на путях эвакуации установок отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах в соответствии с СП 1.13130.2020 (п.4.3.4).

Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают согласно СП 1.13130.2020 (п.4.1.3) безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения.

Эвакуация с объекта осуществляется по существующий и проектируемой на месторождении автодорогам.

Схемы эвакуации обслуживающего персонала с территорий кустов скважин приведены в графической части.