Приложение 3

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 06.06.2022 № 132-н

Общие положения

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки территории.

В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания территории.

Задачи проекта:

- реализация проектных решений по проекту «Кусты скважин                 №№ 12Б.1, 104.1, дополнительные скважины кустов 12Б, 104. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах Ханты-Мансийского района ХМАО.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строительство объекта «Кусты скважин №№ 12Б.1, 104.1, дополнительные скважины кустов 12Б, 104. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения». Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки образуются из земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 86:02:1001001:2004 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в графических материалах определены в                  МСК-86.

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в местной системе координат МСК-86.

Сведения о координатах поворотных точек образуемых земельных участков/участков, подлежащих уточнению

| Обозначение характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 955209.31 | 2729157.25 |
| 2 | 955064.05 | 2729404.40 |
| 3 | 954863.72 | 2729286.87 |
| 4 | 954807.24 | 2729251.72 |
| 5 | 955111.10 | 2728753.78 |
| 6 | 955120.64 | 2728760.11 |
| 7 | 954987.41 | 2728975.83 |
| 8 | 954966.91 | 2729007.81 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 955746.12 | 2727053.62 |
| 2 | 955739.44 | 2727081.96 |
| 3 | 955736.73 | 2727093.55 |
| 4 | 955734.07 | 2727099.16 |
| 5 | 955708.82 | 2727146.20 |
| 6 | 955716.62 | 2727125.05 |
| 7 | 955718.00 | 2727125.55 |
| 8 | 955744.95 | 2727052.87 |
| 9 | 955704.20 | 2727224.29 |
| 10 | 955631.82 | 2727444.57 |
| 11 | 955630.72 | 2727444.09 |
| 12 | 955632.13 | 2727438.40 |
| 13 | 955661.85 | 2727335.47 |
| 14 | 955664.11 | 2727328.85 |
| 15 | 955699.31 | 2727235.07 |
| 16 | 955467.45 | 2728197.67 |
| 17 | 955427.25 | 2728381.88 |
| 18 | 955333.78 | 2728550.95 |
| 19 | 955323.32 | 2728570.47 |
| 20 | 955313.75 | 2728564.54 |
| 21 | 955356.91 | 2728494.18 |
| 22 | 955413.91 | 2728395.66 |
| 23 | 955425.40 | 2728365.83 |
| 24 | 955443.00 | 2728304.43 |
| 25 | 955466.21 | 2728198.08 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ3 |  |  |
| 1 | 949412.33 | 2726410.54 |
| 2 | 949416.28 | 2726415.94 |
| 3 | 949336.63 | 2726474.38 |
| 4 | 949333.85 | 2726470.59 |
| 5 | 949675.10 | 2726769.62 |
| 6 | 949941.04 | 2727133.06 |
| 7 | 949876.24 | 2727180.57 |
| 8 | 949829.21 | 2727116.41 |
| 9 | 949745.12 | 2727178.05 |
| 10 | 949702.92 | 2727121.61 |
| 11 | 949654.98 | 2727156.44 |
| 12 | 949417.55 | 2726839.51 |
| 13 | 949448.53 | 2726816.76 |
| 14 | 949505.38 | 2726894.20 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ4 |  |  |
| 1 | 949654.98 | 2727156.44 |
| 2 | 949616.00 | 2727184.76 |
| 3 | 949498.51 | 2727023.08 |
| 4 | 949379.81 | 2726863.63 |
| 5 | 949399.34 | 2726847.83 |
| 6 | 949401.75 | 2726851.10 |
| 7 | 949417.55 | 2726839.51 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ5 |  |  |
| 1 | 948158.20 | 2733791.97 |
| 2 | 948132.95 | 2733888.86 |
| 3 | 948119.74 | 2733887.05 |
| 4 | 948104.25 | 2733886.04 |
| 5 | 948089.40 | 2733886.23 |
| 6 | 947698.90 | 2733890.63 |
| 7 | 947665.20 | 2733890.15 |
| 8 | 947626.93 | 2733884.89 |
| 9 | 947594.05 | 2733874.92 |
| 10 | 947564.19 | 2733862.20 |
| 11 | 947533.80 | 2733848.36 |
| 12 | 947500.54 | 2733831.87 |
| 13 | 947473.60 | 2733812.99 |
| 14 | 947449.13 | 2733786.79 |
| 15 | 947429.30 | 2733758.69 |
| 16 | 947417.19 | 2733740.70 |
| 17 | 947403.42 | 2733721.21 |
| 18 | 947390.61 | 2733707.48 |
| 19 | 947387.22 | 2733704.97 |
| 20 | 947383.63 | 2733702.76 |
| 21 | 947379.85 | 2733700.85 |
| 22 | 947375.93 | 2733699.27 |
| 23 | 947371.89 | 2733698.03 |
| 24 | 947350.03 | 2733695.82 |
| 25 | 947339.86 | 2733696.14 |
| 26 | 947370.53 | 2733596.99 |
| 27 | 947376.85 | 2733597.26 |
| 28 | 947402.38 | 2733602.68 |
| 29 | 947414.32 | 2733606.83 |
| 30 | 947425.89 | 2733611.96 |
| 31 | 947436.99 | 2733618.05 |
| 32 | 947447.52 | 2733625.07 |
| 33 | 947458.60 | 2733633.92 |
| 34 | 947474.06 | 2733649.51 |
| 35 | 947490.38 | 2733670.49 |
| 36 | 947513.86 | 2733705.12 |
| 37 | 947525.28 | 2733721.52 |
| 38 | 947537.87 | 2733735.89 |
| 39 | 947554.22 | 2733747.10 |
| 40 | 947628.96 | 2733781.02 |
| 41 | 947672.69 | 2733790.24 |
| 42 | 947698.27 | 2733790.58 |
| 43 | 948084.37 | 2733786.25 |
| 44 | 948107.29 | 2733785.98 |
| 45 | 948130.15 | 2733787.48 |
| 46 | 948152.83 | 2733790.76 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ6 |  |  |
| 1 | 955400.07 | 2728663.79 |
| 2 | 955149.30 | 2729069.87 |
| 3 | 954994.35 | 2728974.19 |
| 4 | 955245.12 | 2728568.10 |
| 5 | 955254.74 | 2728574.04 |
| 6 | 955331.86 | 2728621.66 |
| 7 | 955348.39 | 2728631.87 |
| 8 | 955351.80 | 2728633.98 |
| 9 | 955351.79 | 2728633.99 |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

Таблица 1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га |  | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлены на кадастровый учет | Земельные участки к уточне-нию границ |  |
| «Кусты скважин №№ 12Б.1, 104.1, дополнительные скважины кустов 12Б, 104. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» | 29,4199 | 27,4597 | 8,6917 | 65,5713 |

Таблица 2 - Площади образуемых земельных участков

| № образуемой части земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| Земельные участки к новому отводу |  |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 | 8,8963 | Земли лесного фонда |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 | 0,3105 |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ3 | 9,7604 |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ4 | 1,8241 |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ5 | 8,6286 |  |
| Итого по новому отводу: | 29,4199 | - |
| Земельные участки к уточнению границ |  |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ6 | 8,6917 | Земли лесного фонда |
| Итого по уточнению границ: | 8,6917 | - |

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно 
ст. 39.33 Земельного Кодекса РФ.

Чертежи межевания выполнены в масштабе (1:5000) с указанием границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Виды разрешённого использования для земельных участков лесного фонда устанавливаются в соответствии со ст.25 Лесного Кодекса РФ.

Таблица 2 - Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид разрешенного использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 | 8,8963 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Земли лесного фонда |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 | 0,3105 |  |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ3 | 9,7604 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; заготовка древесины |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ4 | 1,8241 |  |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ5 | 8,6286 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины. |  |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ6 | 8,6917 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |

Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

  - Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса.

Виды разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; заготовка древесины.

Характеристика лесного участка

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Площадь (га)/ запас древесины (куб.м) |  |  | В том числе по группам возраста древостоя (га / куб. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молодняки | средне-возрастные |  | Приспеваю-щие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Куст скважин №104.1 (86:02:1001001:2004:ЗУ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты-Мансийское / Самаровское | 69 | 4 | - | 0,0124 | / | - | Болото |  |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 78 | 2 | С | 0,4017 | / | 8 | - | - |  | 0,4017/8 | - |
| Эксплуатационные |  | 78 | 10 | С | 9,2278 | / | 923 | - | - | - |  | 9,2278/923 |
| Эксплуатационные |  | 78 | 22 | - | 0,1185 | / | - | Профиль |  |  |  |  |
| Итого по 86:02:1001001:2004:ЗУ3 |  |  |  |  | 9,7604 | / | 931 | - | - |  | 0,4017/8 | 9,2278/923 |
| Участок 2: Коридор коммуникаций на куст скважин №104.1 (86:02:1001001:2004:ЗУ4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты-Мансийское / Самаровское | 78 | 2 | С | 0,4119 | / | 8 | - | - |  | 0,4119/8 | - |
| Эксплуатационные |  | 78 | 10 | С | 1,3903 | / | 139 | - | - |  | - | 1,3903/139 |
| Эксплуатационные |  | 78 | 22 | - | 0,0219 | / | - | Профиль |  |  |  |  |
| Итого по 86:02:1001001:2004:ЗУ4 |  |  |  |  | 1,8241 | / | 147 | - | - |  | 0,4119/8 | 1,3903/139 |
| Куст скважин 12Б.1 (86:02:1001001:2004:ЗУ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты-Мансийское / Нялинское | 583 | 4 |  | 8,8963 | / | - | Болото |  |  |  |  |
| Итого по 86:02:1001001:2004:ЗУ1 |  |  |  |  | 8,8963 |  | - | -- | - |  | - | - |
| Коридор коммуникаций (в том числе: нефтепровод межпромысловый "Узел №131 - т.вр.К 111") (86:02:1001001:2004:ЗУ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты-Мансийское / Нялинское | 583 | 4 |  | 0,3014 | / | - | Болото |  |  |  |  |
| Эксплуатационные (ОЗУ) |  | 583 | 6 |  | 0,0091 | / | - | Болото |  |  |  |  |
| Итого по 86:02:1001001:2004:ЗУ2 |  |  |  |  | 0,3105 | / | - | - | - |  | - | - |
| Дорога автомобильная (86:02:1001001:2004:ЗУ5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты-Мансийское / Нялинское | 598 | 6 | - | 7,4355 | / | - | Болото |  |  |  |  |
| Эксплуатационные (ОЗУ) |  | 598 | 16 | С | 0,2250 | / | 36 | - | - |  | - | 0,2250/36 |
| Эксплуатационные |  | 598 | 17 | С | 0,1925 | / | 31 | - | - | - |  | 0,1925/31 |
| Эксплуатационные (ОЗУ) |  | 598 | 18 | - | 0,6222 | / | - | Болото |  |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 598 | 19 | - | 0,1486 | / | - | Профиль |  |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 598 | 20 | - | 0,0048 | / | - | Ручей |  |  |  |  |
| Итого по 86:02:1001001:2004:ЗУ5 |  |  |  |  | 8,6286 | / | 67 | - | - |  | - | 0,4157/67 |

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

| Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м / га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молодняки | средне-возрастные | Приспеваю-щие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Нялинское урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | 16 | эксплуатационные | С | 5С2К1Е2Б | 170 | 5 | 0,5 | - | - | - | 160 |
| 598 | 17 | эксплуатационные | С | 5С2К1Е2Б | 170 | 5 | 0,5 | - | - | - | 160 |
| Самаровское урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2 | эксплуатационные | С | 10С | 90 | 5Б | 0,4 | - | - | 20 | - |
| 78 | 10 | эксплуатационные | С | 5С4Б1ОС | 130 | 5А | 0,5 | - | - | - | 100 |

Объекты лесной инфраструктуры

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты лесного семеноводства

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

| N п/п | Лесничество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксацион-ный выдел | Наименование объекта | Единица измере-ния | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самаровское | Ханты-Мансийское / Самаровское | 78 | 22 | Профиль | - | - |

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование урочища (при наличии) | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Перечень лесных кварталов или их частей | Перечень лесных выделов или их частей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ханты- Мансийское | Нялинское | Водоохранная зона | 598 | 16 | 0,2250 |
| 2 |  | Нялинское | Водоохранная зона | 598 | 18 | 0,6222 |
| 3 | Самаровское | Ханты-Мансийское / Нялинское | водоохранная зона | 583 | 6 | 0,0091 |

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.