Приложение 1

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 30.08.2022  г. № 185-н

Проект планировки территории

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка»

Землепользователь - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»

Основная часть проекта планировки

Лист 1 из 7

Лист 2 из 7

Лист 3 из 7

Лист 4 из 7

Лист 5 из 7

Лист 6 из 7

Лист 7 из 7

Приложение 2

к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ

от 30.08.2022 г. № 185-н

Положение о размещении объекта 
«Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка»  
I. Проект планировки территории

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты капитального строительства производственного назначения «Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка» предназначены для добычи, сбора и транспорта продукции скважин. Сооружение МФНС требуется для создания дополнительного подпора отдаленных от пункта сбора МУПСВ кустов месторождения, эксплуатация которых рентабельна до ввода в эксплуатацию лупингов и нового УПСВ.

Режим работы трубопроводов – круглогодичный, количество часов работы в году - 8760.

Сырьем и продукцией проектируемых объектов является сырая нефть (с содержанием пластовой воды, попутного нефтяного газа), поступающая от добывающих скважин.

Основные показатели для проектирования куста скважин №24, МФНС приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Куст №24 |  |  |
| Количество скважин, всего в т.ч: - добывающих - резервных - водозаборных | шт. | 12 9 2 1 |
| Максимальное давление трубопроводов выкидных и нефтегазосборных | МПа | до 4,0 |
| Температура добываемой жидкости | оС | 40 |
| Газовый фактор | м3/т | до 124 |
| Обводненность стартовая Обводненность максимальная | % | 5 99 |
| МФНС |  |  |
| Количество | шт. | 1 |
| Максимальное давление трубопроводов - на площадку МФНС - с площадки МФНС | МПа | не более 1,4 не более 3,5 |
| Температура добываемой жидкости | оС | до 40 |

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту «Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка» предусматривается:

На кусте скважин №24

- обустройство кустовой площадки №24;

- строительство выкидных трубопроводов куста №24 до проектируемой АГЗУ;

- строительство дренажных трубопроводов от проектируемой АГЗУ до проектируемой дренажной подземной емкости;

- строительство трубопроводов высоконапорных водоводов;

- приустьевые площадки;

- площадки обслуживания скважин;

- якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата;

- установка измерительная на 14 подключений (АГЗУ);

- скважинная установка дозирования реагента (СУДР);

- емкость подземная дренажная (ЕД-1), V=12,5 м3;

- блок гребенок на 4 подключения (БГ) в комплекте с фильтрационной установкой (Ф-1);

- блок автоматики;

- прожекторная мачта

- КТПК;

На площадке МФНС

- обустройство площадки МФНС;

- строительство приемных, напорных трубопроводов МФНС;

- строительство трубопровода охлаждения насоса МФНС

- строительство дренажных трубопроводов до проектируемой дренажной емкости подземной на площадке МФНС;

- строительство канализации от площадки буферной емкости до емкости канализационной;

- технологический блок;

- блок управления;

- площадка фильтров с фильтрами сетчатыми дренажными Ф-1/1,2;

- дренажная емкость подземная для сбора нефтепродуктов (ДЕ-1), V=25 м3;

- буферная емкость (БЕ-1), V=12,5 м3;

- емкость канализационная, V=8 м3;

- КТПН;

- прожекторная мачта.

Для проектируемых добывающих скважин в проектной документации предусмотрен механизированный способ эксплуатации скважин с помощью погружных электронасосных установок типа ЭЦН. Фонтанная устьевая арматура оборудуется на заводе необходимыми приборами для замера температуры, трубного давления продукции скважины и в проектную документацию не входит.

Основные решения по строительству кустовой площадки №24:

Техническим заданием предусмотрено строительство Нефтегазосборного трубопровода от Куста №24 до т.вр., диаметром 159х6 мм, L=1733,80 м.

В соответствии с п.7.1.3 ГОСТ Р 55990-2014, п.5.3 СП 284.1325800.2016 проектируемый Нефтегазосборный трубопровод от Куста №24 до т.вр. относится к III классу трубопровод.

По назначению в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (таблица 3) проектируемый трубопровод относится к категории Н1, в соответствии с СП 284.1325800.2016 (таблица 1) - к III категории.

Транспортируемый продукт согласно ГОСТ Р 55990-2014 (п. 6 табл. 1) относится к категории 7.

Категории участков нефтегазосборного трубопровода принимаются в зависимости от условия их прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (таблица 4), СП 284.1325800.2016 (таблица 2) и приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Категории участков трубопровода

| Наименование участков трубопровод | Категория трубопровода согласно |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 55990-2014 (табл.4) | СП 284.1325800. 2016 (табл.2) |
| 1 | 2 | 3 |
| - переходы через водные преграды: несудоходные шириной зеркала воды в межень до 25 м в русловой части, оросительные и деривационные каналы | - | II |
| - участки трубопровода протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10% обеспеченности | С | II |
| - узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопровода по 250 м, примыкающие к ним | С | II |
| - переходы через болота II типа | С | II |

Основные показатели приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Основные показатели

| Наименование трубопровода | Диаметр, мм | Объем перекачки, м3/сут (т/сут) | Протяженность трубопровода, м | Расчетное давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефтегазосборный трубопровод от Куста №24 до т.вр. | Ø159х6 | 63 (71,77) | 1733,80 | 4,0 |
| Примечание – Расходы на проектируемых кустах приняты с учетом максимальной прогнозируемой добычи |  |  |  |  |

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в технологический процесс площадки всех узлов запорной арматуры имеют ограждение по периметру в капитальном исполнении с калиткой, закрываемой на замок.

На надземные участки трубопровода на узлах запорной арматуры, пересечении с ручьем наносится опознавательная краска. Опознавательная краска и цифровое обозначение групп трубопровод соответствуют табл. 1 ГОСТ 14202-69: для нефтегазосборного трубопровода цифровое обозначение группы - 8, цвет - коричневый. Опознавательную окраску трубопровода следует выполнять сплошной по всей поверхности надземных участков.

Все узлы запорной арматуры запроектированы в надземном исполнении на насыпном основании, в ограждении, к ним предусмотрены подъезды (см. решения по генеральному плану).

Состав теплоизоляции трубопровода на узлах запорной арматуры, пересечении с ручьем:

- маты минераловатные М1-100-1000.500 толщиной 60 мм по ГОСТ 21880-2011;

- сталь тонколистовая оцинкованная ОЦБ-ПН-НО ГОСТ 19904-90/ОН-КР-2 ГОСТ 14918-2020* δ=0,5 мм.

Теплоизоляционный и покровный слой крепятся с помощью ленты холоднокатной из низкоуглеродистой стали ОМ-0,5-20 по ГОСТ 503-81.

Участки труб диаметром 57 мм теплоизолировать шнуром минераловатным в оплетке из ровинга ШМР 200-50-24 толщиной 50 мм.

Наружную поверхность трубопровода и арматуры на узлах запорной арматуры, пересечении с ручьем перед нанесением теплоизоляции очистить от продуктов коррозии, обезжирить и покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) - в 2 слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020*) - в 1 слой. Степень очистки - «четвертая» по ГОСТ 9.402-2004.

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. Подземные участки теплоизоляции для гидроизоляции покрываются оберткой «Полилен ОБ 40-ОБ-6З» в один слой.

Основным источником электроснабжения является ГПЭС – 6МВт в районе куста №1 с генерирующим напряжением 10кВ.

Потребители электроэнергии проектируемой кустовой площадки №24 относятся к электроприемникам третьей категории надежности.

Внешнее электроснабжение кустовой площадки осуществляется:

- линия №1 - отпайка от существующей опоры №8/197/7 ВЛ 10кВ Ф – 4;

- линия №2 - отпайка от существующей опоры №205/6 ВЛ 10кВ Ф – 2.

Для электроснабжения проектируемых потребителей 0,4 кВ на кустовой площадке для каждой линии ВЛ 10кВ предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТПК-10/0,4-УХЛ1 с трансформатором мощностью 630 кВА.

Протяженность линий ВЛ составляет:

- линия №1 (от Ф.- 4) 1,23 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012;

- линия №2 (от Ф. - 2) 1,2 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012.

Тип и сечение провода приняты согласно пункта 4 технических условий на электроснабжение объекта. Сечение провода проверено по допустимому току при максимальной нагрузке в аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ и проверено по потерям напряжения.

Согласно технических условий на электроснабжение проектируемой кустовой площадки №24 для проектируемой трассы ВЛ 10кВ приняты опоры по типовой серии 4.0639 «Конструкции опор ВЛ 6-10кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири.

Основные решения по строительству площадки МФНС:

Сооружение МФНС требуется для создания подпора для отдаленных от пункта сбора МУПСВ кустов лицензионного участка, эксплуатация которых рентабельна до ввода в эксплуатацию лупингов и нового УПСВ.

Установка МФНС должна обеспечивать:

- постоянное наличие остаточной жидкости в корпусе насоса;

- контроль по уровню наличия жидкой фазы в буферной емкости;

- регулирования числа оборотов подающего винта насоса для исключения гидравлического удара после окончания прохождения газовой пробки;

- образование замкнутой циркуляции жидкости (часть объемного расхода) в количестве, необходимом для обеспечения эффективной работы насоса, с целью исключения перегрева подающих органов насоса и соответственно его поломки.

Каждый технологический блок МФНС комплектуется двухвинтовым насосом Н-1, Н-2, марки А6 2ВВ450/35. Давление на входе в насос предусмотрено не более 1,4 МПа, на выходе до 3,50 МПа. Технологический блок МФНС с отдельно стоящим блоком управления предусмотрен полной заводской готовности.

Перечень технологического оборудования и аппаратов на площадке МФНС:

- Технологический блок поз.1.1, 1.2;

- Фильтр сетчатый дренажный Ф-1/1,2 поз.4;

- Буферная емкость БЕ-1 поз.3;

- Дренажная емкость подземная для сбора нефтепродуктов ДЕ-1 поз.5.

Технологический блок оснащен:

- мультифазным электронасосным агрегатом на основе насоса двухвинтового А6 2ВВ450/35, предназначенного для работы с частотным преобразователем;

- трубопроводной обвязкой и арматурой;

- приборами КИП и А;

- системами электроосвещения;

- системами вентиляции, отопления, пожаротушения;

- системами пожарной сигнализации;

- кабельной обвязкой;

- грузоподъёмными механизмами и выкатными устройствами.

Оборудование МФНС разрабатывается, изготавливается и поставляется на монтажную площадку в комплектно-блочном исполнении в соответствии с требованиями ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности».

Трубопроводная обвязка МФНС для подключения коммуникаций имеет фланцевые соединения.

После завершения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки проводят дополнительное испытание на герметичность воздухом или инертным газом. Дополнительное испытание на герметичность проводят давлением, равным рабочему, а для вакуумных трубопроводов - давлением 0,1 МПа (1 кгс/см) (ГОСТ 32569-2013).

Таблица 1.4 - Характеристика технологических трубопроводов

| Наименование трубопровода | Рраб МПа | Ррас МПа | Категория и группа трубопровода | Давление испытания (Рисп.), МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочность (гидравл.) | Плотность (гидравл.) | Герметичность (пневм.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Н11 Трубопровод нефти на прием МФНС | до 1,4 | 4,0 | I, гр. А(б) | 5,72 | 4,0 | до 1,4 |
| Н12 Трубопровод нефти от МФНС | до 3,5 | 4,0 | I, гр. А(б) | 5,72 | 4,0 | до 3,5 |
| Н13 Трубопровод нефти с площадки МФНС | до 3,5 | 4,0 | I, гр. А(б) | 5,72 | 4,0 | до 3,5 |
| Н14 Трубопровод охлаждения насоса МФНС | до 3,5 | 4,0 | I, гр. А(б) | 5,72 | 4,0 | до 3,5 |
| Н17 Трубопровод нефти байпасная линия | до 3,5 | 4,0 | I, гр. А(б) | 5,72 | 4,0 | до 3,5 |
| Г Трубопровод газа с БЕ-1 | до 3,5 | 4,0 | I, гр. Б(а) | 5,72 | 4,0 | до 3,5 |

Продолжение таблицы 1.4

| Наименование трубопровода | Рраб МПа | Ррас МПа | Категория и группа трубопровода | Давление испытания (Рисп.), МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочность (гидравл.) | Плотность (гидравл.) | Герметичность (пневм.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СП Трубопровод сброса с предохранительного клапана | атм. | 0,05 | II, гр. Б(а) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Г4 Трубопровод воздушника фильтра | до 1,4 | 4,0 | I, гр. Б(а) | 5,72 | 4,0 | до 1,4 |
| Г5 Трубопровод воздушника БЕ-1 | атм. | 0,05 | II, гр. Б(а) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Ш1 Трубопровод дыхательный | атм. | 0,05 | II, гр. Б(а) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Д1 Трубопровод дренажа | атм. | 0,05 | II, гр. А(б) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Н52 Трубопровод откачки из дренажной емкости | 15..80кПа (абс.) | 0,2 | II, гр. А(б) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Технические решения по организации схем электроснабжения приняты исходя из требований технических условий на электроснабжение, обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и минимизации затрат на строительство объектов электроснабжения.

Основным источником электроснабжения является ГПЭС – 6МВт в районе куста №1 с генерирующим напряжением 10кВ.  Потребители электроэнергии проектируемой площадки МФНС относятся к электроприемникам третьей категории надежности.

Внешнее электроснабжение площадки МФНС осуществляется:

- линия №1 - отпайка от существующей ВЛ 10кВ Ф – 4;

- линия №2 - отпайка от существующей ВЛ 10кВ Ф – 2.

Для электроснабжения проектируемых потребителей 0,4 кВ на площадке МФНС для каждой линии ВЛ 10кВ предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТПН-10/0,4-УХЛ1 с трансформатором мощностью 1000 кВА.

Протяженность линий ВЛ составляет:

- линия №1 (от Ф.- 4) 0,11 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012;

- линия №2 (от Ф. - 2) 0,12 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012.

Тип и сечение провода приняты согласно пункта 4 технических условий на электроснабжение объекта. Сечение провода проверено по допустимому току при максимальной нагрузке в аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ и проверено по потерям напряжения. Согласно технических условий на электроснабжение проектируемой кустовой площадки №24 для проектируемой трассы ВЛ 10кВ приняты опоры по типовой серии 4.0639 «Конструкции опор ВЛ 6-10кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири».

Землепользователь - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».

Заказчик - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».

2. Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов городских округов в составе субъектов РФ, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемый объект «Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка» расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Средне-Назымский лицензионный участок.

Средне-Назымское месторождение расположено на правобережной части среднего течения реки Оби, в пределах заболоченой равнины на левом берегу реки Назым.  Болота плоские, переходные, это преимущественно зарастающие озёра и старицы. Территория Средне-Назымовского лицензионного участка относится к юго-западным отрогам увала Нумто.

Ближайшими месторождениями являются: Галяновское (южнее на 46 км) и Апрельское (севернее на 54 км), а также Красноленинское НГКМ, расположенное на левом берегу реки Оби.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 1.5 – Перечень координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения объекта в системе координат МКС-86, зона -2:

| Куст скважины №24 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | X | Y |  | № | X | Y |
| 1 | 1065406,039 | 2624986,218 |  | 24 | 1064369,487 | 2624884,553 |
| 2 | 1065280,612 | 2625031,094 |  | 25 | 1064387,441 | 2624862,528 |
| 3 | 1064704,068 | 2625092,328 |  | 26 | 1064655,918 | 2624835,206 |
| 4 | 1064515,668 | 2625101,254 |  | 27 | 1064681,104 | 2624855,747 |
| 5 | 1064472,209 | 2625112,893 |  | 28 | 1064697,527 | 2625017,169 |
| 6 | 1064466,768 | 2625113,133 |  | 29 | 1065109,555 | 2624979,074 |
| 7 | 1064439,492 | 2625098,903 |  | 30 | 1065150,264 | 2624972,087 |
| 8 | 1064421,668 | 2625089,193 |  | 31 | 1065219,369 | 2624965,784 |
| 9 | 1064420,918 | 2625073,437 |  | 32 | 1065328,052 | 2624929,949 |
| 10 | 1064463,127 | 2625066,013 |  | 33 | 1065451,308 | 2624850,426 |
| 11 | 1064478,59 | 2625053,573 |  | 34 | 1065581,606 | 2624739,548 |
| 12 | 1064486,482 | 2625029,213 |  | 35 | 1065619,264 | 2624783,797 |
| 13 | 1064495,504 | 2625027,868 |  | 36 | 1065655,272 | 2624753,167 |
| 14 | 1064492,693 | 2625044,763 |  | 37 | 1065738,83 | 2624851,35 |
| 15 | 1064662,02 | 2625036,736 |  | 38 | 1065821,717 | 2624948,758 |
| 16 | 1064679,183 | 2625035,779 |  | 39 | 1065737,869 | 2625020,097 |
| 17 | 1064662,04 | 2624866,017 |  | 40 | 1065569,093 | 2625163,734 |
| 18 | 1064649,697 | 2624855,937 |  | 41 | 1065500,819 | 2625083,493 |
| 19 | 1064398,193 | 2624881,534 |  | 42 | 1065427,543 | 2624997,371 |
| 20 | 1064401,234 | 2624912,906 |  | 43 | 1065561,622 | 2625252,034 |
| 21 | 1064402,624 | 2624927,243 |  | 44 | 1065494,847 | 2625173,608 |
| 22 | 1064393,152 | 2624933,826 |  | 45 | 1065528,125 | 2625145,264 |
| 23 | 1064374,688 | 2624935,724 |  |  |  |  |

Продолжение  таблицы 1.5

| Площадка МФНС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | X | Y |  | № | X | Y |
| 1 | 1064149,12 | 2625096,552 |  | 9 | 1064090,307 | 2625348,452 |
| 2 | 1064048,338 | 2625077,191 |  | 10 | 1064152,191 | 2625315,743 |
| 3 | 1063964,42 | 2625061,047 |  | 11 | 1064150,000 | 2625146,501 |
| 4 | 1063940,255 | 2625167,091 |  | 12 | 1064189,549 | 2625144,703 |
| 5 | 1063914,76 | 2625279,018 |  | 13 | 1064189,188 | 2625136,709 |
| 6 | 1063943,366 | 2625355,134 |  | 14 | 1064178,116 | 2625137,212 |
| 7 | 1064016,832 | 2625351,793 |  | 15 | 1064177,616 | 2625126,084 |
| 8 | 1064074,414 | 2625349,178 |  | 16 | 1064149,66 | 2625127,338 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие переносу или переустройству, из зон планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

На земельные участки, занятые линейными объектами, или предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов не распространяется.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь испрашиваемого земельного участка составляет 23,8942 га. Объект располагается в ранее отведенных участках, из них на период строительства (краткосрочная аренда) – 15,9074 га, на период эксплуатации (долгосрочная аренда) – 7,9868 га.

Категория земель: Земли лесного фонда, Самаровское лесничество, Кедровское участковое лесничество, Урманное урочище.

Таблица 1.6 – Расчет испрашиваемых площадей под объекты

| Наименование | Площадь занимаемых земель, га |  |  | Примечание (кадастровый номер, договор аренды) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткосрочная аренда | Долгосрочная аренда | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Кустовая площадка №24 | 7,3071 | 2,5882 | 9,8953 | 86:02:1001001:2004:члу2 (зу2), 86:02:1001001:2004:члу3 (зу3) – №0170/22-10-ДА от 01.04.2022 г.; 86:02:0203001:1940, 86:02:0203001:1941 – №0640/21-10-ДА от 12.11.2021 г. |
| Коридор коммуникаций кустовой площадки №24 | 5,1611 | 4,6318 | 9,7329 |  |
| Площадка МФНС | 5,0664 | 0,7668 | 5,8332 | 86:02:0203001:1940 – №0640/21-10-ДА от 12.11.2021 г. 86:02:1001001:2004:14, 86:02:1001001:2004:15 – №0069/20-10-ДА от 10.03.2020 г.; 86:02:1001001:2004:члу (зу1) – №0690/21-10-ДА от 30.11.2021 г.; 86:02:1001001:2004:члу152 (зу152), 86:02:1001001:2004:члу127 (зу127), 86:02:1001001:2004:члу71 (зу71) – №0058/22-10-ДА от 09.02.2022 г.; 86:02:0203001:1811 – №0587/21-10-ДА от 03.11.2021 г.; 86:02:1001001:2004:члу2 (зу2), 86:02:0203001:1443/члу2 (зу2), 86:02:0203001:1440/члу1 (зу1), 86:02:0203001:1637/члу1 (зу1) – №0385/22-10-ДА от 19.07.2022 г. |
| Итого по землепользователю | 17,5346 | 7,9868 | 25,5214 |  |

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, в связи с размещением проектируемого линейного объекта.

Безопасность в районах прохождения проектируемых объектов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера федерального, регионального и местного значения.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на окружающую среду. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций.