Приложение

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 01.09.2022 № 188-н

Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 21.02.2022  № 28-н

Положение о размещении объектов капитального строительства

Проект планировки территории объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» подготовлен на основании:

- Приказа Администрации Ханты-Мансийского района от 16 ноября 2021 года № 261-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»;

- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» С.И. Федоровым 17 марта 2021 г.;

Проект планировки территории для объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» разрабатывается в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ);

В соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для обеспечения устойчивого развития территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по проекту «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» в границах Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Ханты-Мансийского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства им их характеристики

Проектом ««Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» предусматривается строительство и реконструкция следующих объектов в соответствии с этапами:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Куст скважин №31 |
| 2 | ВЛ 6 кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №31 - КТПН №4 Куст №31 |
| 3 | ВЛ 6 кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст №31 - КТПН №4 Куст №31 |
| 4 | ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №4 Куст № 31 - буровая установка Куст №31 |
| 5 | Подъезд к кусту скважин № 31 |
| 6 | Куст скважин № 216 |
| 7 | Подъезд к кусту скважин №216 |
| 8 | Нефтегазосборные сети К 216 - УЗ №207/2 |
| 9 | ВЛ 6 кВ №1 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216 |
| 10 | ВЛ 6 кВ №2 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216 |
| 11 | ВЛ 6 кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №216 - КТПН №2 Куст №216 |
| 12 | ВЛ 6 кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №216 - КТПН №2 Куст №216 |
| 13 | ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 216 - буровая установка Куст № 216 |
| 14 | Нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 |
| 15 | Подъезд к узлу задвижек УЗ «т.вр. К215» |
| 16 | Подъезд к узлу задвижек УЗ №207/1 |
| 17 | Переустраиваемая ВЛ-6кВ №1 ф.203-03 - ф.203-04 |
| 18 | Переустраиваемая ВЛ-6кВ №2 ф.203-03 - ф.203-04 |
| 19 | Инженерная подготовка амбара ПВО кустовой площадки №216 |
| 20 | Инженерная подготовка амбара ПВО кустовой площадки №31 |

Куст скважин № 31

Куст скважин №31 находится на расстоянии 2,5 км южнее по прямой от ближайшего населенного пункта п. Сибирский.

Проектируемая кустовая площадка расположена на отсыпанной территории (песок) и суходоле, порошей травянистой растительностью, кустарничком, а также небольшим участком древостоя (береза) высотой деревьев до 14м.

Абсолютные отметки поверхности составляют от 27,22 м БС до 32,51 м БС.

Существующие здания и сооружения на изыскиваемой площадке отсутствуют.

Куст скважин № 216

Куст скважин № 216 находится на расстоянии по прямой 42,7 км северо-восточнее от ближайшего населенного пункта с. Реполово и 71 км по автодороге.

Изыскиваемая кустовая площадка расположена за заболоченной местности, на севере с небольшими линзами воды, влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 48,63 м БС до 49,77мБС.

Подъезд к кусту скважин №216

Начало трассы – бровка автодороги к ликвидированному жилому городку куста скважин №215.

Общее направление трассы северо-западное.

Конец трассы – куст скважин №216.

Проектируемая трасса автомобильная дорога проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,5м, небольшими линзами воды, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. Подробная информация представлена в текстовом Приложении П.

Минимальная отметка – 47,15м БС (дно воды), максимальная – 48,95м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 4 угла поворота, которые обусловлены местными условиями.

Подъезд к кусту скважин N 216 (заезд 2)

Начало трассы – проектируемая автомобильная дорога IVВ категории до куста скважин №216

Общее направление трассы северо-восточнее.

Конец трассы – куст скважин №216.

Проектируемая трасса автомобильная дорога проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. Подробная информация представлена в текстовом Приложении П.

Минимальная отметка – 47,15м БС (дно воды), максимальная – 48,95м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет один угол поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №204 - КТПН №1 Куст № 204.

Общее направление трассы от северо-восточного до юго-восточного.

Конец трассы – КТПН №1 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, небольшими линзами воды, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 45,50 м БС, максимальная – 49,01м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 10 углов поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №216-КТПН №1 Куст №216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №204 - КТПН №1 Куст № 204.

Общее направление трассы от северо-восточного до юго-восточного.

Конец трассы – КТПН №1 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, небольшими линзами воды, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м.

Минимальная отметка – 45,50 м БС, максимальная – 48,98 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 10 углов поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ N1 т.вр. КТПН N1 Куст N 216 - КТПН N2 Куст N 216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – КТПН №2 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 48,69 м БС, максимальная – 49,01 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ N2 т.вр. КТПН N1 Куст N 216 - КТПН N2 Куст N 216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – КТПН №2 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 48,67м БС, максимальная – 48,98 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 216 - буровая установка           Куст № 216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N2 т.вр. КТПН N1 Куст N 216 - КТПН N2 Куст N 216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – буровая установка куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 48,67 м БС, максимальная – 48,87 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 216 - ПАРН №1

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N1 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N1 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 4,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. Минимальная отметка – 47,29 м БС, максимальная – 47,42 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угола поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 216 - ПАРН №1

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N2 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N2 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 4,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м.

Минимальная отметка – 47,32 м БС, максимальная – 47,41 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

Сведения о пропускной способности трубопроводов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Проектируемые трубопроводы

| Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Пропускная способность по жидкости тыс.м³/ год /м³/сут |
| --- | --- | --- |
| Нефтегазосборные сети К 216 - УЗ №207/2 - участок УЗ №207/2 – УЗ №207/1 - участок УЗ №207/1 - т.вр. К 216 | 159х6 219х6 | 11,79-336,24/32,3-921,20 336,24-712,37/921,20-1951,7 |
| Нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 - участок К 216 - УЗ «т.вр. К215» - участок УЗ «т.вр. К215» - УЗ №207/1 - перемычка от К 215 – узел задвижек УЗ «т.вр. К215» | 219х6 219х6 159х6 | 493,95/1353,3 700,58/1919,4 206,63/566,1 |

Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы предназначены для транспортировки, добываемой на кустовых площадках эмульсии, состоящей из нефти, пластовой воды и попутного нефтяного газа до точки врезки в существующую нефтегазосборную систему Южной части Приобского месторождения.

Проектируемый трубопровод нефтегазосборные сети К 216 – УЗ №207/2 берет начало от проектируемого узла задвижек УЗ №207/2, который подключаются к существующим нефтегазосборным сетям К215-т.вр. К215, и заканчивается подключением к ранее запроектированному Узлу задвижек УЗ№221 (ш.ХНТ19-28) с расширением границ ограждения.

Проектируемый трубопровод нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 берет начало от обвалования проектируемого куста скважин К 216, где подключается к проектируемому нефтесборному коллектору, и заканчивается подключением проектируемому узлу задвижек УЗ №207/1.

Проектируемая перемычка от К 215 – узел задвижек УЗ «т.вр. К215» входящая в состав трассы нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 берет начало от ранее запроектированного куста скважин К 215, где через узел подключения к НК К 215 подключается к нефтесборному коллектору на выходе с измерительной установки (ИУ-1) и заканчивается подключением к проектируемому узлу задвижек УЗ «т.вр. К215».

Общее направление трассы юго-восточное.

Проектируемая трасса перемычки частично проходит по отсыпанной песком территории и заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. На своем пути пересекает автомобильную дорогу и две ЛЭП 6 кВ.

Минимальная отметка – 48,89м БС, максимальная – 53,25м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет два 3 поворота, которые обусловлены местными условиями.

Участок УЗ №207/2 – УЗ №207/1

Начало трассы – УЗ №207/2.

Общее направление трассы юго-западное.

Конец трассы – УЗ №207/1.

Проектируемая трасса перемычки проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. На своем пути пересекает автомобильную дорогу и две ЛЭП 6кВ.

Минимальная отметка – 48,61 м БС, максимальная – 49,78 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Подъезд к узлу задвижек УЗ «т.вр. К215»

Начало трассы – отмыкание от бровки существующего подъезда к кусту скважин № 215 10+289 км.

Общее направление трассы юго-восточное.

Конец трассы – УЗ «т.вр. К215».

Проектируемая трасса подъезда к узлу задвижек УЗ «т.вр. К215» проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. На своем пути пересекает две ЛЭП 6 кВ.

Минимальная отметка – 48,90 м БС, максимальная – 50,40 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Подъезд к узлу задвижек УЗ №207/1

Начало трассы – отмыкание от бровки существующего подъезда к кусту скважин № 215 8+030 км.

Общее направление трассы юго-западное.

Конец трассы – УЗ №207/1.

Проектируемая трасса подъезда к узлу задвижек УЗ №207/1 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. На своем пути пересекает две ЛЭП 6кВ.

Минимальная отметка – 48,66м БС, максимальная – 49,77 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №1 ф.203-03 (оп.№252 - оп.№253)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№252.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№253.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6кВ ф.203-03 оп. №252 - оп. №253 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые автодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.91 м БС, максимальная – 49,07 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №2 ф.203-04 (оп.№252 - оп.№253)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№252.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№253.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6 кВ ф.203-04 оп. №252 - оп. №253 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые атодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.80м БС, максимальная – 49,20м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №1 ф.203-03 (оп.№203 - оп.№204)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№203.

Общее направление трассы юго-восточное.

Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№204.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6 кВ ф.203-04 оп. №203 - оп. №204 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые автодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.66м БС, максимальная – 48,88м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №2 ф.203-04 (оп.№203 - оп.№204)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№203.

Общее направление трассы юго-восточное.

Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№204.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6 кВ ф.203-04 оп. №203 - оп. №204 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые автодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.54 м БС, максимальная – 48,77 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Подъезд к кусту скважин N 31

Начало трассы – проектируемая трасса подъезда к кусту скважин №31.

Общее направление трассы северо-восточнее.

Конец трассы – куст скважин №31.

Проектируемая трасса автомобильная дорога проходит по суходолу, поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,34м БС, максимальная – 28,29м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет один угол поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №31-КТПН №4 Куст №31

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №1 на КТПН№1 КП31.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – КТПН №4 куста скважин №31.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по суходолу, поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,33м БС, максимальная – 28,17м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имее

т 2 угла поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст №31-КТПН №4 Куст №31

Начало трассы - проектируемая опора ВЛ 6кВ №2 на КП31.

Общее направление трассы северо-западное.

Конец трассы – КТПН №4 куста скважин №31.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по суходолу, поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,33 м БС, максимальная – 28,17 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №4 Куст № 31 - буровая установка Куст №31

Начало трассы - проектируемая ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 31 - КТПН №4 Куст № 31.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – буровая установка куста скважин №31.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по суходолу, поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,75 м БС, максимальная – 28,85 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет один угол поворота, которые обусловлены местными условиями.

Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского урочища и землях промышленности.

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разрабатываются.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объектов располагается на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Ханты-Мансийском районе, на территории Южной части Приобского месторождения, на землях лесного фонда Самаровского территориального отдела-лесничества, Правдинского и Ханты-Мансийского участкового лесничеств и землях промышленности.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства:

(Ханты-Мансийский район, МСК-86, 2 зона)

Контур 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 909869.09 | 2704176.44 |
| 2 | 909873.84 | 2704225.64 |
| 3 | 909945.09 | 2704240.12 |
| 4 | 909954.33 | 2704341.11 |
| 5 | 909929.94 | 2704342.97 |
| 6 | 909930.77 | 2704354.18 |
| 7 | 909939.41 | 2704467.41 |
| 8 | 909893.19 | 2704471.86 |
| 9 | 909879.25 | 2704538.79 |
| 10 | 909670.05 | 2704493.31 |
| 11 | 909551.08 | 2704504.73 |
| 12 | 909547.35 | 2704466.71 |
| 13 | 909491.83 | 2704454.18 |
| 14 | 909384.73 | 2704423.26 |
| 15 | 909377.70 | 2704359.85 |
| 16 | 909408.88 | 2704356.30 |
| 17 | 909385.45 | 2704203.54 |
| 18 | 909434.33 | 2704187.16 |
| 19 | 909438.54 | 2704198.67 |
| 20 | 909486.08 | 2704192.03 |
| 21 | 909592.73 | 2704203.14 |
| 22 | 909614.16 | 2704201.93 |

Контур 2

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 953228.83 | 2733687.53 |
| 2 | 953221.87 | 2733695.22 |
| 3 | 953175.54 | 2733746.54 |
| 4 | 953177.46 | 2733757.48 |
| 5 | 953196.19 | 2733754.19 |
| 6 | 953207.97 | 2733821.21 |
| 7 | 953189.23 | 2733824.50 |
| 8 | 953342.54 | 2734698.02 |
| 9 | 953974.20 | 2735651.48 |
| 10 | 953235.00 | 2736616.72 |
| 11 | 952080.03 | 2737394.19 |
| 12 | 951186.70 | 2738338.85 |
| 13 | 950865.71 | 2738352.36 |
| 14 | 950884.55 | 2738765.92 |
| 15 | 950426.72 | 2738786.55 |
| 16 | 950432.93 | 2738924.36 |
| 17 | 950296.45 | 2738927.99 |
| 18 | 950074.54 | 2738937.35 |
| 19 | 948544.95 | 2739008.88 |
| 20 | 948457.61 | 2739031.77 |
| 21 | 948375.03 | 2739073.24 |
| 22 | 948126.76 | 2739223.74 |
| 23 | 948053.57 | 2739277.79 |
| 24 | 947620.42 | 2739088.81 |
| 25 | 947562.49 | 2738574.62 |
| 26 | 947514.62 | 2738431.01 |
| 27 | 947077.73 | 2737588.74 |
| 28 | 947461.28 | 2736988.68 |
| 29 | 947484.67 | 2736946.02 |
| 30 | 947458.91 | 2735792.89 |
| 31 | 947491.68 | 2735792.17 |
| 32 | 947534.54 | 2735789.22 |
| 33 | 947534.54 | 2735366.41 |
| 34 | 947701.92 | 2735199.03 |
| 35 | 947741.53 | 2735238.22 |
| 36 | 947588.52 | 2735391.80 |
| 37 | 947588.75 | 2735491.60 |
| 38 | 947591.72 | 2735625.53 |
| 39 | 947596.07 | 2735821.83 |
| 40 | 947584.58 | 2735822.09 |
| 41 | 947598.69 | 2736500.59 |
| 42 | 947521.21 | 2736500.67 |
| 43 | 947530.59 | 2736965.62 |
| 44 | 947479.21 | 2737050.09 |
| 45 | 947543.88 | 2737091.99 |
| 46 | 947467.00 | 2737212.19 |
| 47 | 947401.50 | 2737168.63 |
| 48 | 947132.59 | 2737589.43 |
| 49 | 947605.02 | 2738484.16 |
| 50 | 947671.78 | 2739061.28 |
| 51 | 947757.24 | 2738996.20 |
| 52 | 947806.68 | 2738901.26 |
| 53 | 948068.92 | 2739016.61 |
| 54 | 948150.85 | 2739082.93 |
| 55 | 948165.39 | 2739089.00 |
| 56 | 948198.80 | 2739095.92 |
| 57 | 948244.39 | 2739083.75 |
| 58 | 948396.15 | 2738992.10 |
| 59 | 948420.65 | 2738979.33 |
| 60 | 948442.19 | 2738970.19 |
| 61 | 948471.50 | 2738960.64 |
| 62 | 948504.73 | 2738953.41 |
| 63 | 948532.17 | 2738950.19 |
| 64 | 948690.60 | 2738942.77 |
| 65 | 950228.26 | 2738871.85 |
| 66 | 950224.79 | 2738795.65 |
| 67 | 950209.80 | 2738462.40 |
| 68 | 950203.87 | 2738353.42 |
| 69 | 951174.36 | 2738312.56 |
| 70 | 952062.39 | 2737373.51 |
| 71 | 953216.56 | 2736596.38 |
| 72 | 953940.79 | 2735649.97 |
| 73 | 953316.88 | 2734708.24 |
| 74 | 953162.18 | 2733828.52 |
| 75 | 953143.47 | 2733831.82 |
| 76 | 953131.68 | 2733764.80 |
| 77 | 953150.40 | 2733761.52 |
| 78 | 953146.42 | 2733738.88 |
| 79 | 953196.17 | 2733685.42 |
| 80 | 953210.40 | 2733669.85 |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»» составляет – 116,6065 га.

Таблица 1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» | 76,9502 | 39,6563 | 116,6065 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», в границах Приобского месторождения проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов капитального строительства

При строительстве проектируемого объекта будут предусмотрены мероприятия по защите действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, в связи с размещением объекта капитального строительства.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального строительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.