Приложение 2

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 30.09.2022 № 195-н

Положение о размещении линейного объекта

«Каменный ЛУ. Куст скважин №586»

I. Проект планировки

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории  ««Каменный ЛУ. Куст скважин №586» (далее проектируемый объект) предусматривается:

- Куст скважин №586;

- Нефтесборный трубопровод «к.586 - т.вр.к.586» ;

- Высоконапорный водовод «т.вр.к.17б – к.586»;

- Автомобильная дорога "Поворот на куст №586 - куст №586";

- ВЛ 6кВ на куст скважин №586.

Куст скважин №586

Проектные решения по обустройству куста скважин № №586 приняты согласно типовому проекту, утвержденному заказчиком.

На кусте скважин принято расположение скважин группами по 4 скважины, с расстоянием между скважинами в группе по 5 м и по 6 м между нагнетательными, с расстоянием между группами по 15 м.

Эксплуатация добывающих скважин предусматривается механизированным способом с помощью погружных электроцентробежных насосных установок (УЭЦН). Нагнетательные скважины в начальный период эксплуатации отрабатываются на нефть механизированным способом (ЭЦН).

На каждой добывающей скважине в обвязке устьевой арматуры предусматривается обратный клапан и отключающая запорная арматура с ручным управлением для возможности отключения скважины.

Обвязка устьевой арматуры оборудуется устройствами для установки приборов местного и дистанционного измерения буферного и затрубного давления.

После отработки на нефть нагнетательная скважина переоборудуются под закачку воды: производится демонтаж погружного насоса ЭЦН и подключение скважины к высоконапорному водоводу. В связи с этим обвязка всех нагнетательной скважины учтена первоначально под добычу нефти, затем под нагнетание воды. Устьевая арматура скважины не заменяется, участок выкидного трубопровода трубопровода от места врезки водовода до подключения к ИУ демонтируется.

Расчетное давление в системе нефтесбора Ррасч=4,0 МПа. Максимальное давление на устье нагнетательных скважин – 21 МПа ;

На рабочее давление производятся гидравлические расчеты системы нефтесбора для определения диаметров трубопроводов. На расчетное давление производятся прочностные расчеты применяемых труб.

На кусте скважин принята лучевая схема сбора продукции скважин. Продукция скважин устьевым давлением до 4,0 МПа  по выкидным линиям поступает на измерительные установки (ИУ) блочного исполнения.

Измерительные установки предусмотрены для подключения 12 и 8 скважин, и предназначены для гидростатического измерения в ручном или дистанционном (с пульта диспетчера) режимах количества нефти, воды и газа. В измерительных установках поочередно замеряется дебит скважин по жидкости и газу с определением обводненности нефти. Переключение скважин на замер осуществляется при помощи ПСМ (переключатель скважин многоходовой с гидроприводом), располагаемого внутри блока ИУ, по заданной программе или с пульта оператора. Одна скважина находится на замере, продукция остальных скважин по байпасной линии поступает в коллектор.

Продукция куста скважин после замера по проектируемому, а долее по существующему нефтегазосборному трубопроводу подается в существующую систему нефтегазосборных трубопроводов для дальнейшего транспорта на УПСВ.

Для защиты трубопроводов и запорной арматуры от коррозии предусматривается периодическая подача химреагента (ингибитор защиты от коррозии) в нефтегазосборный трубопровод кустовой площадки № 586. Дозирование осуществляется с использованием мобильной дозировочной установки УДР и устройства ввода в трубопровод (предусмотренный штуцер на нефтесборном трубопроводе после ИУ-1).

Предохранительный клапан типа СППК, установленный на сепараторе ИУ, срабатывает при давлении в сосуде выше допустимого. При этом происходит автоматический сброс давления в дренажную емкость, далее газовая фракция уходит через отводящий трубопровод через свечу рассеивания, оборудованную огнепреградителем в атмосферу, а жидкая остается в емкости. После снижения давления до нужного предела предохранительный клапан прекращает сброс среды.

На кусте скважин № 586 размещаются следующие сооружения:

- добывающие скважины – 13 шт.;

- нагнетательные скважины – 7 шт.;

- установка измерительная на 12 входов – 1 шт;

- установка измерительная на 8 входов – 1 шт;

- блок напорной гребенки на 8 выходов – 1 шт.;

- емкость дренажная V=8,0 м3 для приема дренажа и сброса с предохранительного клапана измерительных установок - 2шт;

- площадка обслуживания лубрикаторов из расчета 1 шт. на группу скважин;

- трубопроводы:

- выкидные трубопроводы;

- высоконапорные водоводы;

- высоконапорный водовод противопожарный;

- площадка под под КТПН, СУ и ТМПН;

- мачты прожекторные;

- блок контроля и управления (БКУ);

- молниеотводы.

Нефтесборный трубопровод «к.586- т.вр.к.586» (объект 003.181.810)

Проектируемый нефтесборный трубопровод предназначен для транспорта нефтегазожидкостной смеси от узла задвижек №1 до узла задвижек №2 (т.вр.к.586).

Основные проектные решения:

Строительство нефтесборного трубопровода «к.586 - т.вр.к.586» от узла задвижек №1 (т.п.к.586) до узла задвижек №2 (т.вр.к.586) из труб диаметром 159х6 мм, класс прочности К48, протяженность нефтегазосборного трубопровода – 2,5169 км

Высоконапорный водовод « т.вр.к.17б- к.586» (объект 003.181.820)

Проектируемые высоконапорные водоводы предназначен для транспорта очищенной пластовой воды от узла задвижек №2В (т.вр.к.17б)  до узла задвижек №1 (к.586).

Основные проектные решения:

Строительство высоконапорного водовода «т.вр.к.17б-к.586» от узла задвижек №2В (т.вр.к.17б)  до узла задвижек №1 (к.586) из труб диаметром 168х14 мм, класс прочности К52, протяженность высоконапорного водовода –5103 м.

Автомобильная дорога «Поворот на куст №586 – куст №586» (объект 003.017.001)

Проектируемая подъездная автомобильная дорога по объекту «Каменный ЛУ. Куст скважин № 586»  IV-н категории, проложена с учетом интересов землепользователей и рассчитана на пропуск автотранспортных средств, обслуживающие площадку куста скважин 586.

Назначение подъездной автомобильной дороги – обеспечение круглогодичного проезда к площадке куста скважин №586. В соответствии с СП 37.13330.2021 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* п.7.2.2 проектируемая подъездная автомобильная дорога относится к вспомогательным, межплощадочным, постоянным автомобильным дорогам с невыраженным грузооборотом.

Трасса автомобильной дороги к кусту №586 - берет начало на оси существующей автодороги К-17 – К-17б и следует в юго-восточном направлении до куста скважин №586.

ВЛ 6 кВ  на куст скважин №586 (объект 003.181.850)

Электроснабжение куста скважин №586  запроектировано в соответствии с техническими требованиями на проектирование электрических сетей и электрооборудования куста скважин добычи нефти №586 УНПА «Каменное» АО«РН-Няганьнефтегаз» №2173 от 30.04.2021 г.

Источником  электроснабжения для проектируемых  потребителей куста скважин                  № 586 является ПС 35/6 кВ  «№3».

Электроснабжение куста скважин №586 выполнено по двум одноцепным ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ  «N3».

- линия 1.1 – 5,078 км;

- линия 1.2 – 5,113 км;

- линия 2.1  – 0,095 км;

- линия 2.2  – 0,107 км;

- линия на установку ПАРН – 0,093 км;

- линия 2 на установку ПАРН – 0,144 км.

Для повышения надежности электроснабжения в проекте предусматривается установка пункта секционирования на базе реклоузеров. Предусмотрена работа пункта секционирования в режиме АВР.

К установке по трассам проектируемых ВЛ 6 кВ приняты стальные опоры по типовой серии №25.0074. Провод выбран марки АС95/16,0.

Провод на проектируемых ВЛ 6 кВ выбран по допустимому току при максимальной нагрузке в аварийном режиме.

В проекте предусмотрено переустройства:

- переустройство №1 ВЛ 6 кВ ф.3-17 – 0,186 км, демонтаж двух одностоечных опор;

- переустройство №1 ВЛ 6 кВ ф.3-18 – 0,198 км, демонтаж двух одностоечных опор;

- переустройство №2 ВЛ 6 кВ ф.3-17 – 0,058 км;

- переустройство №2 ВЛ 6 кВ ф.3-18 – 0,067 км, демонтаж одной двухстоечной опоры;

- переустройство №3 ВЛ 6 кВ ф.3-17 – 0,097 км, демонтаж одной одностоечной опоры;

- переустройство №3 ВЛ 6 кВ ф.3-18 – 0,096 км, демонтаж одной одностоечной опоры.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика проектируемых линейных объектов

| №№ п/п | Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нефтесборный трубопровод « к. 586 - т.вр.к.586» | Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста скважин № 586 до т.вр.к.586 |
|  |  | Транспортируемая среда – вода+нефть+газ |
|  |  | Рабочее давление – 4 МПа |
|  |  | Диаметр нефтесборного трубопровода «к.586 -т.вр.к.586» – 159х6 мм |
|  |  | Протяженность участка нефтесборного трубопровода «к.586 -т.вр.к.586» - 2,5169 км |
|  |  | Узлы задвижек №1, 2 |
| 2. | Высоконапорный водовод «т.вр.к.17б – к.586» | Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищенной пластовой воды от узла задвижек №2В (т.вр.к.17б) до узла задвижек №1 (к.586) |
|  |  | Источник воды – очищенная пластовая вода от КНС-5 Каменного ЛУ |
|  |  | Максимально рабочее давление – 21 МПа |
|  |  | Диаметр трубопровода – 168х14 мм |
|  |  | Протяженность – 5,103 км |
|  |  | Узлы задвижек №1, 2В |
| 3. | Автомобильная дорога «Поворот на куст №586 – куст №586» | Категория – IV-н |
|  |  | Протяженность – 2,236 км |
| 4. | ВЛ 6 кВ на куст скважин №586 | Назначение – электроснабжение потребителей куста скважин №586 |
|  |  | Протяженность линии 1.1 – 5,078 км |
|  |  | Протяженность линии 1.2 – 5,113 км |
|  |  | Протяженность линии 2.1 – 0,095 км |
|  |  | Протяженность линии 2.2 – 0,107 км |
|  |  | Протяженность линии 1 на установку ПАРН – 0,093 км |
|  |  | Протяженность линии 2 на установку ПАРН – 0,144 км |
|  |  | Протяженность переустройства №1 ВЛ 6 кВ ф.3-17 – 0,186 км |
|  |  | Протяженность переустройства №1 ВЛ 6 кВ ф.3-18 – 0,198 км |
|  |  | Протяженность переустройства №2 ВЛ 6 кВ ф.3-17 – 0,058 км |
|  |  | Протяженность переустройства №2 ВЛ 6 кВ ф.3-18 – 0,067 км |
|  |  | Протяженность переустройства №3 ВЛ 6 кВ ф.3-17 – 0,097 км |
|  |  | Протяженность переустройства №3 ВЛ 6 кВ ф.3-18 – 0,096 км |

Источником сырья является продукция добывающих и нагнетательных скважин (при отработке на нефть) - сырая нефть (с содержанием пластовой воды) и попутный нефтяной газ.

На месторождении принят механизированный способ эксплуатации скважин с помощью насосных установок ЭЦН. Проектной документацией принята герметизированная система совместного сбора нефти и газа. Продукция скважин по существующим нефтегазосборным сетям поступает на УПСВ Красноленинского нефтегазоконденсатного  месторождения, где происходит сепарация нефти, предварительный сброс воды.

Для измерения дебита скважин все площадки кустов скважин обустроены измерительными установками (ИУ).

Добыча ведется с поддержанием пластового давления с использованием для закачки в продуктивные пласты очищенной пластовой воды от КНС-5.

Подача жидкости в нагнетательные скважины, расположенные на кустах скважин, осуществляется по системе высоконапорных водоводов, от блока напорной гребенки, до точек врезок в выкидные линии, добывающих скважин, переводимых под нагнетание. Все нагнетательные скважины в первоначальный период эксплуатации отрабатываются на нефть.

В нагнетательные скважины поступает очищенная пластовая вода от КНС-5 через блок напорной гребенки, где осуществляется измерение расхода закачиваемой воды.

Пожаротушение площадки куста скважин осуществляется первичными средствами  пожаротушения и передвижной техникой. Забор воды  из высоконапорного водовода осуществляется передвижной техникой через редуцирующее устройство, производительность редуцирующего устройства – до 60 л/с

Годовое потребление электроэнергии проектируемых потребителей составляет W= 8054,0 тыс. кВт*ч.

Санитарно-бытовое обеспечение выездных бригад при выполнении периодического обслуживания куста скважин № 586, удаленного от стационарных пунктов обогрева более чем на 150 метров, предусмотрено в устройстве передвижного исполнения (специализированном автотранспорте с помещением для обогрева и санузлом). Снабжение хозяйственно-питьевой водой предусмотрено в бутилированном виде в специализированном автотранспорте.

Источником сырья является продукция добывающих и нагнетательных скважин (при отработке на нефть) - сырая нефть (с содержанием пластовой воды) и попутный нефтяной газ.

На месторождении принят механизированный способ эксплуатации скважин с помощью насосных установок ЭЦН. Проектной документацией принята герметизированная система совместного сбора нефти и газа. Продукция скважин по существующим нефтегазосборным сетям поступает на УПСВ Красноленинского нефтегазоконденсатного  месторождения, где происходит сепарация нефти, предварительный сброс воды.

Для измерения дебита скважин все площадки кустов скважин обустроены измерительными установками (ИУ).

Добыча ведется с поддержанием пластового давления с использованием для закачки в продуктивные пласты очищенной пластовой воды от КНС-5.

Подача жидкости в нагнетательные скважины, расположенные на кустах скважин, осуществляется по системе высоконапорных водоводов, от блока напорной гребенки, до точек врезок в выкидные линии, добывающих скважин, переводимых под нагнетание. Все нагнетательные скважины в первоначальный период эксплуатации отрабатываются на нефть.

В нагнетательные скважины поступает очищенная пластовая вода от КНС-5 через блок напорной гребенки, где осуществляется измерение расхода закачиваемой воды.

Пожаротушение площадки куста скважин осуществляется первичными средствами  пожаротушения и передвижной техникой. Забор воды  из высоконапорного водовода осуществляется передвижной техникой через редуцирующее устройство, производительность редуцирующего устройства – до 60 л/с

Годовое потребление электроэнергии проектируемых потребителей составляет W= 8054,0 тыс. кВт*ч.

Санитарно-бытовое обеспечение выездных бригад при выполнении периодического обслуживания куста скважин № 586, удаленного от стационарных пунктов обогрева более чем на 150 метров, предусмотрено в устройстве передвижного исполнения (специализированном автотранспорте с помещением для обогрева и санузлом). Снабжение хозяйственно-питьевой водой предусмотрено в бутилированном виде в специализированном автотранспорте.

1.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Проектируемый объект располагается на землях промышленности Ханты-Мансийского района и землях  лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела Самаровского лесничества (Троицкое участковое лесничество, Троицкое урочище).

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.

Район проектируемого объекта представлять собой действующие промышленные и строительные площадки с развитой сетью внутрипромысловых и зимних автодорог с наличием подземных и надземных сооружений.

По автомагистрали осуществляется связь с основной базой строительства г. Нягань и столицей автономного округа г.Ханты-Мансийск. Ближайшая к району строительства и способная обеспечить приемку грузов железнодорожная станция расположена в г.Нягань Ханты-Мансийского автономного округа.

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2563257,52 | 998655,83 |
| 2 | 2563341,95 | 998671,70 |
| 3 | 2563348,02 | 998638,04 |
| 4 | 2563318,07 | 998632,60 |
| 5 | 2563440,57 | 997979,14 |
| 6 | 2563437,10 | 997919,46 |
| 7 | 2563158,91 | 996932,83 |
| 8 | 2563302,66 | 996366,61 |
| 9 | 2563472,23 | 996360,27 |
| 10 | 2563655,14 | 996392,34 |
| 11 | 2563654,93 | 996393,52 |
| 12 | 2563668,91 | 996395,99 |
| 13 | 2563665,36 | 996415,68 |
| 14 | 2563651,45 | 996413,22 |
| 15 | 2563626,51 | 996554,42 |
| 16 | 2563538,89 | 996538,97 |
| 17 | 2563339,88 | 996488,62 |
| 18 | 2563274,09 | 996748,90 |
| 19 | 2563255,54 | 996822,15 |
| 20 | 2563228,41 | 996929,41 |
| 21 | 2563524,31 | 997974,61 |
| 22 | 2563499,77 | 998071,57 |
| 23 | 2563387,02 | 998682,69 |
| 24 | 2563380,54 | 998681,62 |
| 25 | 2563377,19 | 998698,77 |
| 26 | 2563403,38 | 998703,84 |
| 27 | 2563519,31 | 998075,90 |
| 28 | 2563545,00 | 997974,44 |
| 29 | 2563249,18 | 996929,09 |
| 30 | 2563354,46 | 996512,94 |
| 31 | 2563534,65 | 996558,52 |
| 32 | 2563639,17 | 996577,03 |
| 33 | 2563643,15 | 996556,49 |
| 34 | 2563652,87 | 996558,00 |
| 35 | 2563654,12 | 996551,32 |
| 36 | 2563660,07 | 996552,29 |
| 37 | 2563660,70 | 996548,37 |
| 38 | 2563690,89 | 996553,18 |
| 39 | 2563713,07 | 996433,62 |
| 40 | 2563722,36 | 996425,74 |
| 41 | 2563684,72 | 996419,18 |
| 42 | 2563684,44 | 996422,04 |
| 43 | 2563689,45 | 996429,33 |
| 44 | 2563672,67 | 996519,81 |
| 45 | 2563660,36 | 996524,02 |
| 46 | 2563682,68 | 996397,17 |
| 47 | 2563939,91 | 996442,28 |
| 48 | 2563939,83 | 996443,82 |
| 49 | 2563952,29 | 996448,31 |
| 50 | 2563964,22 | 996458,34 |
| 51 | 2563971,89 | 996473,96 |
| 52 | 2563972,32 | 996487,21 |
| 53 | 2563985,20 | 996474,14 |
| 54 | 2564099,93 | 996494,32 |
| 55 | 2564094,59 | 996524,89 |
| 56 | 2564796,69 | 996648,66 |
| 57 | 2564803,43 | 996647,47 |
| 58 | 2565593,91 | 996094,01 |
| 59 | 2565596,47 | 996094,46 |
| 60 | 2565557,98 | 996199,96 |
| 61 | 2565706,32 | 996253,97 |
| 62 | 2565708,86 | 996246,97 |
| 63 | 2565973,14 | 996343,16 |
| 64 | 2566055,22 | 996117,65 |
| 65 | 2565975,60 | 996088,77 |
| 66 | 2565993,24 | 996040,00 |
| 67 | 2565956,43 | 996027,32 |
| 68 | 2565959,28 | 996019,57 |
| 69 | 2565734,47 | 995938,27 |
| 70 | 2565731,67 | 995945,34 |
| 71 | 2565700,75 | 995934,07 |
| 72 | 2565660,11 | 995919,33 |
| 73 | 2565638,19 | 995933,92 |
| 74 | 2565559,57 | 995990,89 |
| 75 | 2565466,59 | 996058,28 |
| 76 | 2565462,97 | 996060,90 |
| 77 | 2565210,98 | 996242,87 |
| 78 | 2564814,25 | 996531,03 |
| 79 | 2564740,66 | 996549,18 |
| 80 | 2564300,30 | 996471,61 |
| 81 | 2564304,67 | 996446,92 |
| 82 | 2564265,24 | 996440,06 |
| 83 | 2564267,51 | 996428,14 |
| 84 | 2564176,64 | 996412,44 |
| 85 | 2564174,63 | 996424,10 |
| 86 | 2563665,39 | 996334,32 |
| 87 | 2563661,03 | 996359,00 |
| 88 | 2563475,73 | 996326,36 |
| 89 | 2563473,41 | 996326,20 |
| 90 | 2563348,73 | 996330,86 |
| 91 | 2563303,17 | 996328,54 |
| 92 | 2563277,04 | 996329,17 |
| 93 | 2563123,64 | 996933,42 |
| 94 | 2563403,70 | 997926,29 |
| 95 | 2563406,63 | 997975,66 |
| 96 | 2563286,61 | 998626,92 |
| 97 | 2563263,60 | 998622,70 |
| 98 | 2561250,05 | 998157,95 |
| 99 | 2561450,46 | 998244,37 |
| 100 | 2561460,00 | 998221,00 |
| 101 | 2561409,76 | 998200,06 |
| 102 | 2561428,76 | 998158,37 |
| 103 | 2561344,73 | 998121,66 |
| 104 | 2561325,97 | 998162,46 |
| 105 | 2561261,67 | 998133,60 |
| 1 | 2563257,52 | 998655,83 |

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция проектируемых объектов.

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 34,4158.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов:

Площадка куста скважин № 586. Требования к архитектурным решениям не установлены.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры нефтяного месторождения (прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры  от 10.06.2022 г. № 21-4476/1 на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.08.2021г. № 12-Исх-22496 проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды на территории месторождения проводятся АО «РН-Няганьнефтегаз», где ведется постоянный контроль за работой нефтепромысловых объектов, проводятся плановые ремонтные работы трубопроводов, ревизия бездействующих участков нефтепроводов, контроль водных объектов, почвенного покрова, контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источники выбросов и контрольных точках.

С целью обеспечения требований охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности рекомендуется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 и «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» для предотвращения гибели объектов животного и растительного мира и снижения нагрузки на окружающий ландшафт предусмотрены следующие мероприятия:

не допускать движение транспорта, особенно гусеничного, по неорганизованным трассам;

стоянки транспорта и его мытье осуществлять только в специально отведенных и оборудованных местах;

отходы собирать в специально отведенных местах и по мере накопления вывозить на полигон для утилизации в соответствии с ПНООЛР;

размещение проектируемых объектов с учетом линий поверхностного стока, что предотвращает подтопление и изменение видового состава растительности.

В целях предотвращения гибели объектов животного и растительного мира запрещается:

выжигание растительности, хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного и растительного мира, ухудшения среды их обитания;

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться только на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных.

Для предотвращения гибели объектов животного и растительного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на территории производственной площадки, необходимо:

хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных обвалованных площадках;

максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;

обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных, где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов.

В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.

В месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях миграции, трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода.

Мероприятия по защите водной среды от загрязнения

Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа отражены в ГОСТ 17.1.3. 12-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше».

Общими мероприятиями по предотвращению загрязнения водоемов и подземных вод на объектах работ являются:

запрещение сооружения аккумулирующих емкостей (котлованов, резервуаров) в зонах питания подземных вод, на низких речных террасах, трещиноватых участках, особенно если подземные воды в этих отложениях используются для питьевого водоснабжения;

гидроизоляция и обвалование котлованов, площадок размещения технологического оборудования;

сбор в закрытые емкости конденсата и продуктов отложения при испытании скважин, отремонтированных участков трубопроводов, а также испытании и эксплуатации аппаратов очистки и осушки газа;

обустройство месторождений по герметизированной схеме с применением автоматического отключения скважин в случае аварийных порывов выкидных линий и других аварийных ситуациях;

исключение потерь нефти и газа при их добыче, сборе, хранении и транспортировке;

оснащение бригад по ликвидации аварийных сбросов техникой и биопрепаратами для обработки загрязненной поверхности;

сооружение деревянных ящиков для сбора твердых отходов и мусора и утепленного туалета с устройством выгреба у хозбытового комплекса, обеззараживание хозбытовых отходов в выгребных ямах и деревянных ящиках не реже двух раз в месяц;

соблюдение водоохранных зон и устройство зон санитарной охраны водозаборов.

Сокращение объемов потребления воды из поверхностных и подземных источников и уменьшение объемов образующихся сточных вод за счет:

соблюдения технологических регламентов при производстве работ;

замены водоемких технологических процессов безводными или маловодными;

внедрения оборотных и замкнутых систем водоснабжения;

использования систем воздушного охлаждения;

установки водомерных счетчиков для учета количества потребляемой воды.

В настоящем проекте контроль за состоянием вод предусмотрен при отсутствии аварий в процессе реконструкции промысловых трубопроводов. При возникновении аварийных ситуаций в системе добычи и нефтесбора об этом информируются местные органы власти и МЧС. Составляется специальная программа работ по контролю за водами в соответствии с возникшей ситуацией.

Мероприятия по защите атмосферного воздуха

В целях снижения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при проведении проектируемых работ предусмотрены следующие мероприятия:

- производство работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов необходимо осуществлять в специально отведенных местах;

- вести контроль содержания токсичных веществ в отработанных газах автотранспортных средств, строительной и спецтехники;

- оборудование мест временного хранения отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Предусматривается проведение мероприятий по снижению воздействия на почвенный покров с соблюдением правил экологической охраны почв.

Охрану плодородного слоя при строительстве нефтепромысловых объектов осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 и 17.5.3.06-85.

Включать назначенные пункты наблюдения в перечень объектов для мониторинга почв по планам графикам производственного контроля АО «РН-Няганьнефтегаз»

Не допускать сброс загрязняющих веществ за территорию нефтепромысловых объектов.

По мере выхода нефтепромысловых объектов из эксплуатации производить рекультивацию земель.

При выполнении указанных мероприятий негативного воздействия нефтедобычи на почвенный покров в ходе обустройства месторождения не ожидается.

1.9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектные решения, принятые в проектной документации обеспечивают достаточно высокую надежность и возможность безаварийной эксплуатации объектов при условии:

соблюдения проектных решений при строительстве;

качественного выполнения строительно-монтажных работ;

осуществления постоянного контроля за состоянием оборудования, трубопроводов, арматуры, окружающей среды, своевременного проведения профилактических работ, диагностики, ревизии, капитальных ремонтов и замены трубопроводов при эксплуатации;

соблюдения правил и требований промышленной и пожарной безопасности.

Также проектом предусмотрены мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений, мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах, мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ (статья 5) и ГОСТ 12.1.004-91 система обеспечения пожарной безопасности объектов включает в себя:

-систему предотвращения пожара;

-систему противопожарной защиты;

-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращение пожара

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается данным проектом следующими способами:

по пожарной опасности строительные конструкции, принятые в проекте, относятся к классу К0, строительные материалы относятся к негорючим материалам – НГ;

несущие каркасы блочно-модульных зданий и рамы оснований выполнены из металлопроката, стены и покрытия – из трехслойных сэндвич-панелей с негорючим утеплителем из минераловатных плит;

все применяемое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение на опасном производственном объекте;

установка технологического оборудования (содержащего взрывоопасные вещества) производится на открытых проветриваемых площадках или в отдельных блоках с учетом противопожарных разрывов, что снижает опасность при аварии, взрыве или пожаре;

трубопроводы проложены с соблюдением уклонов согласно Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». Трасса трубопровода расположена вдали от объектов инфраструктуры, опасных участков по трассам нет;

для предотвращения выделения взрывоопасных газов и паров в атмосферу и производственные помещения проектной документацией предусмотрена герметизация технологического процесса добычи, сбора, транспорта нефти и газа;

установка технологического оборудования (содержащего взрывоопасные вещества) производится на открытых проветриваемых площадках или в отдельных блоках с учетом противопожарных разрывов, что снижает опасность при аварии, взрыве или пожаре;

контроль, автоматизация и управление технологическими процессами.

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания обеспечивается данным проектом следующими способами:

при проведении ремонтных работ на технологических установках, арматурных узлах технологических трубопроводов предусматривается применение искробезопасного инструмента;

согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п.85 на каждой кустовой площадке предусмотрены головные светильники во взрывозащищенном исполнении с аккумуляторными батареями напряжением не более 12 В.

Система противопожарной защиты

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Система противопожарной защиты согласно главе 14 ФЗ №123 включает в себя следующие мероприятия:

эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей без учета применяемых средств пожаротушения и противодымной защиты;

защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно - планировочных и конструктивных мероприятий;

сооружение металлических площадок с ограждающими перилами для обеспечения безопасного обслуживания оборудования;

оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;

проектной документацией предусмотрено устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

тушение пожара на объекте предусмотрено силами подразделений пожарной охраны;

применение первичных средств пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования обслуживающим персоналом проектируемых объектов, а также личным составом подразделений пожарной охраны.

Для размещения и хранения первичных средств пожаротушения (огнетушителей), немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на площадках кустов скважин предусмотрены пожарные щиты ЩП-В. ЩП-Е в соответствии с приложениями 5 и 6 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2013г. №390.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности проектируемых объектов относятся:

ознакомление всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;

обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках, сооружениях и зданиях, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией;

установка перед въездом на территорию объекта схемы организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов. Помимо схемы, на территории объектов установлены знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015.

дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным установкам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

поддержание на территории установленного противопожарного режима (запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

не допускается загромождения подъездов, подходов и проходов к проектируемым объектам;

все работники организаций допускаются к работе только после прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч. по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются;

обслуживающий персонал обучается правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, периодически необходимо производить учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

принимать меры к устранению обнаруженных нарушений правил пожарной безопасности;

в организации определяют порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

ремонтно-восстановительное подразделение оснащается транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

вокруг взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории проектируемых объектов, необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, травы. Не допускается складирование (хранение) горючих материалов в указанной зоне;

запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;

не допускать замазученность производственной территории и оборудования;

промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал необходимо собирать в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы ЛВЖ засыпаются песком, замазученный песок собирается в герметичный контейнер;

противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

Порядок совместных действий персонала предприятия и подразделения пожарной охраны

При обнаружении пожара работники, обслуживающие проектируемые объекты, обязаны:

немедленно вызвать пожарную часть;

организовать встречу пожарного подразделения и оказать ему содействие;

сообщить дежурному диспетчеру;

вызвать к месту пожара старшего по объекту;

принять меры по ликвидации пожара первичными средствами.

Старший по объекту, прибывший к месту пожара, убедившись, что пожарная часть вызвана, обязан:

продублировать сообщение в пожарную часть, диспетчеру цеха;

сообщить о пожаре руководству предприятия;

организовать встречу пожарного подразделения и оказывать ему содействие;

удалить из опасной зоны сотрудников, не занятых ликвидацией пожара;

отключить электроэнергию, перекрыть инженерные коммуникации, остановить работу агрегатов и инженерных систем;

прекратить в пожароопасной зоне все работы, не связанные с тушением пожара;

в случае создания опасной ситуации, организовать спасение и эвакуацию работающих;

руководить тушением пожара с использованием первичных средств;

Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарного подразделения осуществляет старший по объекту, который обязан:

обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от поражения электрическим током, отравления, ожогов;

контролировать и соблюдать технику безопасности при тушении пожара;

организовать оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь при наличии пострадавших.

При прибытии пожарного подразделения старший по объекту, руководивший тушением пожара, обязан:

сообщить старшему пожарного подразделения необходимые сведения об особенностях горящего объекта и о ходе тушения пожара;

обеспечить безопасность работы пожарного подразделения от поражения электрическим током и других факторов.

Старший прибывшего пожарного подразделения организует штаб тушения пожара. В состав штаба включаются ответственные представители предприятия.

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Согласно исходным данным и требованиям, подлежащим учёту при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации от Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проектируемый объект «Каменный ЛУ. Куст скважин №586» – категорию по гражданской обороне не имеет, ближайшие объекты и города, отнесенные к категориям по ГО, отсутствуют.