Приложение

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 30.09.2022 № 200-н

Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 10.01.2022 № 1-н

- Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Основанием для разработки проектной документации по объекту местного значения  
«Сети электроснабжения 35-0,4 кВ с подстанциями для с. Елизарово, с.п. Кедровый, с.п. Кирпичный, с.п. Урманный, с.п. Красноленинский, Ханты-Мансийский район» (1 этап. Электроснабжение с.п. Кирпичный)» является Инвестиционная программа АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Данным проектом предусматривается строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. «Белогорье 1» с центром питания от РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ «Луговская» до существующей опоры № 136 от ТП 10/0,4 кВ № 7185051.

Строительство предусматривает в составе I этапа 3 пусковых комплекса:

1. ВЛЗ-10 кВ от опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. «Кирпичный» с центром питания от РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ «Луговская» до концевой анкерной опоры перехода на левом берегу р. Обь;

2. ВЛЗ-10 кВ от концевой анкерной опоры перехода на правом берегу р. Обь до ближайшей существующей опоры ВЛ-10 кВ в пос. Кирпичный;

3. ЛЭП-10 кВ - переход через р. Обь.

На проектируемом участке ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. «Белогорье 1» с центром питания от РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ «Луговская» ВЛЗ-10 кВ до проектируемой опоры № 78 анкерной опоры перехода на левом берегу р. Обь применен изолированный провод марки СИП-3 1х70, приняты деревянные анкерные опоры типа

УА20-1Дс и А20-1Дс; деревянные промежуточные опоры П20-1Дс и УП20-1Дс.

На проектируемом участке проектируемой ВЛ 10 кВ от проектируемой опоры № 81 анкерной опоры перехода на правом берегу р. Обь до существующей опоры № 136 ТП 10/0,4 кВ

№ 7185051 применен изолированный провод марки СИП-3 1х70, приняты деревянные анкерные

опоры типа УА20-1Дс и А20-1Дс; решетчатые анкерно-угловые опоры У35-1; деревянные промежуточные опоры П20-1Дс и УП20-1Дс.

На проектируемом участке ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры № 78 анкерной опоры

перехода на левом берегу р. Обь до проектируемой опоры № 81 анкерной опоры перехода на

правом берегу р. Обь применен провод для высоковольтных линий электропередачи компактированный типа Z cо стальным сердечником марки AACSRZ 649, приняты опоры ПП330-1/39, ПП330-1/75 и К330-1+5.

Общее направление трассы на северо-запад.

Основные характеристики проектируемой ВЛ, приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Основные характеристики проектируемой ВЛ3-10 кВ

| Поз. | Наименование |  | Проектируемая ВЛЗ-10 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. ВЛЗ-10 кВ от опоры №48 ВЛ-10 кВ ф. «Белогорье 1» с центром питания от РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ «Луговская» до концевой анкерной опоры перехода на левом берегу р. Обь |  |  |  |
| 1 | Протяженность ВЛ, км |  | 3,805 |
| 2 | Количество опор в линии, шт. |  | 77 |
| 2 | УА20-1Дс |  | 4 |
|  | А20-1Дс |  | 1 |
|  | П20-1Дс |  | 72 |
| 3 | Номинальное напряжение, Uном, кВ |  | 10 |
| 4 | Строительная длина фазного провода СИП-3 1х70, км |  | 11,397 |
| 5 | Количество цепей |  | 1 |
| 7 | Фундаменты |  | Свайные фундаменты из стальных труб различных конструкций |
| 8 | Масса металлоконструкций опор, т |  | 22,464 |
| 9 | Масса дерева, т |  | 21,56 |
| 10 | Временный отвод, га |  | 8,630334 |
| 11 | Постоянный отвод, га |  | 4,237805 |
| Часть 2. ВЛЗ-10 кВ от концевой анкерной опоры перехода на правом берегу р. Обь до ближайшей существующей опоры ВЛ-10 кВ в пос. Кирпичный |  |  |  |
| 12 |  | Протяженность ВЛ, км | 1,978 |
| 13 |  | Количество опор в линии, шт. | 41 |
|  |  | УА20-1Дс | 4 |
|  |  | У35-1+5 | 1 |
|  |  | У35-1 | 1 |
|  |  | А20-1Дс | 2 |
|  |  | П20-1Дс | 33 |
| 14 |  | Номинальное напряжение, Uном, кВ | 10 |
| 15 |  | Строительная длина фазного провода СИП-3 1х70, км | 5,891 |
| 16 |  | Количество цепей | 1 |
| 17 |  | Фундаменты | Свайные фундаменты из стальных труб различных конструкций |
| 18 |  | Масса металлоконструкций опор, т | 19,962 |
| 19 |  | Масса дерева, т | 10,92 |
| 20 |  | Временный отвод, га | 3,052899 |
| 21 |  | Постоянный отвод, га | 8,028714 |
| Часть 3. ЛЭП-10 кВ - переход через р. Обь |  |  |  |
| 22 |  | Протяженность ВЛ общая, км | 2,524 |
| 23 |  | Количество опор в линии, шт. | 4 |
|  |  | К330-1+5 | 2 |
|  |  | ПП330-1/39 | 1 |
|  |  | ПП330-1/75 | 1 |
| 24 |  | Номинальное напряжение, Uном, кВ | 10 |
| 25 |  | Строительная длина фазного провода Aero- Z AACSR-Z-649, км | 7,57 |
| 26 |  | Количество цепей | 1 |
| 27 |  | Фундаменты | Свайные фундаменты из стальных труб различных конструкций |
| 28 |  | Масса металлоконструкций опор, т | 262,261 |
| 29 |  | Временный отвод, га | 12,040254 |
| 30 |  | Постоянный отвод, га | 11,106193 |
| 31 |  | Район климатических условий: |  |
|  |  | а) по ветру | II |
|  |  | б) по гололеду | II |
|  |  | в) по интенсивности пляски проводов и тросов | умеренная |
|  |  | г) по среднегодовой продолжительности гроз | 40-60 |
|  |  | д) по степени загрязненности атмосферы (СЗА) | I |
| 32 | Температура воздуха, 0С: |  |  |
|  | а) среднегодовая |  | -1,2 |
|  | б) абсолютный минимум |  | - 49 |
|  | в) абсолютный максимум |  | 34,5 |

Воздушные линии электропередачи относятся к электросетевой инфраструктуре. Согласно

классификации Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) и ГОСТ 27751-2014 ВЛЗ-10 кВ относится к нормальному уровню ответственности.

Коэффициент надежности по ответственности объекта принимается равным 1,0.

Проектируемая ВЛ 10 кВ относится ко II классу уровня ответственности. Класс напряжения ВЛЗ – 10 кВ.

Строительные конструкции проектируемой ВЛ согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» относятся к негорючим (опоры металлические, фундаменты – металлические). Класс пожарной опасности строительных конструкций согласно 123-ФЗ, таблица 6 – не пожароопасные – К0.

Воздушная линия электропередачи, согласно СТО 56947007-33.040.10.139-2012, не имеет категории по пожарной безопасности.

Нормативный срок эксплуатации ВЛ – 50 лет. Воздушные линии электропередачи для

обеспечения срока эксплуатации подлежат согласно СТО 56947007-29.240.119-2012 систематическому наблюдение не реже 1 раз в 6 месяцев, периодичным осмотрам 2 раза в год и техническому освидетельствованию раз в 25 лет.

Расчетный ток ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. «Белогорье 1» с центром питания от РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ «Луговская» до существующей опоры № 136 от ТП 10/0,4 кВ № 7185051 равен 240 А.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен в Тюменской области, ХМАО-

Югра, Ханты-Мансийский район, с.п. Кирпичный.

Ближайший город – Ханты-Мансийск расположен в 34 км от участка изысканий по автомобильной дороге. Проезд к участку изысканий возможен по существующему автозимнику «Ханты-Мансийск — Луговской». Поселок расположен на правом берегу р. Обь.

Рельеф слаборасчлененный по густоте горизонтального расчленения (удаленности линий водоразделов от тальвегов эрозионных форм).

В физико-географическом плане район работ изысканий расположен в границах Западно-Сибирской провинции Лесной зоны Западно-Сибирской низменности.

Гидрографическая сеть участка изысканий принадлежит бассейну р. Обь. Также для местности характерно наличие болот и заболоченных участков.

Рельеф равнинный, с отдельными возвышенностями. Абсолютные отметки рельефа

изученной местности колеблются в пределах 25,10 – 47,04 м.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| №№ пункта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 348° 47' 6" | 7,1 | 964302,6 | 2644622,87 |
| 2 | 340° 55' 39" | 106,9 | 964309,56 | 2644621,49 |
| 3 | 340° 55' 35" | 202,0 | 964410,56 | 2644586,57 |
| 4 | 340° 55' 32" | 467,3 | 964601,47 | 2644520,56 |
| 5 | 340° 55' 31" | 750,3 | 965043,14 | 2644367,84 |
| 6 | 340° 55' 31" | 998,8 | 965752,25 | 2644122,64 |
| 7 | 344° 44' 4" | 14,8 | 966696,25 | 2643796,22 |
| 8 | 255° 27' 2" | 16,5 | 966710,54 | 2643792,32 |
| 9 | 289° 24' 28" | 120,5 | 966706,39 | 2643776,33 |
| 10 | 268° 43' 22" | 130,1 | 966746,43 | 2643662,68 |
| 11 | 249° 16' 8" | 1 513,5 | 966743,53 | 2643532,59 |
| 12 | 339° 33' 1" | 2,5 | 966207,79 | 2642117,1 |
| 13 | 249° 15' 57" | 83,2 | 966210,15 | 2642116,22 |
| 14 | 249° 15' 47" | 117,3 | 966180,68 | 2642038,37 |
| 15 | 162° 36' 46" | 1,0 | 966139,14 | 2641928,65 |
| 16 | 286° 51' 35" | 10,6 | 966138,15 | 2641928,96 |
| 17 | 196° 54' 34" | 12,0 | 966141,22 | 2641918,83 |
| 18 | 106° 53' 3" | 18,7 | 966129,74 | 2641915,34 |
| 19 | 162° 38' 45" | 1,5 | 966124,31 | 2641933,23 |
| 20 | 69° 15' 52" | 118,6 | 966122,87 | 2641933,68 |
| 21 | 69° 16' 0" | 83,0 | 966164,85 | 2642044,57 |
| 22 | 339° 31' 29" | 2,5 | 966194,22 | 2642122,16 |
| 23 | 69° 16' 10" | 1 511,5 | 966196,55 | 2642121,29 |
| 24 | 88° 42' 58" | 125,9 | 966731,57 | 2643534,91 |
| 25 | 109° 32' 5" | 100,2 | 966734,39 | 2643660,75 |
| 26 | 255° 28' 21" | 11,6 | 966700,9 | 2643755,14 |
| 27 | 164° 41' 52" | 17,1 | 966697,99 | 2643743,91 |
| 28 | 160° 55' 32" | 992,8 | 966681,47 | 2643748,43 |
| 29 | 160° 55' 31" | 754,5 | 965743,18 | 2644072,87 |
| 30 | 160° 55' 31" | 451,5 | 965030,11 | 2644319,44 |
| 31 | 160° 55' 39" | 199,8 | 964603,4 | 2644466,99 |
| 32 | 160° 55' 28" | 124,5 | 964414,53 | 2644532,29 |
| 33 | 170° 49' 10" | 5,0 | 964296,89 | 2644572,97 |
| 34 | 77° 45' 32" | 15,3 | 964291,94 | 2644573,77 |
| 35 | 218° 49' 47" | 11,1 | 964295,19 | 2644588,75 |
| 36 | 272° 5' 46" | 478,7 | 964286,58 | 2644581,82 |
| 37 | 272° 24' 41" | 45,6 | 964304,09 | 2644103,46 |
| 38 | 269° 19' 51" | 41,1 | 964306,01 | 2644057,87 |
| 39 | 269° 3' 3" | 205,2 | 964305,53 | 2644016,77 |
| 40 | 263° 26' 23" | 2 324,7 | 964302,13 | 2643811,55 |
| 41 | 263° 26' 19" | 24,3 | 964036,54 | 2641502,05 |
| 42 | 263° 26' 25" | 19,6 | 964033,76 | 2641477,88 |
| 43 | 263° 26' 58" | 24,4 | 964031,52 | 2641458,4 |
| 44 | 263° 26' 23" | 544,4 | 964028,74 | 2641434,19 |
| 45 | 310° 57' 4" | 68,0 | 963966,54 | 2640893,31 |
| 46 | 220° 56' 35" | 12,0 | 964011,11 | 2640841,95 |
| 47 | 130° 57' 39" | 73,3 | 964002,05 | 2640834,09 |
| 48 | 83° 26' 24" | 548,4 | 963954,01 | 2640889,43 |
| 49 | 83° 25' 43" | 24,4 | 964016,66 | 2641434,23 |
| 50 | 83° 27' 25" | 19,7 | 964019,45 | 2641458,45 |
| 51 | 83° 26' 29" | 24,3 | 964021,69 | 2641477,98 |
| 52 | 83° 26' 23" | 2 325,2 | 964024,47 | 2641502,16 |
| 53 | 88° 52' 51" | 205,8 | 964290,11 | 2643812,11 |
| 54 | 90° 42' 2" | 42,5 | 964294,13 | 2644017,91 |
| 55 | 91° 39' 39" | 53,8 | 964293,61 | 2644060,43 |
| 56 | 92° 7' 43" | 473,6 | 964292,05 | 2644114,23 |
| 57 | 39° 31' 26" | 32,3 | 964274,46 | 2644587,47 |
| 58 | 77° 45' 27" | 15,2 | 964299,38 | 2644608,03 |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с  изменением их местоположения

В данном проекте линейные объекты подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования; земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 35-0,4 кВ с подстанциями для с. Елизарово, с.п. Кедровый, с.п. Кирпичный, с.п. Урманный, с.п. Красноленинский, Ханты-Мансийский район» (1 этап. Электроснабжение с.п. Кирпичный)» составляет 19,7422 га.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

При строительстве проектируемого объекта предусматриваются мероприятия по защите инженерных коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН). Суть зонирования заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности и проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 22.10.2014г.) в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в департамент культуры автономного округа письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Работы должны быть приостановлены до принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта.

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №21-4589 от 09.09.2021 г. на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №12-Исх-7783 от 31.03.2021 г.  проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Основное воздействие на окружающую природную среду при реализации проектных решений будет происходить в период проведения строительных работ.

Воздействию подвергаются следующие основные компоненты окружающей среды:

- приземный слой атмосферы;

- природные  воды;

- ландшафт и почвенный покров;

- флора и фауна;

- социальная среда.

Настоящим проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, позволяющие до минимума свести отрицательное воздействие на природную среду в период строительства и эксплуатации.

### Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Для снижения негативного воздействия на поверхность земли в период строительства объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение границ земельных участков, отведенных под строительство объектов (запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и других объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ);

- движение автотехники и строительного отряда только в полосе земель, отведенных под строительство, по обустроенным дорогам и подъездам;

- предотвращение слива горюче-смазочных материалов на рельеф при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей;

- минимизация отходов потребления и строительства;

- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- рациональное и эффективное использование земли в границах отвода;

- запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения работ, особенно вне границ отвода и с использованием техники;

- недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и мойки автотранспорта и строительной техники на территории строительства;

- заправка строительной техники только при помощи специальных топливозаправщиков на оборудованной территории;

- стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках;

- запрещение выжигания растительности;

- рекультивация земель;

- предупреждение захламления строительной зоны мусором, отходами, путем установки в

районе производства работ контейнеров для бытовых и производственных отходов и регулярного вывоза последних в специально отведенные для этих целей места, специализированной организацией, имеющей лицензию на право производства работ по обращению с отходами. Выполнение работ должно вестись с соблюдением чистоты территории;

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления

естественного поверхностного стока воды.

Наиболее важным мероприятием, обеспечивающими предотвращение и (или) снижение

воздействия на почвенный слой строящихся объектов, является рекультивация земель.

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель.

Рекультивация земель - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными целями рекультивации земель, нарушенных строительством проектируемого объекта, являются:

- сохранение плодородия земель на уровне, существовавшем до начала строительства, и их восстановление;

- исключение развития или активизации опасных экзогенных процессов.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 и «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.95 г. № 525/67,

«Правилами проведения рекультивации и консервации земель», утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» рекультивация выполняется в два этапа:

1 – технический этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования;

2 – биологический этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель.

Земляные работы при строительстве объекта должны выполняться в соответствии с

СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Строгое соблюдение границ землеотвода, перемещение техники и транспорта только по

предусмотренным проездам, выполнение всех земляных работ с четким соблюдением технологии  их проведения сведут к минимуму степень нарушения участка, тем самым максимально минимизируют ущерб, наносимый земельным и почвенно-растительным ресурсам территории.

В соответствии с «Земельным кодексом Российской Федерации», земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

### Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира на уровне проектирования направлены на минимизацию всех видов техногенной нагрузки за счет оптимизации размещения объектов, максимального уменьшения объемов использования техники, грамотному планированию обращения с отходами. Воздействие в период строительства объекта носит временный и обратимый характер.

Для смягчения воздействия на растительность и животный мир при строительстве объекта предложен ряд природоохранных мероприятий, которые заключаются в следующем:

- проведение строительных работ в максимально короткие сроки;

- проведение строительных работ исключительно в пределах временной полосы отвода земель. Запрещение проезда транспорта вне существующих дорог;

- обеспечивается сохранение естественного режима стока вод;

- уборка строительного мусора, загрязненного минерального грунта (в случае непредвиденного загрязнения) с заменой его качественным;

- запрещение мойки машин и механизмов в строительный период на отведенном земельном участке;

- сохранение плодородного слоя почвы. Проведение рекультивации в максимально короткие сроки, с посевом многолетних быстрорастущих трав, необходимых для прикорма животных;

- запрещение выжигания растительности;

- не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно- кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;

- при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. При необходимости насаждения защитить специальными ограждениями;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах временной полосы отвода земель, особенно с наступлением темного времени суток;

- использование техники в надлежащем техническом состоянии с искрогасителями. Организация системы контроля над состоянием строительной техники и оборудования;

- с целью исключения вероятности возгорания на территории проектирования и прилегающей местности, все объекты строительства должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

Территория для размещения ВЛ выбрана с учетом минимального воздействия на окружающую среду.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемого объекта, что позволяет, в целом, свести негативное воздействие на экосистемы к минимально возможному и локализованному площадью отвода.

Согласно Постановления №997 от 13.08.1996г., при проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.

Линии электропередачи, опоры и изоляторы оснащаются специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно- защитные полосы.

В период строительно-монтажных работ в целях охраны растительности и животных необходимо обеспечить контроль за:

- строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

- проведением мониторинга состояния растительности и животного мира;

- локализацией деятельности в пределах существующей полосы отвода.

Проведение работ по строительству ВЛ и дальнейшей его эксплуатации проводить строго в соответствии с рекомендациями проекта и предусмотренными мероприятиями по защите растительности и животного мира.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На период проведения прокладки ВЛ, учитывая отсутствие источников постоянных выбросов, рассредоточенность выбросов загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность, основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-допустимых концентраций являются:

- соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении всех видов работ;

- выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических условий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечить снижение их концентраций в приземном слое воздуха;

- своевременное прохождение техникой ТО;

- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;

- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-монтажных работ;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности;

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора.

На период строительства основными источниками загрязнения атмосферы является дорожно-строительная техника. По завершению строительства прекратится загрязнение атмосферы соответствующими источниками.

### Мероприятия по обращению с отходами.

Предприятие в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» и природоохранными нормативными документами ведет учет образования, поступления, использования и размещения отходов производства и потребления.

Промышленные отходы временно накапливаются на территории предприятия в специально

отведенных местах. Размещение отходов в несанкционированных местах не допускается.

Места сбора отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных работ, с дальнейшими их использованием, утилизацией, обезвреживанием конкретизируются подрядной организацией по мере оформления договоров с лицензированными предприятиями.

Предприятие должно разделять и собирать образующиеся отходы по их видам, классам

опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного

сырья, переработку и последующее использование.

Условия сбора, накопления и временного хранения определяются классом опасности

отходов, способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте (инструкции) с учетом

агрегатного состояния и надежности тары.

Деятельность природопользователя должна быть направлена на сведение к минимуму

образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и утилизации, а также поиском

потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. Учету подлежат все виды отходов.

Ответственной за сбор, временное хранение и передачу отходов специализированным

организациям, в период проведения строительно-монтажных работ, является подрядная организация.

Контроль за состоянием окружающей среды на участке проведения работ осуществляется

службой подрядчика.

Особенности обращения с отходами в период строительства заключаются в следующем: время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ, отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места переработки и утилизации производится в процессе производства работ.

Передача отходов на переработку и утилизацию подрядной организацией осуществляется

только при наличии заключенных договоров с организациями, имеющими лицензию на право производства работ по обращению с отходами.

Условия хранения твердых промотходов определяются классом опасности отходов.

В период строительства предусмотрены площадки для сбора отходов оборудованные

контейнерами. Место размещения площадок для сбора отходов имеет твердое покрытие, ТКО и отходы подобные им собираются в металлический контейнер, отходы регулярно вывозятся.

Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем.

Проектом предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства работ в

период строительства:

- своевременный сбор и вывоз отходов и мусора;

- организованный раздельный сбор образующихся отходов по их видам, физическому

агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности и другим признакам в оборудованные места временного их хранения;

- условия и срок хранения накопленных отходов определяются исходя из требований

санитарно-эпидемиологических норм и правил, и грузоподъемностью транспорта, осуществляющего их перевозку;

- исключить случайное попадание отходов в окружающую среду (сварка производится над металлическим поддоном и т.п.);

- обеспечение необходимых условий при временном хранении отходов на открытых площадках в контейнерах без крышек, навалом и насыпью;

- отходы (кроме сыпучих), размещаются на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения и защемления или примерзания их к покрытию площадки;

- обеспечение эффективной защиты отходов при перевозке и временном хранении от воздействий атмосферных осадков и ветра (укрытие брезентом, оборудование навесом);

- транспортирование отходов должно исключать возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде (придорожных территорий, водотоков), здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. Транспортировка опасных отходов только специально оборудованным транспортом, лицензированными предприятиями;

- подходы к месту хранения отходов для применения грузоподъемных механизмов должны

быть свободны;

- при работе с отходами руководствоваться и соблюдать правила эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- периодически проверять состояния пожарной безопасности мест хранения искладирования. Своевременно убирать отходы горючих и самовозгорающихся веществ.

После окончания строительства подрядчику необходимо очистить всю отведенную для

строительства территорию от строительных и бытовых отходов и передать указанные отходы на утилизацию в соответствии с рекомендациями проекта.

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке отходов, воздействие их на окружающую среду при проведении строительно-монтажных работ будет сведено к минимуму.

### Мероприятия по охране недр

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» содержит правовые и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан РФ, а также прав пользования недрами.

Под недрами понимают верхнюю часть земной коры, в пределах которой возможна добыча

полезных ископаемых. Охрана недр имеет комплексный характер и рассматривается во взаимосвязи с охраной всей окружающей природной среды, поскольку использование недр, как правило, влечет за собой нарушение земель, уничтожение лесов и иной растительности, изменение режима поверхностных и подземных вод, загрязнение почв, вод и атмосферы.

Охрана недр включает мероприятия против загрязнения, агрессивности и коррозионной

активности геологической среды, а также мероприятия, направленные на устранение последствий загрязнения компонентов геологической среды:

- профилактические, направленные на сохранение естественного качества подземных вод

и грунтов;

- локализационные, препятствующие развитию сформировавшегося очага загрязнения и повышенной коррозионной активности;

- восстановительные, проводимые для ликвидации загрязнения и восстановления природного качества компонентов геологической среды.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране недр:

- в случае аварийных разливов или подтеков горюче-смазочных материалов (от строительной техники), производится выемка загрязненного грунта, с заменой его на чистый;

- предотвращение загрязнения недр (водоемов, грунтов, подземных вод);

- исключение попадания загрязненных сточных вод в окружающую среду;

- рациональное размещение оборудования на территории;

- организация работ по рекультивации;

- использование сети существующих дорог для обслуживания проектируемого объекта;

- очистка строительной площадки от образующихся отходов: площадка временного размещения отходов оснащена контейнерами.

Неукоснительное соблюдение проектных решений и контроль качества строительно-монтажных работ, непрерывный мониторинг обеспечит надежную охрану недр. При эксплуатации объектов воздействие на недра не оказывается.

Основные мероприятия по охране недр базируются на предотвращении потерь при добыче

и транспортировке полезных ископаемых к местам переработки и использования. Настоящим проектом добыча полезных ископаемых не предусмотрена.

### Мероприятия по уменьшению воздействия физических факторов

На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может быть потенциальным источником шумового воздействия.

Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.

Для снижения негативного воздействия строительного шума, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована на минимальный уровень шума;

- проведение работ, на участках трассы приближенных к жилой застройке, только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20.00 до 8.00 часов);

- осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

- оптимальное расположение оборудования. Критерием выбора оптимального расположения является наибольшее расстояние от ближайших жилых домов;

- осуществление профилактического ремонта механизмов.

### Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод

Для предупреждения негативного воздействия на поверхностные воды при строительстве объектов предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

- запрет проезда транспорта вне проездов и дорог;

- запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

- использование химически не агрессивных строительных материалов, рекомендованных к использованию соответствующими нормативными документами;

- использование машин и механизмов в исправном состоянии, во избежание возможности

пролива нефтепродуктов;

- очистка временно занимаемой территории от строительного мусора, неизрасходованных

материалов и других загрязнителей по окончании производства работ;

- установка биотуалета на строительной площадке;

- оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Категорически запрещено оказывать воздействие на водоёмы в период нереста рыб (май, первая декада июня).

Работы рекомендуется выполнять в зимний период времени.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Согласно требованиям ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ целью создания системы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Применение системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты исключает возможность превышения нормативных значений пожарного риска, установленных требованиями ст. 93 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с ст.5 п.3 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и ст.17 п.5 ФЗ от 30.12.2009 г.        № 384-ФЗ система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений разработана согласно требованиям ст.5, главы 13, 14, 19 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и гл.3, ст.17 п.5 ФЗ       от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.

Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта

Система предотвращения пожара обеспечивается выполнением мероприятий по исключению образования горючей среды и появления в ней источников возгорания.

Для исключения образования горючей среды, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- применение негорючих веществ и материалов;

- изоляция горючей среды от источников зажигания;

Для исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества.

Система противопожарной защиты

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивно-планировочных решений сооружений, а также применением средств противопожарной защиты.

Система противопожарной защиты предусматривает выполнение одной или нескольких следующих задач:

- снизить опасность воздействия опасных факторов пожара на людей до нормативного значения или исключить ее полностью;

- локализовать пожар на объекте и предотвратить распространение пожара на близлежащие объекты;

- сохранить работоспособность объекта в условиях пожара до принятия мер по его локализации или тушению;

- снизить опасность воздействия опасных факторов пожара на близлежащие объекты до нормируемого порогового значения или исключить полностью;

- своевременно передать сообщения о пожаре (только в совокупности с другими задачами) и сформировать импульс на управление системой оповещения людей о пожаре;

- потушить пожар на объекте.

В составе системы противопожарной защиты на проектируемом объекте предусмотрены:

- объемно-планировочные решения и средства, обеспечивающие ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Здания, строения на проектируемом объекте отсутствуют.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты должен предусматривать:

- организацию пожарной охраны;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения – в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В данной проектной документации мероприятия по обеспечению гражданской обороны не предусмотрены.

Приложение 2

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 10.01.2022 № 1-н

- Чертеж  межевания территории

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации линейного объекта «Сети электроснабжения 35-0,4 кВ с подстанциями для с. Елизарово, с.п. Кедровый, с.п. Кирпичный, с.п. Урманный, с.п. Красноленинский, Ханты-Мансийский район» (1 этап. Электроснабжение с.п. Кирпичный)», расположенного в Тюменской области, ХМАО- Югра, Ханты-Мансийский район.

Образование земельных участков предусматривается на Землях лесного фонда.

Общая площадь проекта межевания территории в границах зоны планируемого размещения объекта составляет 4,6745 га.

Площади вновь образуемых земельных участков представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об образуемых земельных участках

| Условные номера образуемых земельных участков | Номера характерных точек образуемых земельных участков | Устанавливаемый проектом вид разрешенного использования ЗУ | Площадь, га | Категория земль | Способ образования ЗУ | Сведения об исходных земельных участках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:02:0000000:6709:ЗУ1 | н1-н1 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 3,8428 | Земли лесного фонда | Раздел с сохранением исходного в измененных границах | 86:02:0000000:6709 |
| 86:02:0000000:6709:ЗУ2 | н1-н1 |  | 0,1905 |  |  | - |
| 86:02:0707002:55/чзу1 | н1-н1 |  | 0,2074 |  | Образование части земельного участка | 86:02:0707002:55 |
| 86:02:0707002:54/чзу1 | н1-н1 |  | 0,4338 |  |  | 86:02:0707002:54 |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для  государственных или муниципальных нужд.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Вид разрешённого использования образуемых земельных участков устанавливается согласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 – «Энергетика» (код.6.7)

Согласно статье 25 ЛК РФ виды использования лесов (земли лесного фонда) - Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Виды разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| № | Условный номер образуемого земельного участка | Виды использования лесов (земли лесного фонда) ст. 25 ЛК | Планируемый вид разрешённого использования образуемого земельного участка согласно Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 после перевода категории земель | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:02:0000000:6709:ЗУ1 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Энергетика – 6.7 | Земли лесного фонда |
| 2 | 86:02:0000000:6709:ЗУ2 |  |  |  |
| 3 | 86:02:0707002:55/чзу1 |  |  |  |
| 4 | 86:02:0707002:54/чзу1 |  |  |  |

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Проектируемый объект расположен в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на землях лесного фонда, находящихся в ведении Самаровского  лесничества, Кедровское участкового лесничества,  Троицкого урочища, квартал 123, 124.

Самаровского  лесничества, Кедровское участкового лесничества Пойменного урочища квартал 40.

Целевое назначение лесов – защитные леса.

| Проектная документация лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ноября 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший отдела - участковый лесничий Самаровского территориального отдела - лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ф.и.о., должности и наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший отдела - участковый лесничий Самаровского территориального отдела - лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.С.Яцков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель директора по капитальному строительству АО "ЮТЭК-Региональные сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.М.Хохлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций лиц, проводивших обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующий на основании доверенности № 13/19 от 09.01.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| провели натурное техническое обследование лесного участка, выбранного на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выписки из Государственного лесного реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.08.2021 г. |  |  |  |  |  | № |  | 86/000/21/224 |  |  |  | , |  |  |  |
| от 15.11.2021г. №86/000/21/335 |  |  |  |  |  |  |  | в целях (объект): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сети электроснабжения 35-0,4 кВ с подстанциями для с. Елизарово, с.п. Кедровый, с.п. Кирпичный, с.п. Урманный, с.п. Красноленинский, Ханты-Мансийский район» (1 этап. Электроснабжение с.п. Кирпичный)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (п. п. 13 п.1 ст. 25 ЛК РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При натурном обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участок расположен в |  |  |  |  |  |  |  | защитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесах |  |  |  |
| категории защитных лесов: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса,примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции), ценные (категория: нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самаровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничества |  |  |  |  | Кедровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  | Троицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | урочища, |  |  |  |  |  |  |
| в кварталах №№ |  |  |  | 123,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учётной записи в государственном лесном реестре № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:02:0000000:6709:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Участок расположен в |  |  |  |  |  |  |  | защитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесах |  |  |  |
| категории защитных лесов: ценные (категория: нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самаровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничества |  |  |  |  | Кедровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  | Троицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | урочища, |  |  |  |  |  |  |
| в кварталах №№ |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учётной записи в государственном лесном реестре № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:02:0000000:6709:ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участок расположен в |  |  |  |  |  |  |  | защитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесах |  |  |  |
| категории защитных лесов: ценные (категория: нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самаровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничества |  |  |  |  | Троицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  | Пойменного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | урочища, |  |  |  |  |  |  |
| в квартал № |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учётной записи в государственном лесном реестре № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:02:0707002:55/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участок расположен в |  |  |  |  |  |  |  | защитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесах |  |  |  |
| категории защитных лесов: ценные (категория: нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самаровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничества |  |  |  |  | Троицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  | Пойменного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | урочища, |  |  |  |  |  |  |
| в квартал № |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учётной записи в государственном лесном реестре № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:02:0707002:54/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район: |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лесистость муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,8 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общая площадь участка: |  |  |  |  |  |  |  | 4,6745 га, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь-всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытые лесной растительностью |  | в том числе, покрытые лесными культурами |  |  | лесные питомники и плантации |  | непокрытые лесной растительностью |  | Итого |  |  | дороги |  | просеки |  |  | болота |  |  | другие |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 4,6745 |  | 4,6745 |  | - |  |  | - |  | - |  | 4,6745 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на проектируемом лесном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участкового лесничества |  |  |  |  | Наименование урочища (при наличии) |  |  |  |  |  |  | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |  | Перечень лесных кварталов или их частей |  |  | Перечень лесных выделов или их частей |  |  | Площадь (га) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Кедровское |  |  |  |  | Троицкое |  |  |  |  |  |  | Участки леса вокруг сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  | 123 |  |  | 25 |  |  | 0,2663 |  |  |  |  |
| Кедровское |  |  |  |  | Троицкое |  |  |  |  |  |  | Участки леса вокруг сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  | 124 |  |  | 16 |  |  | 0,6507 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,917 |  |  |  |  |
| 5. Сведения об обременениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Характеристика лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Номер лесного квартала | Номер лесотакса- ционного выдела | Преобладающая порода | Площадь(га)/ запас древесины (куб.м) |  |  | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молодняки | Средне- возрастные | Приспе- вающие | Спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Аренда сроком на 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сети электроснабжения 35-0,4 кВ с подстанциями для с. Елизарово, с.п. Кедровый, с.п. Кирпичный, с.п. Урманный, с.п. Красноленинский, Ханты-Мансийский район» (1 этап. Электроснабжение с.п. Кирпичный)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:02:0000000:6709:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные* | Кедровское / Троицкое | 124 | 24 | П | 0,3159 | / | 54 |  |  |  | 0,3159/54 |
| Защитные | Кедровское / Троицкое | 124 | 14 | П | 0,0019 | / | 0 |  |  |  | 0,0019/0 |
| Защитные* | Кедровское / Троицкое | 124 | 19 | П | 1,524 | / | 381 |  |  |  | 1,524/381 |
| Защитные* ОЗУ | Кедровское / Троицкое | 124 | 16 | Е | 0,6507 | / | 163 |  |  |  | 0,6507/163 |
| Защитные* | Кедровское / Троицкое | 124 | 18 | П | 0,8554 | / | 231 |  |  |  | 0,8554/231 |
| Защитные* ОЗУ | Кедровское / Троицкое | 123 | 25 | ОС | 0,2663 | / | 56 |  |  |  | 0,2663/56 |
| Защитные* | Кедровское / Троицкое | 123 | 31 | К | 0,2286 | / | 55 |  | 0,2286/55 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 3,8428 | 940 |  |  | 0,2286/55 |  | 3,6142/885 |
| 86:02:0000000:6709:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные* | Кедровское / Троицкое | 124 | 24 | П | 0,1905 | / | 32 |  |  |  | 0,1905/32 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1905 |  | 32 |  |  |  | 0,1905/32 |
| 86:02:0707002:55/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные* | Троицкое / Пойменное | 40 | 15 | ИВ | 0,2074 |  | 17 |  |  |  | 0,2074/17 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,2074 |  | 17 |  |  |  | 0,2074/17 |
| 86:02:0707002:54/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные* | Троицкое / Пойменное | 40 | 69 | ИВ | 0,1729 |  | 9 |  |  | 0,1729/9 |  |
| Защитные* | Троицкое / Пойменное | 40 | 70 | ИВ | 0,2609 |  | 13 |  |  | 0,2609/13 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4338 |  | 22 |  |  | 0,4338/22 |  |
| Всего по отводу: |  |  |  |  | 4,6745 | / | 1011 |  | 0,2286/55 | 0,4338/22 | 4,0121/934 |
| * - нерестоохранные полосы лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лесного квартала | Номер лесотакса- ционного выдела | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины (куб.м/га) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молод- няки | Средне- возраст- ные | Приспе- вающие | Спелые и перестой- ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кедровское участковое лесничество, Троицкое урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 24 | Защитные* | П | 3П2Е3ОС2Б+К+ОС+Б | 140 | 4 | 0,5 |  |  |  | 170 |
| 124 | 14 | Защитные | П | 4П2Е1К2Б1ОС | 140 | 3 | 0,7 |  |  |  | 270 |
| 124 | 19 | Защитные* | П | 3П2Е1К2Б2ОС+Л | 140 | 4 | 0,7 |  |  |  | 250 |
| 124 | 16 | Защитные* | Е | 3Е2К1П3ОС1Б | 130 | 4 | 0,7 |  |  |  | 250 |
| 124 | 18 | Защитные* | П | 4П2Е1К2Б1ОС | 140 | 3 | 0,7 |  |  |  | 270 |
| 123 | 25 | Защитные* | ОС | 5ОС2Б1К1Е1П | 110 | 3 | 0,7 |  |  |  | 210 |
| 123 | 31 | Защитные* | К | 3К2Е2П2ОС1Б | 160 | 4 | 0,5 |  | 240 |  |  |
| 40 | 15 | Защитные* | ИВ | 7ИВ2ИВ1Б | 45 | 3 | 0,5 |  |  |  | 80 |
| 40 | 69 | Защитные* | ИВ | 10ИВ+ИВ | 25 | 3 | 0,6 |  |  | 50 |  |
| 40 | 70 | Защитные* | ИВ | 10ИВ | 25 | 3 | 0,6 |  |  | 50 |  |

| 6.3 Объекты лесной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотакса- ционный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 Объекты лесного семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотакса- ционный выдел | Наименование объекта лесного семеноводства | Единица измерения | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотакса- ционный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| 7. Участок | пригоден |  |  |  |  |  |  |  | для заявленных целей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (пригоден или не пригоден) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Цели использования: всего |  |  | 4,6745 | га, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (п. п. 13 п.1 ст. 25 ЛК РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 4,6745 | га, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защитные леса |  |  | 4,6745 |  |  | га |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационные леса |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |
| 9. При составлении акта натурного технического обследования лесного участка сделаны следующие замечания и предложения (заключение территориального отдела - лесничества является обязательным пунктом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний и предложений нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При проведении натурного обследования проектируемого лесного участка были выявлены следующие несоответствия с материалами лесоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Проектом не предусмотрено.

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| №№ пункта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:02:0707002:54/чзу1 |  |  |  |  |
| 1 | 160° 47' 49" | 73,6 | 964989,77 | 2644372,91 |
| 2 | 160° 47' 29" | 103,8 | 964920,26 | 2644397,12 |
| 3 | 271° 10' 58" | 27,1 | 964822,27 | 2644431,26 |
| 4 | 341° 3' 28" | 104,0 | 964822,83 | 2644404,14 |
| 5 | 341° 1' 54" | 64,9 | 964921,17 | 2644370,39 |
| 6 | 73° 1' 30" | 24,7 | 964982,56 | 2644349,29 |

| №№ пункта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:02:0707002:55/чзу1 |  |  |  |  |
| 1 | 89° 12' 0" | 28,7 | 964508,31 | 2644511,87 |
| 2 | 160° 41' 25" | 76,5 | 964508,71 | 2644540,52 |
| 3 | 272° 1' 16" | 10,2 | 964436,56 | 2644565,8 |
| 4 | 272° 13' 59" | 19,5 | 964436,92 | 2644555,6 |
| 5 | 341° 2' 45" | 60,7 | 964437,68 | 2644536,11 |
| 6 | 341° 6' 35" | 13,9 | 964495,13 | 2644516,38 |

| №№ пункта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:02:0000000:6709:ЗУ1 |  |  |  |  |
| 1 | 16° 55' 45" | 13,8 | 966175,92 | 2642065,26 |
| 2 | 69° 16' 19" | 30,8 | 966189,16 | 2642069,29 |
| 3 | 124° 54' 52" | 1,8 | 966200,07 | 2642098,12 |
| 4 | 69° 16' 30" | 21,8 | 966199,03 | 2642099,61 |
| 5 | 69° 16' 7" | 47,8 | 966206,76 | 2642120,04 |
| 6 | 69° 16' 15" | 50,0 | 966223,69 | 2642164,77 |
| 7 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966241,39 | 2642211,54 |
| 8 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966259,09 | 2642258,3 |
| 9 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966276,79 | 2642305,06 |
| 10 | 69° 16' 15" | 50,0 | 966294,49 | 2642351,82 |
| 11 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966312,19 | 2642398,59 |
| 12 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966329,89 | 2642445,35 |
| 13 | 69° 16' 15" | 50,0 | 966347,59 | 2642492,11 |
| 14 | 69° 16' 39" | 50,0 | 966365,29 | 2642538,88 |
| 15 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966382,98 | 2642585,64 |
| 16 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966400,68 | 2642632,4 |
| 17 | 69° 16' 15" | 50,0 | 966418,38 | 2642679,16 |
| 18 | 69° 16' 0" | 50,0 | 966436,08 | 2642725,93 |
| 19 | 69° 16' 11" | 295,0 | 966453,78 | 2642772,69 |
| 20 | 69° 16' 8" | 425,0 | 966558,2 | 2643048,59 |
| 21 | 69° 16' 10" | 45,0 | 966708,64 | 2643446,07 |
| 22 | 69° 15' 59" | 47,2 | 966724,57 | 2643488,16 |
| 23 | 78° 56' 19" | 1,4 | 966741,29 | 2643532,33 |
| 24 | 88° 42' 49" | 42,8 | 966741,55 | 2643533,66 |
| 25 | 88° 43' 35" | 45,0 | 966742,51 | 2643576,42 |
| 26 | 88° 43' 46" | 41,0 | 966743,51 | 2643621,4 |
| 27 | 109° 32' 23" | 75,4 | 966744,42 | 2643662,43 |
| 28 | 109° 21' 7" | 40,9 | 966719,19 | 2643733,52 |
| 29 | 166° 7' 14" | 8,0 | 966705,64 | 2643772,1 |
| 30 | 59° 14' 31" | 10,0 | 966697,91 | 2643774,01 |
| 31 | 160° 56' 37" | 629,2 | 966703,04 | 2643782,63 |
| 32 | 219° 4' 28" | 4,3 | 966108,3 | 2643988,07 |
| 33 | 160° 55' 18" | 285,6 | 966104,95 | 2643985,35 |
| 34 | 261° 2' 58" | 21,3 | 965835,07 | 2644078,69 |
| 35 | 90° 0' 0" | 0,0 | 965831,75 | 2644057,61 |
| 36 | 340° 55' 23" | 283,2 | 965831,75 | 2644057,61 |
| 37 | 282° 29' 0" | 4,1 | 966099,37 | 2643965,06 |
| 38 | 340° 54' 17" | 622,2 | 966100,26 | 2643961,04 |
| 39 | 59° 21' 9" | 10,9 | 966688,24 | 2643757,49 |
| 40 | 344° 43' 39" | 5,8 | 966693,78 | 2643766,84 |
| 41 | 289° 32' 23" | 36,6 | 966699,42 | 2643765,3 |
| 42 | 289° 32' 2" | 74,0 | 966711,65 | 2643730,84 |
| 43 | 268° 42' 33" | 39,5 | 966736,4 | 2643661,08 |
| 44 | 268° 43' 35" | 45,0 | 966735,51 | 2643621,58 |
| 45 | 268° 43' 13" | 42,1 | 966734,51 | 2643576,6 |
| 46 | 249° 15' 49" | 46,5 | 966733,57 | 2643534,52 |
| 47 | 249° 16' 10" | 45,0 | 966717,09 | 2643490,99 |
| 48 | 249° 16' 8" | 425,0 | 966701,16 | 2643448,9 |
| 49 | 249° 16' 11" | 295,0 | 966550,72 | 2643051,42 |
| 50 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966446,3 | 2642775,52 |
| 51 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966428,6 | 2642728,76 |
| 52 | 249° 16' 15" | 50,0 | 966410,9 | 2642682 |
| 53 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966393,2 | 2642635,23 |
| 54 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966375,5 | 2642588,47 |
| 55 | 249° 16' 15" | 50,0 | 966357,8 | 2642541,71 |
| 56 | 249° 16' 39" | 50,0 | 966340,1 | 2642494,94 |
| 57 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966322,41 | 2642448,18 |
| 58 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966304,71 | 2642401,42 |
| 59 | 249° 16' 15" | 50,0 | 966287,01 | 2642354,66 |
| 60 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966269,31 | 2642307,89 |
| 61 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966251,61 | 2642261,13 |
| 62 | 249° 16' 0" | 50,0 | 966233,91 | 2642214,37 |
| 63 | 249° 16' 22" | 47,8 | 966216,21 | 2642167,61 |
| 64 | 249° 13' 24" | 22,2 | 966199,28 | 2642122,87 |
| 65 | 183° 40' 4" | 1,6 | 966191,4 | 2642102,1 |
| 66 | 249° 14' 57" | 39,3 | 966189,84 | 2642102 |
| №№ пункта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| 86:02:0000000:6709:ЗУ2 |  |  |  |  |
| 1 | 90° 0' 0" | 0,0 | 965831,75 | 2644057,61 |
| 2 | 81° 2' 58" | 21,3 | 965831,75 | 2644057,61 |
| 3 | 160° 55' 25" | 90,4 | 965835,07 | 2644078,69 |
| 4 | 259° 40' 41" | 21,3 | 965749,62 | 2644108,24 |
| 5 | 340° 55' 45" | 90,9 | 965745,81 | 2644087,32 |