Приложение

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 11.10.2022 № 205-н

Приложение 1

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 21.02.2022 № 28-н

Проект планировки территории для размещения объектов

капитального строительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»

Чертеж планировки территории

86:02:1214003:2766

86:02:1214003:972

4

1

5

20

3

2

86:02:1214003:2839

86:02:1214003:953

86:02:1214003:955

86:02:1214003:969

86:02:1214003:971

86:02:1214003:970

86:02:1214003:973

86:02:1214003:974

86:02:1214003:2839

86:02:1214003:948

86:02:1214003:945

86:02:1214003:946

86:02:1214003:956

86:02:1214003:958

86:02:1214003:954

86:02:1214003:35

86:02:1214003:957

86:02:1214003:959

86:02:1214003:960

86:02:1214003:944

86:02:1214003:946

Условные обозначения

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры     границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства     земельные участки, находящиеся в аренде ООО "Газпромнефть-Хантос"     границы земельных участков согласно сведениям ЕГРН

Ось проектируемой ВЛ

Ось проектируемого подъезда к кусту скважин     Ось проектируемой нефтегазосборной сети

точки границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства      кадастровый номер земельного участка

Лист 2

86:02:1001003:6168

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001003:4256

9

10

9

10

Схема размещения листов

Лист 3

Лист 2а

Лист 2а

Лист 4        Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 9б

Лист 9а

Лист 3

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

9

10

Схема размещения листов

Лист 3

Лист 2а

Лист 2а

Лист 4        Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 9б

Лист 9а

Лист 4

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

9

10

Схема размещения листов

Лист 3

Лист 2а

Лист 2а

Лист 4        Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 9б

Лист 9а

Лист 5

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

9

10

Схема размещения листов

Лист 3

Лист 2а

Лист 2а

Лист 4        Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 9б

Лист 9а

Лист 6

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 7

Лист 6

Лист 9б

Лист 10а

Лист 10б

Лист 8

Лист 11

Лист 9а

9

10

13

6

11

Лист 7

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

12

19	7

9	10	6

14

Схема размещения листов

Лист 3

Лист 2а

Лист 2а

Лист 4        Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

7

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 11

Лист 6

Лист 10б

Лист 10а

86:02:1001003:4256

86:02:1001003:4255

2:1001003:4256

14

86:02:1001003:4256

Лист 9

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

86:02:1

17

(оп.№252-оп.№253)

18

(оп.№252-оп.№253)

15

86:02:1001003:4256

8

а

Схема размещения листов

Лист 3

Лист 2а

Лист 2а

Лист 4        Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 11

Лист 10б	Лист 9а

Лист 10а

Лист 9б

8

б

Лист 10

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

6:02:1001003:4256

17

(оп.№203-оп.№204)

18

(оп.№203-оп.№204)

Схема размещения листов

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

8

86:02:1001003:4256

участок УЗ №207/2 - УЗ №207/1

16

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 6

Лист 5

Лист 4

8

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

а

8

б

Лист 11

Чертеж планировки территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001003:5837

8

86:02:1001003:4256

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 6

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства:

(Ханты-Мансийский, МСК-86, 2 зона) Контур 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 909869.09 | 2704176.44 |
| 2 | 909873.84 | 2704225.64 |
| 3 | 909945.09 | 2704240.12 |
| 4 | 909954.33 | 2704341.11 |
| 5 | 909929.94 | 2704342.97 |
| 6 | 909930.77 | 2704354.18 |
| 7 | 909939.41 | 2704467.41 |
| 8 | 909893.19 | 2704471.86 |
| 9 | 909879.25 | 2704538.79 |
| 10 | 909670.05 | 2704493.31 |
| 11 | 909551.08 | 2704504.73 |
| 12 | 909547.35 | 2704466.71 |
| 13 | 909491.83 | 2704454.18 |
| 14 | 909384.73 | 2704423.26 |
| 15 | 909377.70 | 2704359.85 |
| 16 | 909408.88 | 2704356.30 |
| 17 | 909385.45 | 2704203.54 |
| 18 | 909434.33 | 2704187.16 |
| 19 | 909438.54 | 2704198.67 |
| 20 | 909486.08 | 2704192.03 |
| 21 | 909592.73 | 2704203.14 |
| 22 | 909614.16 | 2704201.93 |

Контур 2

|  | № |  |  | X |  |  | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 953228.83 |  |  | 2733687.53 |  |  |
| 2 |  |  | 953221.87 |  |  | 2733695.22 |  |  |
| 3 |  |  | 953175.54 |  |  | 2733746.54 |  |  |
| 4 |  |  | 953177.46 |  |  | 2733757.48 |  |  |
| 5 |  |  | 953196.19 |  |  | 2733754.19 |  |  |
| 6 |  |  | 953207.97 |  |  | 2733821.21 |  |  |
| 7 |  |  | 953189.23 |  |  | 2733824.50 |  |  |
| 8 |  |  | 953342.54 |  |  | 2734698.02 |  |  |
| 9 |  |  | 953974.20 |  |  | 2735651.48 |  |  |
| 10 |  |  | 953235.00 |  |  | 2736616.72 |  |  |
| 11 |  |  | 952080.03 |  |  | 2737394.19 |  |  |
| 12 |  |  | 951186.70 |  |  | 2738338.85 |  |  |
| 13 |  |  | 950865.71 |  |  | 2738352.36 |  |  |
| 14 |  |  | 950884.55 |  |  | 2738765.92 |  |  |
| 15 |  |  | 950426.72 |  |  | 2738786.55 |  |  |
| 16 |  |  | 950432.93 |  |  | 2738924.36 |  |  |
| 17 |  |  | 950296.45 |  |  | 2738927.99 |  |  |
| 18 |  |  | 950074.54 |  |  | 2738937.35 |  |  |

| 19 | 948544.95 | 2739008.88 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 948457.61 | 2739031.77 |
| 21 | 948375.03 | 2739073.24 |
| 22 | 948126.76 | 2739223.74 |
| 23 | 948053.57 | 2739277.79 |
| 24 | 947620.42 | 2739088.81 |
| 25 | 947562.49 | 2738574.62 |
| 26 | 947514.62 | 2738431.01 |
| 27 | 947077.73 | 2737588.74 |
| 28 | 947461.28 | 2736988.68 |
| 29 | 947484.67 | 2736946.02 |
| 30 | 947458.91 | 2735792.89 |
| 31 | 947491.68 | 2735792.17 |
| 32 | 947534.54 | 2735789.22 |
| 33 | 947534.54 | 2735366.41 |
| 34 | 947701.92 | 2735199.03 |
| 35 | 947741.53 | 2735238.22 |
| 36 | 947588.52 | 2735391.80 |
| 37 | 947588.75 | 2735491.60 |
| 38 | 947591.72 | 2735625.53 |
| 39 | 947596.07 | 2735821.83 |
| 40 | 947584.58 | 2735822.09 |
| 41 | 947598.69 | 2736500.59 |
| 42 | 947521.21 | 2736500.67 |
| 43 | 947530.59 | 2736965.62 |
| 44 | 947479.21 | 2737050.09 |
| 45 | 947543.88 | 2737091.99 |
| 46 | 947467.00 | 2737212.19 |
| 47 | 947401.50 | 2737168.63 |
| 48 | 947132.59 | 2737589.43 |
| 49 | 947605.02 | 2738484.16 |
| 50 | 947671.78 | 2739061.28 |
| 51 | 947757.24 | 2738996.20 |
| 52 | 947806.68 | 2738901.26 |
| 53 | 948068.92 | 2739016.61 |
| 54 | 948150.85 | 2739082.93 |
| 55 | 948165.39 | 2739089.00 |
| 56 | 948198.80 | 2739095.92 |
| 57 | 948244.39 | 2739083.75 |
| 58 | 948396.15 | 2738992.10 |
| 59 | 948420.65 | 2738979.33 |
| 60 | 948442.19 | 2738970.19 |
| 61 | 948471.50 | 2738960.64 |
| 62 | 948504.73 | 2738953.41 |
| 63 | 948532.17 | 2738950.19 |
| 64 | 948690.60 | 2738942.77 |
| 65 | 950228.26 | 2738871.85 |
| 66 | 950224.79 | 2738795.65 |
| 67 | 950209.80 | 2738462.40 |
| 68 | 950203.87 | 2738353.42 |

| 69 | 951174.36 | 2738312.56 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 952062.39 | 2737373.51 |
| 71 | 953216.56 | 2736596.38 |
| 72 | 953940.79 | 2735649.97 |
| 73 | 953316.88 | 2734708.24 |
| 74 | 953162.18 | 2733828.52 |
| 75 | 953143.47 | 2733831.82 |
| 76 | 953131.68 | 2733764.80 |
| 77 | 953150.40 | 2733761.52 |
| 78 | 953146.42 | 2733738.88 |
| 79 | 953196.17 | 2733685.42 |
| 80 | 953210.40 | 2733669.85 |

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проект планировки территории объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» подготовлен на основании:

- Приказа Администрации Ханты-Мансийского района от 16 ноября 2021 года № 261-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»;

- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» С.И. Федоровым 17 марта 2021 г.;

Проект планировки территории для объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» разрабатывается в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122- ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ);

В соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для обеспечения устойчивого развития территории Ханты- Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по проекту «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» в границах Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Ханты-Мансийского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры.

Характеристика объектов капитального строительства

Проектом ««Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста

№31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» предусматривается строительство и реконструкция следующих объектов:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Куст скважин №31 |
| 2 | ВЛ 6 кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №31 - КТПН №4 Куст №31 |
| 3 | ВЛ 6 кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст №31 - КТПН №4 Куст №31 |
| 4 | ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №4 Куст № 31 - буровая установка Куст №31 |
| 5 | Подъезд к кусту скважин № 31 |
| 6 | Куст скважин № 216 |
| 7 | Подъезд к кусту скважин №216 |
| 8 | Нефтегазосборные сети К 216 - УЗ №207/2 |
| 9 | ВЛ 6 кВ №1 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216 |
| 10 | ВЛ 6 кВ №2 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216 |
| 11 | ВЛ 6 кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №216 - КТПН №2 Куст №216 |
| 12 | ВЛ 6 кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №216 - КТПН №2 Куст №216 |
| 13 | ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 216 - буровая установка Куст № 216 |
| 14 | Нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 |
| 15 | Подъезд к узлу задвижек УЗ «т.вр. К215» |
| 16 | Подъезд к узлу задвижек УЗ №207/1 |
| 17 | Переустраиваемая ВЛ-6кВ №1 ф.203-03 - ф.203-04 |
| 18 | Переустраиваемая ВЛ-6кВ №2 ф.203-03 - ф.203-04 |
| 19 | Инженерная подготовка амбара ПВО кустовой площадки №216 |
| 20 | Инженерная подготовка амбара ПВО кустовой площадки №31 |

Куст скважин № 31

Куст скважин №31 находится на расстоянии 2,5 км южнее по прямой от ближайшего населенного пункта п. Сибирский.

Проектируемая кустовая площадка расположена на отсыпанной территории (песок) и суходоле, порошей травянистой растительностью, кустарничком, а также небольшим участком древостоя (береза) высотой деревьев до 14м.

Абсолютные отметки поверхности составляют от 27,22 м БС до 32,51 м

БС.

Существующие	здания	и	сооружения	на	изыскиваемой	площадке

отсутствуют.

Куст скважин № 216

Куст скважин № 216 находится на расстоянии по прямой 42,7 км северо- восточнее от ближайшего населенного пункта с. Реполово и 71 км по автодороге.

Изыскиваемая кустовая площадка расположена за заболоченной местности, на севере с небольшими линзами воды, влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 48,63 м БС до 49,77

мБС.

Подъезд к кусту скважин №216

Начало	трассы	–	бровка	автодороги	к	ликвидированному жилому

городку куста скважин №215.

Общее направление трассы северо-западное. Конец трассы – куст скважин №216.

Проектируемая трасса автомобильная дорога проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,5м, небольшими линзами воды, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. Подробная информация представлена в текстовом Приложении П.

Минимальная отметка – 47,15м БС (дно воды), максимальная – 48,95м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 4 угла поворота, которые обусловлены местными условиями.

Подъезд к кусту скважин N 216 (заезд 2)

Начало трассы – проектируемая автомобильная дорога IVВ категории до куста скважин №216

Общее направление трассы северо-восточнее. Конец трассы – куст скважин №216.

Проектируемая трасса автомобильная дорога проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. Подробная информация представлена в текстовом Приложении П.

Минимальная отметка – 47,15м БС (дно воды), максимальная – 48,95м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет один угол поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №204 - КТПН №1 Куст № 204.

Общее направление трассы от северо-восточного до юго-восточного. Конец трассы – КТПН №1 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, небольшими линзами воды, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 45,50 м БС, максимальная – 49,01м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 10 углов поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №216-КТПН №1 Куст №216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №204 - КТПН №1 Куст № 204.

Общее направление трассы от северо-восточного до юго-восточного. Конец трассы – КТПН №1 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, небольшими линзами воды, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м.

Минимальная отметка – 45,50 м БС, максимальная – 48,98 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 10 углов поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ N1 т.вр. КТПН N1 Куст N 216 - КТПН N2 Куст N 216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216.

Общее направление трассы северо-восточное. Конец трассы – КТПН №2 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 48,69 м БС, максимальная – 49,01 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ N2 т.вр. КТПН N1 Куст N 216 - КТПН N2 Куст N 216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №216 - КТПН №1 Куст №216.

Общее направление трассы северо-восточное. Конец трассы – КТПН №2 куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 48,67м БС, максимальная – 48,98 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 216 - буровая установка Куст № 216

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N2 т.вр. КТПН N1 Куст N 216 - КТПН N2 Куст N 216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – буровая установка куста скважин №216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м.

Минимальная отметка – 48,67 м БС, максимальная – 48,87 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 216 - ПАРН №1

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N1 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N1 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 4,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. Минимальная отметка – 47,29 м БС, максимальная – 47,42 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угола поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 216 - ПАРН №1

Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N2 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – проектируемая ВЛ 6кВ N2 т.вр. Куст N 216 - КТПН N1 Куст N 216.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 4,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. Подробная информация представлена в текстовом Приложении П.

Минимальная отметка – 47,32 м БС, максимальная – 47,41 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который обусловлен заданием и местными условиями.

Сведения о пропускной способности трубопроводов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Проектируемые трубопроводы

| Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Пропускная способность по жидкости тыс.м³/ год /м³/сут |
| --- | --- | --- |
| Нефтегазосборные сети К 216 - УЗ №207/2 - участок УЗ №207/2 – УЗ №207/1 - участок УЗ №207/1 - т.вр. К 216 | 159х6 219х6 | 11,79-336,24/32,3-921,20 336,24-712,37/921,20-1951,7 |
| Нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 участок К 216 - УЗ «т.вр. К215» участок УЗ «т.вр. К215» - УЗ №207/1 перемычка от К 215 – узел задвижек УЗ «т.вр. К215» | 219х6 219х6 159х6 | 493,95/1353,3 700,58/1919,4 206,63/566,1 |

Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы предназначены для транспортировки, добываемой на кустовых площадках эмульсии, состоящей из нефти, пластовой воды и попутного нефтяного газа до точки врезки в существующую нефтегазосборную систему Южной части Приобскогоместорождения.

Проектируемый трубопровод нефтегазосборные сети К 216 – УЗ

№207/2 берет начало от проектируемого узла задвижек УЗ №207/2, который подключаются к существующим нефтегазосборным сетям К215-т.вр. К215, и заканчивается подключением к ранее запроектированному Узлу задвижек УЗ№221 (ш.ХНТ19-28) с расширением границ ограждения.

Проектируемый трубопровод   нефтегазосборные   сети   т.вр.   УЗ

№207/1 – К 216 берет начало от обвалования проектируемого куста скважин К 216, где подключается к проектируемому нефтесборному коллектору, и заканчивается подключением проектируемому узлу задвижек УЗ №207/1.

Проектируемая перемычка от К 215 – узел задвижек УЗ «т.вр. К215»

входящая в состав трассы нефтегазосборные сети т.вр. УЗ №207/1 – К 216 берет начало от ранее запроектированного куста скважин К 215, где через узел подключения к НК К 215 подключается к нефтесборному коллектору на выходе с измерительной установки (ИУ-1) и заканчивается подключением к

проектируемому узлу задвижек УЗ «т.вр. К215».

Общее направление трассы юго-восточное.

Проектируемая трасса перемычки частично проходит по отсыпанной песком территории и заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. На своем пути пересекает автомобильную дорогу и две ЛЭП 6 кВ.

Минимальная отметка – 48,89м БС, максимальная – 53,25м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет два 3 поворота, которые обусловлены местными условиями.

Участок УЗ №207/2 – УЗ №207/1

Начало трассы – УЗ №207/2.

Общее направление трассы юго-западное. Конец трассы – УЗ №207/1.

Проектируемая трасса перемычки проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. На своем пути пересекает автомобильную дорогу и две ЛЭП 6кВ.

Минимальная отметка – 48,61 м БС, максимальная – 49,78 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Подъезд к узлу задвижек УЗ «т.вр. К215»

Начало трассы – отмыкание от бровки существующего подъезда к кусту скважин № 215 10+289 км.

Общее направление трассы юго-восточное.

Конец трассы – УЗ «т.вр. К215».

Проектируемая трасса подъезда к узлу задвижек УЗ «т.вр. К215» проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3 м. На своем пути пересекает две ЛЭП 6 кВ.

Минимальная отметка – 48,90 м БС, максимальная – 50,40 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Подъезд к узлу задвижек УЗ №207/1

Начало трассы – отмыкание от бровки существующего подъезда к кусту скважин № 215 8+030 км.

Общее направление трассы юго-западное. Конец трассы – УЗ №207/1.

Проектируемая трасса подъезда к узлу задвижек УЗ №207/1 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью и редколесьем (сосна), высотой деревьев до 3м. На своем пути пересекает две ЛЭП 6кВ.

Минимальная отметка – 48,66м БС, максимальная – 49,77 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №1 ф.203-03 (оп.№252 - оп.№253)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№252. Общее направление трассы северо-восточное. Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№253.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6кВ ф.203-03 оп. №252 - оп. №253 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые автодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.91 м БС, максимальная – 49,07 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №2 ф.203-04 (оп.№252 - оп.№253)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№252. Общее направление трассы северо-восточное. Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№253.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6 кВ ф.203-04 оп. №252 - оп. №253 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые атодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.80м БС, максимальная – 49,20м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №1 ф.203-03 (оп.№203 - оп.№204)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№203. Общее направление трассы юго-восточное.

Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-03 оп.№204.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6 кВ ф.203-04 оп. №203 - оп. №204 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9 м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые автодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.66м БС, максимальная – 48,88м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Переустраиваемая ВЛ-6кВ №2 ф.203-04 (оп.№203 - оп.№204)

Начало трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№203. Общее направление трассы юго-восточное. Конец трассы – ВЛ-6кВ ф.203-04 оп.№204.

Проектируемая трасса переустраиваемой ВЛ-6 кВ ф.203-04 оп. №203 - оп. №204 проходит по заболоченной местности с глубиной болота до 6,9м, поросшей влаголюбивой растительностью. На своем пути пересекает проектируемые автодорогу и перемычку нефтепровода.

Минимальная отметка – 48.54 м БС, максимальная – 48,77 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота.

Подъезд к кусту скважин N 31

Начало трассы – проектируемая трасса подъезда к кусту скважин №31. Общее направление трассы северо-восточнее.

Конец трассы – куст скважин №31.

Проектируемая трасса автомобильная дорога проходит по суходолу, поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,34м БС, максимальная – 28,29м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет один угол поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №31-КТПН №4 Куст №31 Начало трассы – проектируемая ВЛ 6кВ №1 на КТПН№1 КП31. Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – КТПН №4 куста скважин №31.

Проектируемая	трасса	ВЛ	проходит	по	суходолу,	поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,33м БС, максимальная – 28,17м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имее

т 2 угла поворота, которые обусловлены местными условиями. ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст №31-КТПН №4 Куст №31 Начало трассы - проектируемая опора ВЛ 6кВ №2 на КП31.

Общее направление трассы северо-западное. Конец трассы – КТПН №4 куста скважин №31.

Проектируемая трасса ВЛ проходит по суходолу, поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,33 м БС, максимальная – 28,17 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, которые обусловлены местными условиями.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №4 Куст № 31 - буровая установка Куст №31

Начало трассы - проектируемая ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 31 - КТПН №4 Куст № 31.

Общее направление трассы северо-восточное.

Конец трассы – буровая установка куста скважин №31.

Проектируемая	трасса	ВЛ	проходит	по	суходолу,	поросшему травянистой растительностью, кустарничком.

Минимальная отметка – 27,75 м БС, максимальная – 28,85 м БС. Уклон поверхности до 1°.

В плане на местности ось трассы имеет один угол поворота, которые обусловлены местными условиями.

Сведения о местоположении объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объекта располагается на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Ханты-Мансийском районе, на территории Приобского месторождения, на землях лесного фонда Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского урочища.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» составляет 116,6065 га.

Таблица 2 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» | 76,9502 | 39,6563 | 116,6065 |

Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования предусмотрены в календарном плане к договору на проектно-изыскательские работы.

Приложение 2

к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ

от 21.02.2022 № 28-н

Проектом межевания территории

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строительство объекта «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения». Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки образуются из земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 86:02:1001001:2004 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в графических материалах определены в МСК-86.

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица 3.1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» | 76,9502 | 39,6563 | 116,6065 |

Таблица 3.2 - Площади образуемых земельных участков

| № образуемой части земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 | 49,7672 | Земли лесного фонда |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 | 27,1830 | Земли лесного фонда |
| Итого по землям лесного фонда: | 76,9502 |  |
| Итого по проекту: | 76,9502 | - |

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Изъятие образуемых   земельных   участков   не   требуется,   согласно ст. 39.33 Земельного Кодекса РФ.

Чертежи межевания выполнены в масштабе (1:5000) с указанием границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Виды разрешённого использования для земельных участков лесного фонда устанавливаются в соответствии со ст.25 Лесного Кодекса РФ и Приказом Минэкономразвития России от 04 февраля 2019 г. №44.

Таблица 3.3 - Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 | 49,7672 | Земли лесного фонда | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 | 27,1830 | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |

Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса.

Виды разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочищ е (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | реобладающая пород | Площадь (га)/ запас древесины (куб.м) |  |  | В том числе по группам возраста древостоя (га / куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молодняк и | средне- возрастные | Приспеваю -щие | спелые и пере- стойны е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты- Мансийское / Нялинское | 592 | 1 |  | 4,1677 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 592 | 7 |  | 0,1278 | / | -- | Озеро |  |  |  |
| Эксплуатационные (ОЗУ) |  | 592 | 11 |  | 1,1952 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 592 | 12 |  | 0,0116 | / | -- | Река |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 592 | 14 |  | 2,8561 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 593 | 1 |  | 2,2207 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 593 | 7 |  | 12,8319 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 598 | 9 |  | 3,1881 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 599 | 2 |  | 22,3287 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные (ОЗУ) |  | 599 | 5 |  | 0,8394 | / | -- | Болото |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 49,7672 | / | -- | - | - | - | - |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Ханты- Мансийское / Нялинское | 593 | 7 |  | 27,1830 | /-- |  | Болото |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 27,1830 | / | -- | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 76,9502 | / | -- | - | - | - | - |

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

| Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м / га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молодняки | средне- возрастные | Приспеваю- щие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты лесной инфраструктуры

| № п/ п | Лесничество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксацион ный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты лесного семеноводства

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксаци онный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

| N п/п | Лесничество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксацион- ный выдел | Наименование объекта | Единица измере- ния | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование урочища (при наличии) | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Перечень лесных кварталов или их частей | Перечень лесных выделов или их частей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Самаровское | Ханты-Мансийское / Нялинское | водоохранная зона | 592 | 11 | 1,1952 |
| 2 | Самаровское |  | водоохранная зона | 599 | 5 | 0,8394 |

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.

86:02:1214003:969

86:02:1214003:971

86:02:1214003:970

86:02:1214003:948

86:02:1214003:973

86:02:1214003:946

86:02:1214003:956

86:02:1214003:2839

86:02:1214003:35

86:02:1214003:960

Лист 1

Проект межевания территории для размещения объекта капитального строительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» Чертеж межевания территории

86:02:1214003:2766

86:02:1214003:972

86:02:1214003:2839

86:02:1214003:953

86:02:1214003:955

86:02:1214003:974

Масштаб (1:5000)

86:02:1214003:945

86:02:1214003:958

86:02:1214003:954

86:02:1214003:957

86:02:1214003:959

86:02:1214003:944

86:02:1214003:946

Условные обозначения

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства земельные участки, находящиеся в аренде ООО "Газпромнефть-Хантос" границы земельных участков согласно сведениям ЕГРН

кадастровый номер земельного участка

границы образуемого земельного участка на землях лесного фонда точки поворота границы образуемого земельного участка

условный номер образуемого земельного участка на землях лесного

фонда/площадь образуемого земельного участка

86:02:1001003:4256

Лист 2

86:02:1001003:6168

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 6

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 3

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 4

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 5

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

Схема размещения листов

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Лист 4

86:02:1001001:2004:ЗУ1

Лист

5	49,7672 га

Лист 6

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 6

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

| Схема размещения листов Лист 3 Лист 2а Лист 2а Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8 Лист 11 Лист 10б Лист 9а Лист 10а Лист 9б 86:02:1001001:2004:ЗУ1 49,7672 га 86:02:1001001:2004:ЗУ2 27,1830 га |  |  |
| --- | --- | --- |

Лист 7

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

86:02:1001001:2004:ЗУ2

27,1830 га

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 8

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

86:02:1001003:4256

86:02:1001003:4255

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

86:02:1001003:4256

86:02:1001003:4256

Лист 9

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

а

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 6

Лист 11

86:02:1001003:4256

Лист 10б

Лист 10а

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

б

Лист 10

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

2:1001003:4256

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

86:02:1001003:4256

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 6

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

а

86:02:1001001:2004:ЗУ1

49,7672 га

86:02:1001001:2004:ЗУ1

56	49,7672 га

б

Лист 11

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001003:5837

86:02:1001003:42

Лист 2а

Лист 2а

Лист 3

Схема размещения листов

Лист 4

Лист 5

Лист 9б

Лист 9а

Лист 8

Лист 7

Лист 6

Лист 11

Лист 10б

Лист 10а

Лист 12

Чертеж межевания территории Масштаб (1:5000)

86:02:1001001:2004:ЗУ2

27,1830 га

41

Каталог координат характерных точек образуемых земельных участков из	участка	с	кадастровым	номером	86:02:1001001:2004.

| Обозначение характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 953190.08 | 2733691.96 |
| 2 | 953209.07 | 2733709.41 |
| 3 | 953175.54 | 2733746.54 |
| 4 | 953177.46 | 2733757.48 |
| 5 | 953196.19 | 2733754.19 |
| 6 | 953207.97 | 2733821.21 |
| 7 | 953189.23 | 2733824.50 |
| 8 | 953342.54 | 2734698.02 |
| 9 | 953974.20 | 2735651.48 |
| 10 | 953235.00 | 2736616.72 |
| 11 | 952080.03 | 2737394.19 |
| 12 | 951186.70 | 2738338.85 |
| 13 | 950865.71 | 2738352.36 |
| 14 | 950232.69 | 2738379.01 |
| 15 | 950236.06 | 2738461.26 |
| 16 | 950209.80 | 2738462.40 |
| 17 | 950203.87 | 2738353.42 |
| 18 | 951174.36 | 2738312.56 |
| 19 | 952062.39 | 2737373.51 |
| 20 | 953216.56 | 2736596.38 |
| 21 | 953940.79 | 2735649.97 |
| 22 | 953316.88 | 2734708.24 |
| 23 | 953162.18 | 2733828.52 |
| 24 | 953143.47 | 2733831.82 |
| 25 | 953131.68 | 2733764.80 |
| 26 | 953150.40 | 2733761.52 |
| 27 | 953146.42 | 2733738.88 |
| 28 | 950426.72 | 2738786.55 |
| 29 | 950432.93 | 2738924.36 |
| 30 | 950074.54 | 2738937.35 |
| 31 | 948544.95 | 2739008.88 |
| 32 | 948457.61 | 2739031.77 |
| 33 | 948375.03 | 2739073.24 |
| 34 | 948126.76 | 2739223.74 |
| 35 | 948053.57 | 2739277.79 |

| 36 | 947620.42 | 2739088.81 |
| --- | --- | --- |
| 37 | 947562.49 | 2738574.62 |
| 38 | 947514.62 | 2738431.01 |
| 39 | 947077.73 | 2737588.74 |
| 40 | 947461.28 | 2736988.68 |
| 41 | 947484.67 | 2736946.02 |
| 42 | 947458.91 | 2735792.89 |
| 43 | 947491.68 | 2735792.17 |
| 44 | 947517.48 | 2736962.50 |
| 45 | 947115.62 | 2737590.56 |
| 46 | 947586.94 | 2738489.74 |
| 47 | 947659.58 | 2739067.20 |
| 48 | 948082.14 | 2739245.08 |
| 49 | 948124.14 | 2739145.86 |
| 50 | 948150.87 | 2739082.94 |
| 51 | 948165.39 | 2739089.00 |
| 52 | 948198.80 | 2739095.92 |
| 53 | 948244.39 | 2739083.75 |
| 54 | 948396.15 | 2738992.10 |
| 55 | 948420.65 | 2738979.33 |
| 56 | 948442.19 | 2738970.19 |
| 57 | 948471.50 | 2738960.64 |
| 58 | 948504.73 | 2738953.41 |
| 59 | 948532.17 | 2738950.19 |
| 60 | 948690.60 | 2738942.77 |
| 61 | 950228.26 | 2738871.85 |
| 62 | 950224.79 | 2738795.65 |
| 63 | 947591.72 | 2735625.53 |
| 64 | 947596.07 | 2735821.83 |
| 65 | 947584.58 | 2735822.10 |
| 66 | 947580.56 | 2735628.47 |
| 86:02:1001001:2004:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 950865.71 | 2738352.36 |
| 2 | 950884.55 | 2738765.93 |
| 3 | 950426.72 | 2738786.55 |
| 4 | 950224.79 | 2738795.65 |
| 5 | 950209.80 | 2738462.40 |
| 6 | 950236.06 | 2738461.26 |